| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | Έργο : | ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ |
| --- | --- | --- |

- Τεχνική Περιγραφή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η μετατροπή του πρώην Δημαρχείου Πηνείας σε νέο Σχολικό Κτίριο Σιμόπουλου, με βάση την αντίστοιχη εγκεκριμένη οριστική Μελέτη της οποίας σχέδια και τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών τευχών της εργολαβίας.

1. Περιγραφή

## Σκοπός του Έργου

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία της κατάλληλης κτιριακής υποδομής και διαμόρφωσης του αύλειου χώρου του νέου σχολικού κτιρίου του Δ.Δ. Σιμόπουλου του Δήμου Ήλιδας ώστε να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην περιοχή του Δ.Δ. Σιμόπουλου και ταυτόχρονα να αξιοποιηθεί το υφιστάμενα κτίριο που στέγαζε το Δημαρχείο του Πρώην Δήμου Πηνείας.

## Υφιστάμενη Κατάσταση

Το υφιστάμενο κτίριο φιλοξενούσε το Δημαρχείο του πρώην Δήμου Πηνείας  μελετήθηκε από ομάδα μελετητών το 2003  και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2004. Είναι ένα νέο κτίριο που  φιλοξενούσε όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου καθώς και το ΚΕΠ της περιοχής.

Οι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου και ο περιβάλλων χώρος του  βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή του κτιρίου είναι συμβατικά, πιο συγκεκριμένα: τα κουφώματα είναι αλουμινίου χρώματος πράσινου, τα υαλοστάσια διπλά θερμομονωτικά, τα επιχρίσματα είναι από ασβεστομαρμαροκονία, οι εξωτερικοί χρωματισμοί είναι χρώματος λευκού και σε απαλή απόχρωση του κίτρινου χωρίς κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία του τοίχου, ενώ εσωτερικά οι χρωματισμοί είναι επίσης σε λευκό χρώμα με σπατουλαριστούς τοίχους.

Στη δαπεδόστρωση έχουν χρησιμοποιηθεί μάρμαρα σε τμήμα του ισογείου και του ορόφου, πιο συγκεκριμένα καταλαμβάνουν την είσοδο, τους χώρους αναμονής, το κλιμακοστάσιο, και όλο το Δυτικό τμήμα του κτιρίου. Το υπόλοιπο τμήμα, δηλαδή το Ανατολικό έχει δαπεδοστρωθεί με κεραμικά πλακίδια 30x30.

Στον υπόγειο χώρο βρίσκονται δυο σειρές από τουαλέτες εκ των οποίων η μια είναι εξοπλισμένη με είδη υγιεινής και χρησιμοποιείται, ενώ η άλλη στεγάζει το αρχείο του πρώην Δήμου Πηνείας. Επίσης στο υπόγειο βρίσκονται το λεβητοστάσιο και το μηχανοστάσιο του κτιρίου και κάποιοι μικροί βοηθητικοί χώροι.

Τα χωρίσματα σε όλους τους ορόφους είναι από δρομική τοιχοποιία με οπτόπλινθους, ενώ οι πόρτες από MDF βαμμένες λευκό χρώμα.  Το ύψος του κτιρίου είναι 3.05μ σε κάθε όροφο και 2.80μ στο υπόγειο.

Ο Περιβάλλων χώρος έχει διαμορφωθεί για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του πρώην Δήμου Πηνείας. Έχει διαμορφωθεί κόμβος εισόδου και εξόδου των οχημάτων επί της Επαρχιακής οδού 30. Στην είσοδο του κτιρίου έχει διαμορφωθεί νησίδα ελλειψοειδούς μορφής η οποία έχει δενδροφυτευτεί και λειτουργικά χρησιμοποιείται για να ρυθμίζει την κυκλοφορία των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται στο χώρο.

Το γήπεδο υψομετρικά χωρίζεται σε δυο επίπεδα το πρώτο που καταλαμβάνει το Βόρειο  τμήμα του, βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την επαρχιακή οδό και περιλαμβάνει το υφιστάμενο κτίριο με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και το υπόλοιπο μισό που καταλαμβάνει το Νότιο τμήμα του γηπέδου και βρίσκεται χαμηλότερα κατά 2.00μ περίπου και έχει διαμορφωθεί σε πρόχειρο χώρο στάθμευσης βαρέων οχημάτων. Η υψομετρική διάφορα είναι περίπου 2.00μ και έτσι παραμένει και στην  πρόταση μας. Το υψηλότερο σημείο καταλαμβάνει περίπου τη μίση έκταση του οικοπέδου και βρίσκεται Βόρεια, ενώ  το υπόλοιπο βρίσκεται χαμηλότερο  και καταλαμβάνει το Νότιο τμήμα του γηπέδου.

Περιμετρικά του κτιρίου έχει κατασκευαστεί πεζοδρόμιο 1,50μ από κόκκινο κυβόλιθο. Η περιτοίχιση του οικοπέδου έχει ολοκληρωθεί μόνο στο πρόσωπο επί της επαρχιακής οδού, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα έχει κατασκευαστεί απλή συρμάτινη περίφραξη.

Η φύτευση είναι ελλιπής και περιορίζεται στην είσοδο του κτιρίου (εντός της νησίδας) και στο πεζοδρόμιο που έχει διαμορφωθεί επί της επαρχιακής οδού.

Το οικόπεδο έχει πρόσωπο κατά τη μεγάλη  δυτική του πλευρά, επί της Επαρχιακής Οδού 30   με συνολικό εμβαδόν 9.043,94 μ2.

## Περιγραφή της προτεινόμενης διαμόρφωσης

## Χώροι σχολικού συγκροτήματος

Το σχολικό συγκρότημα αναπτύσσεται σε δυο ορόφους, ενώ διαθέτει επίσης και υπόγειο βοηθητικό χώρο.

Η συνολική οργάνωση του συγκροτήματος περιλαμβάνει ένα πρώτο τμήμα συγκέντρωσης των περισσότερο δημόσιων χώρων του σχολείου και ένα δεύτερο τμήμα, το οποίο αντιστοιχεί στις αίθουσες διδασκαλίας.

Το πρώτο, περισσότερο δημόσιο τμήμα βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με την περιοχή της κύριας εισόδου και αναπτύσσεται γύρω από την κεντρική αυλή υποδοχής του συγκροτήματος. Στο επίπεδο του ισογείου, γύρω από την αυλή προτείνονται:

Στην ανατολική πλευρά της κεντρικής εισόδου, καθαίρεση των κινητών ξύλινων πάγκων-χώρισμα και διαμόρφωση των διοικητικών νέων χώρων, με τους χώρους του διδακτικού προσωπικού, το γραφείο διευθυντού, τον χώρο αναμονής των επισκεπτών και μια αίθουσα που μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος αρχείου – φωτοτυπείου και γραμματείας.

Στην δυτική πλευρά καθαίρεση του κινητού ξύλινου πάγκου-χώρισμα και διαμόρφωση των νέων χώρων εργαστηρίων οι οποίοι έχουν και ανεξάρτητη είσοδο από την δυτική πλευρά του κτιρίου.

Στον πρώτο όροφο καθαιρούνται όλα τα εσωτερικά χωρίσματα και η νέα οργάνωση του συγκροτήματος περιλαμβάνει ένα πρώτο τμήμα χώρου αναμονής και το δεύτερο τμήμα τις έξι αίθουσες διδασκαλίας.

Το υπόγειο, το οποίο καταλαμβάνει τμήμα του κτιρίου, περιλαμβάνονται βοηθητικοί χώροι, τα w.c και ο χώρος του λεβητοστάσιου και της αποθήκης καύσιμων.

Σε άμεση συσχέτιση με τους χώρους διοίκησης του σχολικού συγκροτήματος υφίσταται το κεντρικό κλιμακοστάσιο, με την παρουσία ανελκυστήρα και χώρων υγιεινής, για την εξυπηρέτηση του διδακτικού προσωπικού. Στο κτίριο περιλαμβάνεται και χώρος υγιεινής ΑΜΕΑ στον ίδιο χώρο που στεγάζονται οι υπόλοιπες τουαλέτες.

## Περιβάλλων χώρος

Ο αύλειος χώρος διαμορφώνεται σε δυο επίπεδα προκειμένου να ακολουθήσουμε την υφιστάμενη υψομετρική διάφορα μεταξύ του Βόρειου και Νότιου τμήματος του γηπέδου. Πιο συγκεκριμένα, διατηρούμε την υφισταμένη διαμόρφωση του κόμβου εισόδου και εξόδου των αυτοκίνητων από το κτίριο, ενισχύουμε την φύτευση στα παρτέρια που έχουν διαμορφωθεί στην είσοδο, επεκτείνουμε την ασφαλτόστρωση και επαναδιαμορφώνουμε  τις θέσεις στάθμευσης στο Δυτικό άκρο του οικοπέδου έτσι ώστε να μην εμποδίζουν τη δραστηριότητα των μαθητών. Παράλληλα, προβλέπονται επιπλέον 6 θέσεις στάθμευσης στην περιοχή της υφιστάμενης νησίδας, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα της προτείνεται φύτευση. Δημιουργούμε αύλειο χώρο στο Βόρειο τμήμα του γηπέδου κατασκευασμένο από κόκκινους κυβόλιθους επιφάνειας 355μ2 ο οποίος ξεκινάει από το υφιστάμενο κτίριο και καταλήγει στο όριο του γηπέδου και στο νότιο τμήμα προτείνεται κατασκευή αύλειου χώρου από διάτρητους κυβόλιθους επιφάνειας 602μ2, σε απόσταση 5μ περίπου από το εσωτερικό οδικό δίκτυο του συγκροτήματος. Παραπλεύρως του κτιρίου, στο δυτικό όριο, κατασκευάζουμε ένα γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ που θα βρίσκεται σε άμεση οπτική επαφή με τον αύλειο χώρο και το σχολικό κτίριο, έτσι ώστε παράλληλα να διευκολύνει το  μάθημα της γυμναστικής.

Τέλος ενισχύουμε το φωτισμό με νέα σύγχρονα φωτιστικά σώματα και την αντικατάσταση των υφισταμένων φωτιστικών τα οποία έχουν διαβρωθεί.

Στο νότιο τμήμα το οποίο βρίσκεται χαμηλότερα κατά 2.00m περίπου θα κατασκευαστεί γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 με τεχνητό χλοοτάπητα. Στο τμήμα που θα απομείνει αριστερά του γηπέδου έχει προβλεφθεί χώρος 400μ2 για μελλοντική κατασκευή ενός πολυχώρου που θα εξυπηρετεί το σχολείο και όχι μόνο, κάτω από τον αύλειο χώρο με διάτρητους κυβόλιθους επιφάνειας 602μ2. Η επικοινωνία του Βόρειου με το Νότιο τμήμα του γηπέδου εξασφαλίζεται από σκάλες και διαδρόμους που θα διαστρωθούν με γκρι κυβόλιθους.

Ο αύλειος χώρος του γηπέδου είναι διαμορφωμένος ως προς την περιτοίχισή του μόνο στη Δυτική του πλευρά, οι υπόλοιπες πλευρές θα διαμορφωθούν εκ νέου με νέα περιτοίχιση σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.

## Τα κατασκευαστικά στοιχεία του κτιρίου

Πιο κάτω δίνονται οι κατασκευαστικές περιγραφές των εργασιών μετατροπής του πρώην Δημαρχείου Πηνείας σε νέο σχολικό κτίριο Σιμόπουλου.

## Σκυροδέματα - κονιοδέματα.

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα , έχει μελετηθεί το 2003 και κατασκευαστεί το 2004. Κατά τον έλεγχο στατικής επάρκειας του κτιρίου δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα στο φορέα.

## Τοιχοποιίες – διαχωρίσματα.

Εσωτερικοί τοίχοι

Οι εσωτερικοί τοίχοι κατασκευάζονται από πλίνθους διαστάσεων 6/9/19cm δημιουργώντας δρομική πλινθοδομή.

Οι διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ των αιθουσών διδασκαλίας κατασκευάζονται από 2 δρομικές πλινθοδομές με διάκενο στη μέση, οι οποίες συνδέονται με μία πλίνθο ανά 1m μήκους και 70cm ύψους. Μέσα στο διάκενο τοποθετείται ηχομονωτικό υλικό.

Οι πλίνθοι της τελευταίας σειράς, τοποθετούνται λοξοί, σφηνωτοί (από τη μία άκρη του τοίχου προς τη μία κατεύθυνση και από τη μέση έως την άλλη άκρη τοποθετούνται προς την άλλη κατεύθυνση), με επιλεγμένο γέμισμα διακένων με κονίαμα.

Εσωτερική τοιχοποιία με γυψοσανίδες

Για το διαχωρισμό αιθουσών διδασκαλίας μπορούν να τοποθετηθούν τοιχοποιίες από γυψοσανίδες. Αυτές κατασκευάζονται με μεταλλικό σκελετό σε σχήμα Π με διάκενο 75mm και επικάλυψη με διπλή γυψοσανίδα. Η εσωτερική γυψοσανίδα έχει πάχος 12,5mm κάθε φύλλο και βάρος 46,5 kg/m . Στην εξωτερική πλευρά τοποθετείται γυψοσανίδα η οποία μπορεί να δεχτεί μεγάλη πίεση από χτυπήματα.

Η γυψοσανίδα είναι άνυδρη και αποτελείται από συμπιεσμένο γύψο και ίνες σελουλόζης (χαρτόμαζα) σε ποσοστό 18,5% έως 19,5%. Οι δύο επιφάνειες της γυψοσανίδας υπόκεινται σε πολλαπλή λείανση και αδιαβροχοποίηση με σιλικόνη και θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές ΕΝ520 και DIN 18/80. Θα έχει πάχος 12,5mm και βάρος 15kg/m . Η στερέωση της γυψοσανίδας γίνεται με βίδες Vidin σε αποστάσεις έως 750mm. Πριν το βάψιμο η επιφάνεια της ινογυψοσανίδας ασταρώνεται με ρητινούχο αστάρι αραιωμένο με νερό. Η εφαρμογή γίνεται με ρολό.

Σενάζ Πρέκια

Το συμβατικά σενάζ τοποθετούνται μόνο στις τοιχοδομές σε δυο στρώσεις , μια στο ύψος του 1.20m και μια στο ύψος της στέψης της πόρτας στα 2.40m. Κατασκευάζονται δε από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. Το σενάζ σε καμία περίπτωση δεν αγκυρώνεται στα υποστυλώματα.

## Επιχρίσματα.

Τα εσωτερικά επιχρίσματα από μαρμαροκονίαμα τοποθετούνται σύμφωνα με τη μελέτη. Αυτά κατασκευάζονται σε 3 στρώσεις. Πρώτη στρώση με τσιμεντοκονίαμα των 450kg τσιμέντου με άμμο λατομείου μεσόκοκκη (1:3) καλύπτει όλες τις προς επίχριση επιφάνειες ώστε να μη διακρίνεται το υπόστρωμα. Πάχος στρώσης 6mm. Δεύτερη στρώση λάσπωμα με ασβεστοκονίαμα 1:2 ή 1:2,5 των 150kg τσιμέντου με άμμο λατομείου μεσόκοκκη. Κατασκευάζεται βάσει κατακόρυφων και συνεπίπεδων οδηγών, πλάτους 10cm, 24 ώρες το λιγότερο μετά το πεταχτό. Χρόνος στεγνώματος 15 μέρες. Πάχος 15mm. Τρίτη στρώση τριφτό με μαρμαροκονίαμα 1:2 ή 1:2,5 των 150kg λευκού τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο λευκού μαρμάρου (μάρμαρο - σκόνη). Για την Παρασκευή του μαρμαροκονιάματος (3η στρώση) χώρων υγιεινής γενικά, αντί νερού προσθέτουμε γαλάκτωμα μείγματος νερού πρώτης ύλης πλαστικού (πχ VINYL) σε αναλογία 1:5. προηγείται ελαφρά διαβροχή του λασπώματος με το ίδιο γαλάκτωμα. Πάχος στρώσης 6mm. Κατασκευάζεται σε δύο φάσεις αστάρωμα - τελική στρώση. Μετά το τράβηγμα της τελικής στρώσης ακολουθεί τριβίδισμα με ξύλινο τριβίδι ντυμένο με λάστιχο (απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο τριβίδι) με σύγχρονη διαβροχή της επιφάνειας.

Πάχος οροφοκονιαμάτων 12-15mm. Στα οροφοκονιάματα δεν είναι απαραίτητοι οι οδηγοί. Τομή οροφοκονιαμάτων και επιχρισμάτων σε γωνία. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην επιπεδότητα και κατακορυφότητα των επιχρισμάτων τοίχων που θα επενδυθούν με πλακίδια.

## Επενδύσεις.

Εσωτερικά, επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια 20x20 εκ., δεν προκειται να πραγματοποιηθουν πουθενά αφού ακόμα και στα w.c που δεν λειτουργούν σήμερα οι ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές τα πλακίδια έχουν τοποθετηθεί και βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

## Δάπεδα.

Δάπεδα δεν πρόκειται να τοποθετηθούν εκ νέου αφού τα υφιστάμενα μάρμαρα και τα κεραμικά πλακίδια βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό η τοποθέτηση μιας μικρής ποσότητας πλακιδίων και μαρμάρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν  τυχόν φθορές κατά την φάση μετατροπής του Δημαρχείου σε Σχολικό συγκρότημα.

Επίσης για λόγους ασφάλειας στα κλιμακοστάσια να τοποθετηθούν επιπλέον αντιολισθηρές ταινίες.

Η τοποθέτηση όλων των μαρμάρων , όπου χρειαστεί, να τοποθετηθούν,  θα γίνει με τσιμεντοκονίαμα 450 kg τσιμέντου (1:3). Στις επιφάνειες ανεπιχρίστου σκυροδέματος θα κολληθούν με την προαναφερθείσα ειδική κόλλα, αφού προηγουμένως λειανθεί και καταστεί επίπεδη.

Τα αρμολογήματα γενικά με τσιμεντοκονίαμα 600 kg λευκού τσιμέντου (1:2) με ή όχι προσθήκη μεταλλικού χρώματος, ανάλογα με το χρώμα του μαρμάρου.

Όλα τα μάρμαρα που θα χρησιμοποιηθούν είναι λευκά υψηλής αντοχής, καθαρά και χωρίς νερά.

Πλακίδια τύπου γρανίτη

Κατηγορία 4 ως προς την αντοχή και την τριβή.

Η τοποθέτησης των πλακιδίων, όπου χρειαστεί, θα γίνει όπως ακριβώς και η τοποθέτηση των πλακών μαρμάρου. Τα πλακίδια αυτά θα είναι διαστάσεων 30x30cm ανυάλωτα, πλήρως υαλοποιημένα τύπου Kerastar Granites Philkeram.

## Ξυλουργικά.

Θύρες αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων

Τα θυρόφυλλα των αιθουσών διδασκαλίας κατασκευάζονται από σκελετό στραντζαριστής διατομής 40/40/1,5 D.K.n. και ταμπλάδες από πλακάζ, πάχους 16 mm επενδυμένων αμφίπλευρα με φορμάϊκα εγχώριας προέλευσης, πάχους 0,8 mm. Η στερέωση των φύλλων πλακάζ στο σκελετό γίνεται με γωνίες αλουμινίου 15/15/1,5 στο φυσικό τους χρώμα (σατινέ) ή με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας τοποθετημένων και από τις δύο πλευρές των ταμπλάδων. Στα θυρόφυλλα αυτά σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια τοποθετείται σύστημα προστασίας δακτύλων θυρών. Αυτό είναι ελαστικό προφίλ επικάλυψης διακένου θυρών, τύπου IS9050 και ISO9070 για προστασία τραυματισμού των δακτύλων. Βιδώνεται στην κάσα και στην πόρτα με ειδικές βίδες. Επιτρέπει το άνοιγμα μέχρι 180 μοίρες. Το σύστημα αποτελείται από 2 οδηγούς αλουμινίου 9διαστάσεων IS9050 = 17x5mm και IS9070 = 17x5mm) χρώματος ασημί, οι οποίοι βιδώνονται στην κάσα και στην πόρτα αντίστοιχα, μαύρη ελαστική ταινία και από την προστατευτική ελαστική μεμβράνη, διαστάσεων 54mm με μέγιστη επιμήκυνση 20mm, σε μήκος μέχρι 2,10m.

Θύρες πρεσσαριστές γραφείων και βοηθητικών χώρων

Κάσσα στραντζαριστή, με σκοτία. Θα τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ταινία στην έξω πλευρά της σκοτίας για να μην έρχεται σε επαφή η λαμαρίνα και το επίχρισμα.

Τα θυρόφυλλα αποτελούνται από πλαίσιο σουηδικής ξυλείας, πάχους 3 mm. Μπόγια και επάνω τρέσο 85/35, κάτω τρέσο 170/35 από δύο κολλητά 85/35. Ένωση γωνιών με φαλτσογωνιά, δίχαλα και κόλλα για σφράγισμα των αρμών. Κάθε στοιχείο του τελάρου (κατακόρυφο ή οριζόντιο) κόβεται σε τρία τεμάχια κατά μήκος, αναστρέφεται το μεσαίο και κολλούνται μεταξύ τους για την αποφυγή στρεβλώματος.

Το πλαίσιο γεμίζεται, είτε με διογκωμένη πολυστερίνη 30 kg/m3, είτε με πηχάκια 8-10 mm ανά 18 έως 20. Επίσης προβλέπονται τρεις οπές εξαερισμού Φ 6 mm στο επάνω τρέσο του πλαισίου. Το γέμισμα κολλιέται στην εσωτερική περίμετρο του πλαισίου (στο πάχος των 35 mm) και στα φύλλα κόντρα πλακέ που το επενδύουν. Επακολουθεί το πρεσσάρισμα δύο ατόφιων φύλλων κόντρα πλακέ θαλάσσης (αδιαβρόχων), πάχους αυστηρώς 5 mm, προκειμένου για θύρες προς υπαίθριους ή ημιϋπαίθριους χώρους ή οκουμέ, πάχους 5 mm, προκειμένου για εσωτερικές θύρες.

Στο κάτω μέρος του θυρόφυλλου βιδώνεται, μέσα έξω, λωρίδα από ανοδειωμένο αλουμίνιο στο φυσικό του χρώμα ή βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας πλάτους 15 cm και πάχους 2 cm. Εμφανείς επιφάνειες λωρίδας, τοποθετούνται μετά το χρωμάτισμα του θυρόφυλλου με κόλλα επαφής και φρεζάτες, χρωμέ ή επικαδμιωμένες ή ανοξείδωτες, λαμαρινόβιδες, μήκους 5 cm. Δύο τεμάχια από το ίδιο αλουμίνιο, διαστάσεων 15/25/2 επενδύουν το θυρόφυλλο, μέσα-έξω, στη θέση της κλειδαριάς. Τοποθέτηση στις θύρες αιθουσών διδασκαλίας, κλειδαριών ασφαλείας, με ρυθμιζόμενο βαρελάκι. Στις θύρες των γραφείων Δ/νσης, τοποθετούνται κλειδαριές ενισχυμένης ασφαλείας έως τέσσερις (3-4) πύρρους.

Κλειδαριές ασφαλείας με γλώσσα που δουλεύει με το κλειδί τοποθετούνται στις λοιπές θύρες.

Χειρολαβές (μέσα-έξω), σχήματος Π, τοποθετούνται οριζόντιες, επάνω στα τεμάχια λαμαρίνας ή αλουμινίου, στη θέση της κλειδαριάς.

Θύρες πυροπροστασίας

Πόρτα πυρασφάλειας ανοιγόμενη μονόφυλλη ή δίφυλλη πυραντοχής 30 ή 60 λεπτών της ώρας κατά BS 476, πάχους 45 ή 55 mm αντίστοιχα. Το θυρόφυλλο θα είναι τύπου SANDWICH με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα DKP και εσωτερική πλήρωση από άκαυστο θερμομονωτικό υλικό με βάση ορυκτές ίνες, πυκνότητας τουλάχιστον 100 kg/m3. Δεν θα χρησιμοποιηθούν υλικά με βάση τον αμίαντο.

Η κάσσα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα DKP, πάχους 1,5 mm τουλάχιστον, εφοδιασμένη με διάταξη καπνοστεγανότητας από θερμοδιογκούμενες ταινίες, κατάλληλα προστατευμένες με μεταλλικά ελάσματα.

Προβλέπονται τρεις μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικό ρουλεμάν, κλειδαριά εξ ολοκλήρου χαλύβδινη, χειρολαβή αντιπανικού και μηχανισμός επαναφοράς. Επίσης προβλέπεται να τοποθετηθούν και οι ηλεκτρομαγνήτες των θυρών οι οποίοι θα ακινητοποιούν τα θυρόφυλλα σε ανοικτή θέση. Οι θύρες πυρασφάλειας θα βάφονται με βαφή αντισκωριακής προστασίας, βάσης ψευδαργύρου σε διπλή στρώση, (FINE RUST PRIMER), και από επάνω με βαφή χρώματος φωτιάς. Ειδικά για την δίφυλλη πόρτα πυρασφάλειας, προβλέπεται επίσης μηχανισμός προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων και σύρτης δαπέδου χαλύβδινος, ώστε να μπορεί να ακινητοποιείται σε κλειστή θέση.

Οι θύρες πυρασφάλειας που θα τοποθετηθούν θα συνοδεύονται απαραίτητα από πιστοποιητικά ελέγχου.

Χειρολαβές

Σε όλες τις θύρες τις πρεσσαριστές, τις σιδηρές προβλέπονται χειρολαβές σε σχήμα (Π) ελεύθερο στο ένα σκέλος του, οριζόντιες, διαστάσεων περίπου 12 cm μήκος 6 cm ύψος και 19 mm διάμετρο. Κατασκευάζονται είτε από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε χρώμα φυσικό και περιλαμβάνουν κατάλληλο μασίφ σιδερένιο πύρο γαλβανιζέ, με ένθετα στερέωσης και διακοσμητικές ροζέτες.

Προστατευτική φάσα τοίχων (απο λωρίδα pvc)

Τοποθετείται στους διαδρόμους των διδακτηρίων, σύμφωνα πάντα με τα σχέδια της μελέτης. Προστατευτική φάσα τοίχων, τύπου INTRAD-RA2, με λωρίδα πλάτους 200mm από PVC άκαυστο και αυτοσβενόμενο, κατηγορίας «Ο», πάχους 2,5mm, σε πολλαπλές αποχρώσεις (31 αποχρώσεις RAL), περαστή σε οδηγό από διατομή αλουμινίου (AC 200 BR) και μήκους έως 3,00m, με αντικραδασμικό λάστιχο και στηρίγματα αλουμινίου (RA2.2) σε αναλογία 2 τεμ. ανά μέτρο.

Επίσης, περιλαμβάνει ειδικά τεμάχια απόληξης (RA55), συνδέσεως (RA8) και για ακμές (RA44).

## Φεγγίτες και υαλοστάσια πυροπροστασίας

Φεγγίτες ανοιγόμενοι μεταλλικοί και γενικά ανοιγόμενα υαλοστάσια, πυραντοχής 30 ή 60 λεπτών της ώρας κατά BS 476.

Η κάσσα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα DKP, εφοδιασμένη με διάταξη καπνοστεγανότητας από θερμοδιογκούμενες ταινίες. Επίσης στην επαφή του κρυστάλλου με το μεταλλικό πλαίσιο προβλέπεται εξασφάλιση καπνοστεγανότητας κατά τρόπο που έχει την έγκριση της Υπηρεσίας (στόκος, θερμοδιογκούμενες ταινίες κλπ).

Το υαλοστάσιο προβλέπεται κατασκευασμένο με πυρίμαχα κρύσταλλα της αντίστοιχης κατηγορίας 30 ή 60 λεπτών. Ο μεταλλικός σκελετός προβλέπεται κατασκευασμένος με ηλεκτροστατική βαφή, χρωματισμού επιλογής της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση κοχλιωτών συνδέσεων θα πρέπει τα αντίστοιχα τμήματα να είναι ανοξείδωτα.

Προβλέπονται μεντεσέδες και κλείστρο εξ ολοκλήρου χαλύβδινα. Τα υαλοστάσια που θα προτείνονται για κατασκευή θα συνοδεύονται απαραίτητα από κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου, η τελική έγκριση των οποίων θα γίνεται με την Υπηρεσία.

## Σιδηρουργικά - υαλουργικά

Κουπαστές στηθαίων, κλιμακοστασίων και εξωστών. Θα τοποθετηθούν πάνω από το συμπαγές στηθαίο έτσι ώστε το συνολικό ύψος από το δάπεδο ή την ακμή της βαθμίδας να είναι 1,10 m. Στις ακμές των στηθαίων θα τοποθετηθούν φαλτσογωνιές.

Κατασκευάζονται από μαύρο σιδηροσωλήνα, μέσου βάρους Φ1+1/2" έως Φ2''. Στις θέσεις των καμπυλών θα χρησιμοποιηθούν ειδικές έτοιμες καμπύλες οξυγόνου.

Η σύνδεση των τεμαχίων γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση και ακολουθεί επιμελημένο τρόχισμα, ώστε οι συνδέσεις να είναι αδιάκριτες.

## Χρωματισμοί.

Όλα τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατάλληλα μη τοξικά. Προβλέπεται:

Χρωματισμός εξωτερικών επιχρισμάτων  με ακρυλικό χρώμα.

Χρωματισμός εσωτερικών επιχρισμάτων με σπατουλαριστά πλαστικά επί τοίχου.

Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών μετά από κατάλληλη επεξεργασία.

Γενικά

Όλες οι επιφάνειες που θα χρωματιστούν, καθαρίζονται και τρίβονται, αρχικά με πατόχαρτο οι τοίχοι, με γυαλόχαρτο τα ξύλινα και με σμυριδόχαρτο τα σιδερένια.

Κατά κανόνα χρησιμοποιούνται έτοιμες κωδικοποιημένες αποχρώσεις χρωμάτων δειγματολογίων και υλικά αναγνωρισμένων για την ποιότητα τους εργοστασίων.

Χρωματισμοί τοίχων - οροφών κ.λ.π.

Οι εξωτερικοί τοίχοι χρωματίζονται με ψυχροπλαστικά χρώματα, κατάλληλα για επιφάνειες αλκαλικές, όπως το σκυρόδεμα και τα κονιάματα.

Οι εσωτερικοί τοίχοι, εκτός αποθηκών, λεβητοστασίου, μηχανοστασίου κ.λ.π. θα χρωματιστούν με πλαστικά χρώματα σ' όλο το ύψος τους, προηγουμένου σπατουλαρίσματος. Στόκος σπατουλαρίσματος με λινέλαιο (όχι κόλλα). Δύο ή περισσότερες στρώσεις πλαστικού χρώματος μέχρι πλήρους καλύψεως. Οι τοίχοι αποθηκών κ.λ.π. θα υδροχρωματιστούν με υδρόχρωμα τσίγκου και κόλλας ή πρώτης ύλης πλαστικού (αντί κόλλας).

Χρωματισμός με RELIEF εφόσον και όπου προβλέπονται από τη μελέτη.

Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών

Προβλέπονται με βερνικόχρωμα ριπολίνης προηγουμένου σπατουλαρίσματος, ως ακολούθως:

Τρίψιμο με ελαφρό γυαλόχαρτο (Νο 80 έως 100) για εξομάλυνση και σπάσιμο των ακμών.

Αστάρωμα με μίγμα λινελαίου, νεφτιού και στεγνωτικού με προσθήκη λίγου τσίγκου ή βελατούρας.

Επικάλυψη ζωντανών ρόζων με πυκνό διάλυμα γομολάκας.

Αφαίρεση νεκρών ρόζων (μαύρων) και γέμισμα του κενού με εποξειδικό στόκο (δύο συστατικών) ανακατωμένο με πριονίδι ξύλου.

Νέο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ξεσκόνισμα.

Σπατουλάρισμα με στόκο λινελαίου.

Μετά το στέγνωμα, πάλι τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ξεσκόνισμα.

Πρώτο χέρι βελατούρας.

Ελαφρό τρίψιμο, ξεσκόνισμα, δεύτερο χέρι βελατούρας.

Ελαφρό τρίψιμο, ξεσκόνισμα, πρώτο χέρι ριπολίνης.

Ελαφρό τρίψιμο με ντουκόχαρτο Νο 400 και λίγο νερό, δεύτερη στρώση ριπολίνης.

Χρωματισμός μεταλλικών επιφανειών

Ακολουθεί πρώτη επίστρωση με αντισκωριακό μίνιο και στη συνέχεια δεύτερη στρώση μινίου διαφορετικής όμως απόχρωσης.

Επακολουθούν δύο στρώσεις ντουκοχρώματος που διαφέρουν λίγο στην απόχρωση. Σε περίπτωση χρωματισμού με ντούκο, μεταξύ των δύο στρώσεων ελαφρό τρίψιμο με ντουκόχαρτο και ξεσκόνισμα.

Στις γαλβανισμένες επιφάνειες αντί μινίου εφαρμόζονται δύο στρώσεις ειδικών PRIMER που εξασφαλίζουν πρόσφυση στην γαλβανισμένη επιφάνεια.

Χρήση χρωμάτων πυρανθεκτικών σε μεταλλικές επιφάνειες λεβητοστασίων, σε τρεις στρώσεις, αφού προηγηθεί τρίψιμο, αποσκωρίαση, μινιάρισμα κ.λ.π.

## Περιβάλλων χώρος.

Ο περιβάλλων χώρος του σχολείου στο ισόγειο θα διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να φιλοξενεί τους χρήστες κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων. Θα διαμορφωθούν περιοχές με φυτικές επιστρώσεις, ενώ οι σταθερές επιστρώσεις του αύλειου χώρου,  προβλέπονται από  κυβόλιθους χρώματος γκρι και κόκκινου.

Η είσοδος παραμένει ως έχει και διαμορφώνονται 6 νέες θέσεις στάθμευσης στο χώρο της υφιστάμενης φυτεμένης νησίδας.

Ως περίφραξη του οικοπέδου κατασκευάζεται τοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα με μεταλλικό κιγκλίδωμα.

2. Προϋπολογισμός των έργων

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου με γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%), απρόβλεπτα (15%), απολογιστικές δαπάνες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, ποσό για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (23%) είναι 1.300.000,00€.

Ο Συντάξας