| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | Έργο : | ΜΕΛΕΤΗ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| --- | --- | --- |

- Προϋπολογισμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού

| A/A |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  | Α.Τ. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ. | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ (€) | ΔΑΠΑΝΗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΜΕΡΙΚΗ |  | ΟΛΙΚΗ |
|  | 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα |  | A.T. 1 |  | ΟΙΚ20.30 | ΟΙΚ 2171 | m³ | 2500.00 | 1.20 |  | 3000.00 |  |
| 1.2 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής |  | A.T. 2 |  | ΟΙΚ20.02 | ΟΙΚ 2112 | m³ | 4350.00 | 5.95 |  | 25882.50 |  |
| 1.3 | Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο |  | A.T. 3 |  | ΟΙΚ20.42 | ΟΙΚ 2180 | m³·km | 16200.00 | 0.40 |  | 6480.00 |  |
| 1.4 | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m, για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων |  | A.T. 4 |  | ΟΙΚ20.06.02 | ΟΙΚ 2133 | m³ | 2000.00 | 4.60 |  | 9200.00 |  |
| 1.5 | Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 |  | A.T. 5 |  | ΟΔΟΑ-18.2 | ΟΔΟ 1510 | m³ | 3800.00 | 6.62 |  | 25156.00 |  |
| 1.6 | Κοκκώδες υλικό 0-200 χλστ. |  | A.T. 6 |  | ΟΔΟΑ-19 | ΟΔΟ 3121Β | m³ | 2400.00 | 15.44 |  | 37056.00 |  |
| 1.7 | Κατασκευή επιχωμάτων |  | A.T. 7 |  | ΟΔΟΑ-20 | ΟΔΟ 1530 | m³ | 2400.00 | 0.94 |  | 2256.00 |  |
| 1.8 | Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους |  | A.T. 8 |  | ΟΔΟΑ-23 | ΟΔΟ 3121A | m³ | 16.00 | 15.02 |  | 240.32 |  |
| 1.9 | Εκσκαφές θεμελίων |  | A.T. 9 |  | ΧΡΣΝ ΟΙΚ1 | ΟΙΚ 20.02 | m³ | 566.00 | 11.00 |  | 6226.00 | 115496.82 |
|  | 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 |  | A.T. 10 |  | ΟΙΚ32.01.03 | ΟΙΚ 3213 | m³ | 222.00 | 86.30 |  | 19158.60 |  |
| 2.2 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |  | A.T. 11 |  | ΟΙΚ32.01.04 | ΟΙΚ 3214 | m³ | 179.00 | 97.80 |  | 17506.20 |  |
| 2.3 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 |  | A.T. 12 |  | ΟΙΚ32.01.05 | ΟΙΚ 3215 | m³ | 2571.00 | 104.00 |  | 267384.00 |  |
| 2.4 | Ξυλότυποι χυτών τοίχων |  | A.T. 13 |  | ΟΙΚ38.01 | ΟΙΚ 3801 | m² | 9141.00 | 11.60 |  | 106035.60 |  |
| 2.5 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών |  | A.T. 14 |  | ΟΙΚ38.02 | ΟΙΚ 3811 | m² | 5.00 | 15.00 |  | 75.00 |  |
| 2.6 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (S500s) |  | A.T. 15 |  | ΟΙΚ38.20.02 | ΟΙΚ 3873 | kg | 338320.00 | 1.00 |  | 338320.00 |  |
| 2.7 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s) |  | A.T. 16 |  | ΟΙΚ38.20.03 | ΟΙΚ 3873 | kg | 62660.00 | 0.95 |  | 59527.00 |  |
| 2.8 | Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων |  | A.T. 17 |  | ΟΙΚ38.45 | ΟΙΚ 3873 | m² | 7460.00 | 1.50 |  | 11190.00 |  |
| 2.9 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών |  | A.T. 18 |  | ΟΙΚ38.03 | ΟΙΚ 3816 | m² | 56.00 | 13.30 |  | 744.80 | 819941.20 |
|  | 3 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά |  | A.T. 19 |  | ΟΙΚ23.03 | ΟΙΚ 2303 | m² | 1300.00 | 5.80 |  | 7540.00 |  |
| 3.2 | Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων |  | A.T. 20 |  | ΟΙΚ23.14 | ΟΙΚ 2314.1 | m² | 1300.00 | 0.60 |  | 780.00 |  |
| 3.3 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) |  | A.T. 21 |  | ΟΙΚ46.01.02 | ΟΙΚ 4622.1 | m² | 230.00 | 18.00 |  | 4140.00 |  |
| 3.4 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) |  | A.T. 22 |  | ΟΙΚ46.01.03 | ΟΙΚ 4623.1 | m² | 1110.00 | 35.00 |  | 38850.00 |  |
| 3.5 | Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι) |  | A.T. 23 |  | ΟΙΚ46.02.04 | ΟΙΚ 4644 | m² | 320.00 | 57.50 |  | 18400.00 |  |
| 3.6 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά δρομικών τοίχων |  | A.T. 24 |  | ΟΙΚ49.01.01 | ΟΙΚ 3213 | m | 160.00 | 15.00 |  | 2400.00 |  |
| 3.7 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά μπατικών τοίχων |  | A.T. 25 |  | ΟΙΚ49.01.02 | ΟΙΚ 3213 | m | 1000.00 | 18.40 |  | 18400.00 |  |
| 3.8 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα |  | A.T. 26 |  | ΟΙΚ71.31 | ΟΙΚ 7131 | m² | 5900.00 | 10.00 |  | 59000.00 |  |
| 3.9 | Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας |  | A.T. 27 |  | ΟΙΚ71.71 | ΟΙΚ 7171 | m² | 2610.00 | 0.60 |  | 1566.00 |  |
| 3.10 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα εξωτερικά |  | A.T. 28 |  | ΧΡΣΝ71.31 | ΟΙΚ 7131 | m² | 1300.00 | 17.00 |  | 22100.00 | 173176.00 |
|  | 4 ΔΙΚΤΥΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος, στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 160 mm |  | A.T. 29 |  | ΟΙΚ21.03.03 | ΥΔΡ 6620.3 | m | 180.00 | 15.00 |  | 2700.00 |  |
| 4.2 | Αόπλοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες, τύπου Α - Ι (Πίνακας Ι της ΠΤΠ 110), (σελ.94) ονομαστικής διαμέτρου D200 mm |  | A.T. 30 |  | ΥΔΡ12.01.01.01 | ΥΔΡ 6551.1 | μμ | 30.00 | 8.00 |  | 240.00 |  |
| 4.3 | Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης, τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο |  | A.T. 31 |  | ΥΔΡ11.15.06 | ΥΔΡ 6620.1 | μμ | 230.00 | 168.00 |  | 38640.00 |  |
| 4.4 | Ορθογωνικά φρεάτια (30 x 30cm) |  | A.T. 32 |  | ΧΡΣΥΔΡ Ν.20.2 | ΥΔΡ 6326.1 | τεμ | 4 | 270.00 |  | 1080.00 |  |
| 4.5 | Σιδηρά καλύμματα - σχάρες φρεατίων |  | A.T. 33 |  | ΧΡΣΥΔΡ Ν.40 | ΟΔΟ 2672 | kg | 280.00 | 2.80 |  | 784.00 | 43444.00 |
|  | 5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm |  | A.T. 34 |  | ΟΙΚ73.33.02 | ΟΙΚ 7331 | m² | 85.00 | 51.80 |  | 4403.00 |  |
| 5.2 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm |  | A.T. 35 |  | ΟΙΚ73.33.03 | ΟΙΚ 7331 | m² | 1800.00 | 54.20 |  | 97560.00 |  |
| 5.3 | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm |  | A.T. 36 |  | ΟΙΚ73.34.01 | ΟΙΚ 7326.1 | m² | 275.00 | 50.80 |  | 13970.00 |  |
| 5.4 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια |  | A.T. 37 |  | ΟΙΚ73.35 | ΟΙΚ 7326.1 | μμ | 940.00 | 3.50 |  | 3290.00 |  |
| 5.5 | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους τσιμεντοκονίας 2,5 cm |  | A.T. 38 |  | ΟΙΚ73.36.02 | ΟΙΚ 7336 | m² | 2700.00 | 13.80 |  | 37260.00 |  |
| 5.6 | Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά), πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95% |  | A.T. 39 |  | ΟΙΚ73.61.01 | ΟΙΚ 7361 | m² | 125.00 | 16.20 |  | 2025.00 |  |
| 5.7 | Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων |  | A.T. 40 |  | ΟΙΚ73.76 | ΟΙΚ 7396 | μμ | 136.00 | 4.10 |  | 557.60 |  |
| 5.8 | Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC |  | A.T. 41 |  | ΟΙΚ73.78 | ΟΙΚ 7396 | μμ | 95.00 | 46.00 |  | 4370.00 |  |
| 5.9 | Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια |  | A.T. 42 |  | ΟΙΚ73.97 | ΟΙΚ 7397 | m² | 125.00 | 27.30 |  | 3412.50 |  |
| 5.10 | Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού δαπέδου |  | A.T. 43 |  | ΟΙΚ73.91 | ΟΙΚ 7373.1 | m² | 300.00 | 20.80 |  | 6240.00 |  |
| 5.11 | Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) |  | A.T. 44 |  | ΟΙΚ73.96 | ΟΙΚ 7396 | m² | 540.00 | 24.30 |  | 13122.00 |  |
| 5.12 | Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο |  | A.T. 45 |  | ΟΙΚ74.30.01 | ΟΙΚ 7431 | m² | 80.00 | 127.70 |  | 10216.00 |  |
| 5.13 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm |  | A.T. 46 |  | ΟΙΚ75.11.01 | ΟΙΚ 7511 | μμ | 76.00 | 46.10 |  | 3503.60 |  |
| 5.14 | Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm |  | A.T. 47 |  | ΟΙΚ75.21.01 | ΟΙΚ 7511 | m² | 14.00 | 128.40 |  | 1797.60 |  |
| 5.15 | Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm |  | A.T. 48 |  | ΟΙΚ75.31.03 | ΟΙΚ 7533 | m² | 101.00 | 161.60 |  | 16321.60 |  |
| 5.16 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα |  | A.T. 49 |  | ΟΔΟΒ-51 | ΟΔΟ 2921 | m | 484.00 | 6.70 |  | 3242.80 |  |
| 5.17 | Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) |  | A.T. 50 |  | ΟΙΚ75.41.02 | ΟΙΚ 7542 | μμ | 300.00 | 124.30 |  | 37290.00 |  |
| 5.18 | Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο |  | A.T. 51 |  | ΟΙΚ79.09 | ΟΙΚ 7912 | m² | 1048.00 | 7.00 |  | 7336.00 |  |
| 5.19 | Επίστρωση με κυβόλιθους από τσιμέντο |  | A.T. 52 |  | ΧΡΣ73.14.Ν | ΟΔΟ-2922 | m² | 4330.00 | 20.00 |  | 86600.00 |  |
| 5.20 | Πλακόστρωση με κυβόλιθους |  | A.T. 53 |  | ΧΡΣΠΡΣΝ Β6 | ΟΔΟ 2922 | m² | 375.00 | 40.00 |  | 15000.00 |  |
| 5.21 | Επίστρωση με νταμαρόχωμα |  | A.T. 54 |  | ΧΡΣN 2.03 | ΟΔΟ-3211.Β | m² | 566.00 | 1.60 |  | 905.60 |  |
| 5.22 | Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα |  | A.T. 55 |  | ΧΡΣΝ 5.01 | ΟΙΚ 7396 | m² | 566.00 | 25.00 |  | 14150.00 | 382573.30 |
|  | 6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η' ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m |  | A.T. 56 |  | ΟΙΚ52.61.02 | ΟΙΚ 5262 | m² | 942.00 | 57.50 |  | 54165.00 |  |
| 6.2 | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm |  | A.T. 57 |  | ΟΙΚ54.46.01 | ΟΙΚ 5446.1 | m² | 25.00 | 317.00 |  | 7925.00 |  |
| 6.3 | Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m |  | A.T. 58 |  | ΟΙΚ52.66.02 | ΟΙΚ 5267 | m² | 1083.00 | 46.00 |  | 49818.00 |  |
| 6.4 | Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου |  | A.T. 59 |  | ΟΙΚ72.16 | ΟΙΚ 7211 | m² | 1083.00 | 18.50 |  | 20035.50 |  |
| 6.5 | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, με κάσσα δρομική, πλάτους έως 23 cm |  | A.T. 60 |  | ΟΙΚ54.46.02 | ΟΙΚ 5446.2 | m² | 80.00 | 327.00 |  | 26160.00 |  |
| 6.6 | Κρεμάστρες (port-manteau) απλές |  | A.T. 61 |  | ΟΙΚ56.16 | ΟΙΚ 5616 | μμ | 80.00 | 23.00 |  | 1840.00 |  |
| 6.7 | Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL |  | A.T. 62 |  | ΟΙΚ56.21 | ΟΙΚ 5617 | m² | 2.10 | 20.80 |  | 43.68 |  |
| 6.8 | Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα |  | A.T. 63 |  | ΟΙΚ56.23 | ΟΙΚ 5613.1 | m² | 3.00 | 230.00 |  | 690.00 |  |
| 6.9 | Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα |  | A.T. 64 |  | ΟΙΚ56.24 | ΟΙΚ 5613.1 | m² | 3.00 | 196.00 |  | 588.00 |  |
| 6.10 | Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγρμαμμες ράβδους |  | A.T. 65 |  | ΟΙΚ62.21 | ΟΙΚ 6221 | kg | 70.00 | 4.50 |  | 315.00 |  |
| 6.11 | Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min |  | A.T. 66 |  | ΟΙΚ62.61.04 | ΟΙΚ 6236 | m² | 33.00 | 368.00 |  | 12144.00 |  |
| 6.12 | Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min |  | A.T. 67 |  | ΟΙΚ62.60.01 | ΟΙΚ 6236 | m² | 8.40 | 253.00 |  | 2125.20 |  |
| 6.13 | Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min |  | A.T. 68 |  | ΟΙΚ62.61.01 | ΟΙΚ 6236 | m² | 3.50 | 288.00 |  | 1008.00 |  |
| 6.14 | Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη |  | A.T. 69 |  | ΟΙΚ65.17.06 | ΟΙΚ 6524 | m² | 315.00 | 120.00 |  | 37800.00 |  |
| 6.15 | Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά |  | A.T. 70 |  | ΟΙΚ65.19 | ΟΙΚ 6530 | m² | 28.00 | 105.00 |  | 2940.00 |  |
| 6.16 | Μπασκέτα σχολικού τύπου Κ2 |  | A.T. 71 |  | ΧΡΣΝ.Τ.3 | 1 | τεμ | 2 | 820.00 |  | 1640.00 |  |
| 6.17 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm) |  | A.T. 72 |  | ΟΙΚ76.22.04 | ΟΙΚ 7609.2 | m² | 275.00 | 63.30 |  | 17407.50 |  |
| 6.18 | Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G30 (αντίσταση στην φωτιά 30 min) |  | A.T. 73 |  | ΟΙΚ76.23.01 | ΟΙΚ 7609.2 | m² | 16.00 | 92.00 |  | 1472.00 |  |
| 6.19 | Εστία γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 μ. (γκολ-ποστ) αλουμινίου κινητή. |  | A.T. 74 |  | ΧΡΣN1 | OIK 6423 | τεμ | 1 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |
| 6.20 | Θύρες αιθουσών διδασκαλίας |  | A.T. 75 |  | ΧΡΣΝ 5463.2 | ΟΙΚ 5463.2 | m² | 45.00 | 600.00 |  | 27000.00 |  |
| 6.21 | Σιδηρά κιγκλιδώματα |  | A.T. 76 |  | ΟΔΟΕ-4.2 | ΟΔΟ 2652 | kg | 19230.00 | 2.20 |  | 42306.00 |  |
| 6.22 | Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές, πλευρικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ι |  | A.T. 77 |  | ΟΔΟΕ-8.3 | ΟΙΚ 6541 | m² | 0.30 | 79.15 |  | 23.74 |  |
| 6.23 | Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας, επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 μ. απλής όψης |  | A.T. 78 |  | ΟΔΟΕ-9.1 | ΟΙΚ 6541 | τεμ | 1 | 46.95 |  | 46.95 |  |
| 6.24 | Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας, ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης |  | A.T. 79 |  | ΟΔΟΕ-9.3 | ΟΙΚ 6541 | τεμ | 2 | 30.85 |  | 61.70 |  |
| 6.25 | Ξύλινο παγκάκι |  | A.T. 80 |  | ΧΡΣΝ-2 | ΟΙΚ-6101 | τεμ | 15 | 200.00 |  | 3000.00 |  |
| 6.26 | Μεταλλικός κάδος απορριμάτων |  | A.T. 81 |  | ΧΡΣN-3 | ΟΙΚ-6403 | τεμ | 5 | 200.00 |  | 1000.00 |  |
| 6.27 | Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1 1/2'' |  | A.T. 82 |  | ΟΔΟΕ-10.1 | ΟΔΟ 2653 | τεμ | 3 | 25.60 |  | 76.80 | 312832.08 |
|  | 7 ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Χειρολισθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm, από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας |  | A.T. 83 |  | ΟΙΚ55.32.01 | ΟΙΚ 5532.1 | m | 90.00 | 144.40 |  | 12996.00 |  |
| 7.2 | Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2’’ |  | A.T. 84 |  | ΟΙΚ64.10.03 | ΟΙΚ 6413 | μμ | 240.00 | 15.00 |  | 3600.00 |  |
| 7.3 | Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή |  | A.T. 85 |  | ΟΙΚ64.48 | ΟΙΚ 6448 | m² | 480.00 | 2.70 |  | 1296.00 |  |
| 7.4 | Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων ξυλίνων επιφανειών |  | A.T. 86 |  | ΟΙΚ77.17.02 | ΟΙΚ 7738 | m² | 102.00 | 2.50 |  | 255.00 |  |
| 7.5 | Διάστρωση βελατούρας επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών |  | A.T. 87 |  | ΟΙΚ77.18 | ΟΙΚ 7739 | m² | 102.00 | 1.50 |  | 153.00 |  |
| 7.6 | Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως |  | A.T. 88 |  | ΟΙΚ77.80.01 | ΟΙΚ 7785.1 | m² | 3500.00 | 8.50 |  | 29750.00 |  |
| 7.7 | Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως |  | A.T. 89 |  | ΟΙΚ77.80.02 | ΟΙΚ 7785.1 | m² | 1300.00 | 10.00 |  | 13000.00 |  |
| 7.8 | Χρωματισμοί σπατουλαριστοί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως |  | A.T. 90 |  | ΟΙΚ77.81.01 | ΟΙΚ 7786.1 | m² | 2400.00 | 12.50 |  | 30000.00 |  |
| 7.9 | Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους |  | A.T. 91 |  | ΟΙΚ77.99 | ΟΙΚ 7797 | m² | 585.00 | 0.50 |  | 292.50 |  |
| 7.10 | Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα |  | A.T. 92 |  | ΟΙΚ79.02 | ΟΙΚ 7902 | m² | 3010.00 | 2.60 |  | 7826.00 |  |
| 7.11 | Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα |  | A.T. 93 |  | ΟΙΚ79.03 | ΟΙΚ 7902 | m² | 2404.00 | 2.40 |  | 5769.60 |  |
| 7.12 | Γεωύφάσματα μή υφαντά βάρους 155 gr/m² |  | A.T. 94 |  | ΟΙΚ79.15.02 | ΟΙΚ 7914 | m² | 1850.00 | 2.50 |  | 4625.00 |  |
| 7.13 | Γεωύφάσματα μή υφαντά βάρους 205 gr/m² |  | A.T. 95 |  | ΟΙΚ79.15.03 | ΟΙΚ 7914 | m² | 772.00 | 2.90 |  | 2238.80 |  |
| 7.14 | Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) |  | A.T. 96 |  | ΟΙΚ79.18 | ΟΙΚ 7912 | m² | 772.00 | 9.20 |  | 7102.40 |  |
| 7.15 | Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη |  | A.T. 97 |  | ΟΙΚ79.48 | ΟΙΚ 7934 | m² | 772.00 | 11.00 |  | 8492.00 |  |
| 7.16 | Εξωτερική θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη |  | A.T. 98 |  | ΧΡΣΝ79.48 | ΟΙΚ 7934 | m² | 2200.00 | 38.00 |  | 83600.00 |  |
| 7.17 | Ηχομονώσεις με φύλλα εξελασμένης πολυστυρόλης |  | A.T. 99 |  | ΟΙΚ79.60 | ΟΙΚ 7934 | m² | 700.00 | 18.40 |  | 12880.00 | 223876.30 |
|  | 8 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0.10 μ (ΠΤΠ Ο-150) |  | A.T. 100 |  | ΟΔΟΓ-1.2 | ΟΔΟ 3111.Β | m² | 433.00 | 2.05 |  | 887.65 |  |
| 8.2 | Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ Ο-155) |  | A.T. 101 |  | ΟΔΟΓ-2.1 | ΟΔΟ 3211.Β | m³ | 200.00 | 20.90 |  | 4180.00 |  |
| 8.3 | Ασφαλτική προεπάλειψη |  | A.T. 102 |  | ΟΔΟΔ-3 | ΟΔΟ 4110 | m² | 540.00 | 1.08 |  | 583.20 |  |
| 8.4 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ (ΠΤΠ Α 265) με χρήση κοινής ασφάλτου |  | A.T. 103 |  | ΟΔΟΔ-8.1 | ΟΔΟ 4521.Β | m² | 1106.00 | 5.20 |  | 5751.20 |  |
| 8.5 | Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ Ο-150) |  | A.T. 104 |  | ΟΔΟΓ-1.1 | ΟΔΟ 3121.Β | m³ | 113.00 | 20.65 |  | 2333.45 | 13735.50 |
|  | 9 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες |  | A.T. 105 |  | ΠΡΣΑ2 | ΟΔΟ 1123Α | m³ | 2504.00 | 3.15 |  | 7887.60 |  |
| 9.2 | Επένδυση πρανών κλπ με φυτική γη |  | A.T. 106 |  | ΠΡΣΑ4 | ΠΡΣ 1610 | m² | 610.00 | 0.70 |  | 427.00 |  |
| 9.3 | Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα |  | A.T. 107 |  | ΠΡΣΓ1 | ΠΡΣ 1140 | στρ. | 2.10 | 105.00 |  | 220.50 |  |
| 9.4 | Δένδρα κατηγορίας Δ3 |  | A.T. 108 |  | ΠΡΣΔ1.3 | ΠΡΣ 5210 | τεμ | 67 | 12.40 |  | 830.80 |  |
| 9.5 | Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά |  | A.T. 109 |  | ΠΡΣΕ13.1 | ΠΡΣ 5510 | στρ. | 2.02 | 2200.00 |  | 4444.00 |  |
| 9.6 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt |  | A.T. 110 |  | ΠΡΣΕ9.5 | ΠΡΣ 5210 | τεμ | 67 | 1.30 |  | 87.10 | 13897.00 |

| Ο Συντάξας | Εργασίες προϋπολογισμού: |  | 2098972.19 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Απολογιστικές δαπάνες (€): |  | 4500.00 |