| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | Έργο : | ΜΕΛΕΤΗ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | Προϋπολογισμός : | 4.170.000,00€ |

- Τεχνική Περιγραφή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η δημιουργία της κατάλληλης κτιριακής υποδομής και διαμόρφωσης του αύλειου χώρου  του νέου σχολικού συγκροτήματος του 2ου Λυκείου Αμαλιάδας, ώστε να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη της Αμαλιάδας του  Δήμου Ήλιδας, με βάση την αντίστοιχη εγκεκριμένη οριστική Μελέτη της οποίας σχέδια και τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών τευχών της εργολαβίας.

1. Περιγραφή

## Σκοπός του Έργου

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία της κατάλληλης κτιριακής υποδομής και διαμόρφωσης του αύλειου χώρου  του νέου σχολικού συγκροτήματος του 2ου Λυκείου Αμαλιάδας, ώστε να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη της Αμαλιάδας του  Δήμου Ήλιδας .

## Υφιστάμενη Κατάσταση

Το γήπεδο βρίσκεται στο Δυτικό όριο του Σχεδίου πόλεως της Αμαλιάδας, σε περιοχή ανοικοδομημένη με ελάχιστες κατοικίες και υποτυπώδης αστικές υποδομές. Η πρόσβαση γίνεται διάμεσου της ασφαλτοστρωμένης Δημοτικής οδού Μ. Λοϊζου, η όποια διέρχεται του Βορείου ορίου του οικοπέδου, στην Ανατολική πλευρά διέρχεται και μια δεύτερη Δημοτική οδό η όποια όμως δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως.

Στην περιοχή έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές υποδομές που αφορούν στην ύδρευση και την αποχέτευση των λυμάτων, ενώ τα όμβρια καταλήγουν διαμέσου επιφανειακής απορροής στον διευθετημένο φυσικό αποδεκτή που είναι το ρέμα της Σοχιάς.

## Περιγραφή του γηπέδου

Το γήπεδο στο οποίο θα κατασκευαστεί το προτεινόμενο κτίριο, ανήκει στον δήμο Ήλιδας του νομού Ηλείας.

Το φυσικό έδαφος είναι επίπεδο χωρίς εξάρσεις ψηλότερο κατά 15cm περίπου από την στάθμη του διαμορφωμένου ασφαλτόδρομου.

Το οικόπεδο έχει πρόσωπο 64,15m κατά τη  Βόρεια  πλευρά του, επί της Δημοτικής Οδού Μ.Λοϊζου και κατά την Ανατολική πλευρά του 53,17m επί της Ανώνυμης Δημοτικής οδού,    το συνολικό εμβαδόν είναι  9.051,24 μ2.

## Περιγραφή της προτεινόμενης διαμόρφωσης

## Χώροι σχολικού συγκροτήματος

Το σχολικό συγκρότημα αναπτύσσεται σε δυο ορόφους, ενώ διαθέτει επίσης και υπόγειο βοηθητικό χώρο.

Η συνολική οργάνωση του συγκροτήματος περιλαμβάνει ένα πρώτο τμήμα συγκέντρωσης των περισσότερο δημόσιων χώρων του σχολείου και ένα δεύτερο τμήμα, το οποίο αντιστοιχεί στις αίθουσες διδασκαλίας.

Το πρώτο περισσότερο δημόσιο τμήμα βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με την περιοχή της κυρίας εισόδου και αναπτύσσεται γύρω από την κεντρική πύλη υποδοχής του συγκροτήματος. Στο επίπεδο του ισογείου, προτείνονται:

Στην Νότια πλευρά του ισογείου, οι διοικητικοί χώροι, με τους χώρους του διδακτικού προσωπικού, το γραφείο διευθυντού, το γραφείο γραμματείας – αρχείου – φωτοτυπείου, αποθηκευτικούς χώρους και τον χώρο αναμονής των επισκεπτών. Σημειώνεται πως η ομάδα των χώρων αυτών βρίσκεται ανάμεσα στην κεντρική είσοδο και την περιοχή των αιθουσών διδασκαλίας, ώστε να διαθέτει άμεσα εποπτεία. Επίσης στην ιδία πλευρά προτείνονται και δυο αίθουσες διδασκαλίας .

Στην Βόρεια πλευρά προτείνονται τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας και το κυλικείο.

Στον πρώτο όροφο η οργάνωση του συγκροτήματος περιλαμβάνει επίσης ένα πρώτο τμήμα χώρου αναμονής , δέκα αίθουσες διδασκαλίας, δυο αίθουσες εργαστηριών και μια αίθουσα συγκέντρωσης γονέων .

Το υπόγειο, το οποίο βγαίνει κατά ένα τμήμα του εκτός του περιγράμματος του κτιρίου, περιλαμβάνονται βοηθητικοί χώροι, τα w.c και ο χώρος του λεβητοστασίου και της αποθήκης καύσιμων.

Σε άμεση συσχέτιση με τους χώρους διοίκησης του σχολικού συγκροτήματος υφίσταται το κεντρικό κλιμακοστάσιο, με την παρουσία ανελκυστήρα και χώρων υγιεινής, για την εξυπηρέτηση του διδακτικού προσωπικού. Στο κτίριο περιλαμβάνεται και χώρος υγιεινής ΑΜΕΑ στον ίδιο χώρο που στεγάζονται οι υπόλοιπες τουαλέτες.

## Περιβάλλων χώρος

Ο Περιβάλλων χώρος θα διαμορφωθεί προκείμενου να εξυπηρετεί τις ανάγκες του νέου σχολικού συγκροτήματος του 2ου Λυκείου Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας.

Η Ανατολική πλευρά του οικοπέδου θα διαμορφωθεί σε δυο ανεξάρτητες εισόδους, μια που θα χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των αυτοκίνητων των καθηγητών και επισκεπτών και μια που θα εξυπηρετεί τους μαθητές. Η είσοδος των αυτοκινήτων θα έχει πλάτος 5.00μ και των μαθητών 4.00μ. Οι νησίδες διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχωρίζουν την κυκλοφορία των πεζών από των αυτοκινήτων και να οριοθετούν  τον χώρο στάθμευσης των οχημάτων.

Ο χώρος των θέσεων στάθμευσης καταλαμβάνει ολόκληρη την Βόρεια πλευρά του οικοπέδου και θα διαμορφωθεί σε  20 θέσεις, εκ των οποίων δυο είναι για ΑΜΕΑ

Το προτεινόμενο κτίριο του σχολείου θα τοποθετηθεί στη Βόρεια πλευρά του οικοπέδου σε απόσταση 15μ από το δυτικό του όριο και 31,50μ από την προτεινόμενη είσοδο. Μ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του ακάλυπτου χώρου του γηπέδου προς όφελος των μαθητών. Περιμετρικά του κτιρίου θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο από κυβόλιθους με πλάτος από 4.00~6.50μ.

Ο κύριος αύλειος χώρος των μαθητών καταλαμβάνει όλη τη Νότια πλευρά του γηπέδου, διαμορφώνοντας  μια ενιαία έκταση 2.000μ2 η όποια είναι στρωμένη από κυβόλιθο. Στο δυτικό όριο του γηπέδου θα κατασκευαστούν δυο γήπεδα , ένα που θα εχει διπλή χρήση , βόλεϊ και μπάσκετ, και ένα δεύτερο που θα διαμορφωθεί σε γήπεδο 5x5. Τα δυο γήπεδα θα κατασκευαστούν συμφώνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Περιμετρικά των δυο γηπέδων θα τοποθετηθεί πεζοδρόμιο με κυβόλιθο σε πλάτος από 3,75μ ~ 2.20μ. Επίσης μεταξύ των δυο γηπέδων θα φυτευτεί χλοοτάπητας και θα στρωθεί κυβόλιθος με διάκενα σε ρομβοειδή μορφή.   Περιμετρικά του αύλειου χώρου και μεταξύ των δυο γηπέδων θα τοποθετηθούν παγκάκια, βρύσες και κάδοι απορριμμάτων.

Επίσης θα κατασκευαστεί  περιτοίχιση σ’ όλη την περίμετρο του νέου σχολικού χώρου. Μ’ αυτό τον τρόπο θα οριοθετηθούν τα φυσικά όρια του οικοπέδου, θα εξασφαλιστεί ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων του σχολείου από τις υπόλοιπες δραστηριότητες και  η ασφάλειά του.  Ο τοίχος περιτοίχισης θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα, το θεμέλιό του θα είναι έκκεντρο διαστάσεων 0.60x0.20. Tο υπέργειο τμήμα θα είναι 0,50x0.20m και στο υπόλοιπο μέχρι το ύψος του 1.90m θα τοποθετηθεί γαλβανισμένος σωλήνας ορθογώνιας διατομής. Τέλος θα κατασκευαστεί και μια δεύτερη είσοδος νότια πλευρά του γηπέδου πλάτους 2.50μ.

Χώροι πράσινου διαμορφώνονται στις νησίδες στην είσοδο και έξοδο του συγκροτήματος και περιμετρικά του γηπέδου

Η απορροή των όμβριων θα γίνεται ελευθέρα στο μεγαλύτερο τμήμα του διαμορφωμένου περιβάλλοντος χώρου, μόνο στην περιοχή που θα κατασκευαστούν τα γήπεδα μπάσκετ και 5x5 καθώς και στην νότια πλευρά του κτιρίου θα  τοποθετηθούν επιφανειακά σχαρωτά τα όποια θα συλλέγουν τα όμβρια και θα τα οδηγούν στον πλησιέστερο αποδεκτή .

Ο ηλεκτροφωτισμός του περιβάλλοντος χώρου  θα μελετηθεί ιδιαιτέρως στην ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του κτιρίου.

## Τα κατασκευαστικά διαμόρφωσης αύλειου χώρου

## Σκυροδέματα - κονιοδέματα.

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 θα χρησιμοποιηθεί :

Στη βάση των πάσης φύσεως θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν καθαριότητας) σε πάχος 10cm και θα εξέχει κατά 10cm από την περίμετρο του αντίστοιχου θεμελίου.

Την κατασκευή πεζοδρομίων και γενικά δαπέδων αυλής που προβλέπονται να επιστρωθούν με οποιουδήποτε είδος επίστρωση (εκτός από ασφαλτοτάπητα), σε πάχος 10cm. Στα δάπεδα αυτά προβλέπονται αρμοί εργασίας, πλάτους 2cm και βάθος όσο το πάχος του δαπέδου που θα πληρωθούν με φύλλο διογκωμένης πολυστερίνης, βάρους 10kg/m , ούτως ώστε η όλη επιφάνεια να χωρίζεται σε τμήματα επιφάνειας 20-25m . Στα δάπεδα αυτά θα τοποθετηθεί δομικό πλέγμα, τύπου Δάριγκ.

Στην κατασκευή των κλιμάκων επικοινωνίας τμημάτων αυλείου χώρου με διαφορετική στάθμη και την θεμελίωση τους, στην επί τόπου κατασκευή πεζουλιών (κρασπέδων) και κρασπεδόρειθρων

Επί τόπου κράσπεδα και κρασπεδόρειθρα κατασκευάζονται κατά κανόνα σαν διαχωριστικά επιφανειών αύλειου χώρου με διαφορά στάθμης μεγαλύτερη των 20cm ή σαν διαχωριστικά συνεπίπεδων επιφανειών από διαφορετικά υλικά, θα τοποθετηθεί ελαφρώς σιδηροπλισμός. Στην κατασκευή ζαρντινιερών δια λευκού ή κοινού τσιμέντου.

Σκυροδεμα C20/25 θα χρησιμοποιηθεί :

Για να  κατασκευαστούν όλοι οι προτεινόμενοι τοίχοι αντιστήριξης.

## Ξυλότυποι

Προβλέπονται στη μορφή και τις διατάξεις που καθορίζονται στην αρχιτεκτονική μελέτη για τον εγκιβωτισμό των πάσης φύσεως διαστρωνομένων σκυροδεμάτων.

Θα κατασκευαστούν ούτως ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος του σκυροδέματος, μετά του όποιου σιδηρού οπλισμού του, καθώς και των κυκλοφορούντων φορτίων, των δονήσεων κ.λ.π., κατά τη διάρκεια της διάστρωσης.

Απαγορεύεται απόκλιση από την κατακόρυφο και την οριζόντια μεγαλύτερη από ένα τοις χιλίοις. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται ανακατασκευή του ξυλότυπου ή και κατεδάφιση του αντίστοιχου στοιχείου σκυροδέματος, εφ' όσον η κακοτεχνία έγινε αντιληπτή μετά τη διάστρωση.

Σε όλες τις ακμές προβλέπονται φαλτσογωνιές, εκτός των θέσεων που σαφώς καθορίζονται από τη μελέτη.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προβλέψεις στον ξυλότυπο, που απορρέουν από τις ανάγκες Η/Μ εγκαταστάσεων ή άλλων οικοδομικών εργασιών, έτσι που να εξασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα, ιδίως σε ανεπίχριστες επιφάνειες.

## Ξυλότυποι ανεπίχριστων επιφανειών σκυροδέματος

Προβλέπονται στις θέσεις που οι αντίστοιχες σκυροδέματος θα παραμείνουν ανεπίχριστες, σύμφωνα με τη μελέτη.

Θα κατασκευαστούν με όλως ιδιαίτερη επιμέλεια είτε από ξυλόπλακες άριστης κατάστασης, τύπου BETOFORM, πάχους 19mm τουλάχιστον, είτε από ισοπαχείς πλανισμένες σανίδες, αρίστης κατάστασης (το πολύ δύο χρήσεων), πάχους 2,5cm και πλάτους συνήθως 10-12cm, αναλόγως με το τι προβλέπει η μελέτη. Χρήση μη πλανισμένων ισοπαχών σανίδων, μόνο εφ' όσον και όπου ορίζεται σαφώς από τη μελέτη.

Οι επιφάνειες των παραπάνω ξυλοτύπων θα επαλειφθούν με κατάλληλο αποκολλητικό υλικό, μέχρι κορεσμού.

Τοποθέτηση επί των ξυλοτύπων ξύλινων πηχίσκων, τριγωνικήε (ορθογωνίου τριγώνου) ή τραπεζοειδούς διατομής ή ειδικών πλαστικών -μεταλλικών σκοτιών σχήματος Π, προβλέπεται για την κατασκευή των διαφόρων σκοτιών και ποταμών που προβλέπονται από τη μελέτη. Κατασκευή σκοτιών μη προβλεπομένων από τη μελέτη, αλλά απαραίτητων για ειδικούς κατασκευαστικούς λόγους, είναι υποχρεωτική για τον εργολάβο (π.χ. μη δυνατότης από αντικειμενικούς λόγους κατασκευής στηθαίων μαζί με πλάκα, οπότε στη θέση επαφής δημιουργείται σκοτία).

Στους ξυλότυπους των τοιχείων δεν θα τοποθετηθούν τρυπόξυλα αλλά σιδηροί σύνδεσμοι χωρίς παρεμβολή σωλήνων.

Οι επιφάνειες των σκυροδεμάτων μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων πρέπει να είναι εμφανισιακά άψογες.

Σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας οι ανεπίχριστες εμφανείς επιφάνειες σκυροδεμάτων δεν είναι εμφανισιακά άψογες, ο ανάδοχος υποχρεούται στην επίχριση τους με τσιμεντοκονίαμα 450kg τσιμέντου με προσθήκη οποιωνδήποτε ειδικών συγκολλητικών ρητινών τύπου π.χ. REVINEX και σε όποια έκταση απαιτεί η αισθητική, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, εμφάνιση κτισμάτων.

## Σιδηροί οπλισμοί

Σιδηροπλισμοί S220-S500 προβλέπονται σύμφωνα με τη μελέτη για την κατασκευή οπλισμένων σκυροδεμάτων, κατηγορίας C16/20 και C20/25 αντίστοιχα.

Όλοι οι σιδηροπλισμοί θα καλύπτονται με σκυρόδεμα, πάχους 2-2,5cm και οι προς το ύπαιθρο 2,5cm τουλάχιστον.

## Σιδηρές κατασκευές

Στην περιμετρικη περιφραξη του οικοπεδου περαν του τοιχειου των 50cm θα τοποθετηθουν καγκελα ως το υψος του 1,90m .

Κατασκευάζονται από γαλβανισμένο σίδηρο ορθογωνικής διατομής.

Η σύνδεση των τεμαχίων γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση και ακολουθεί επιμελημένο τρόχισμα, ώστε οι συνδέσεις να είναι αδιάκριτες.

## Επιστρώσεις με κυβόλιθους

Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συμπαγή προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα σε διάφορα σχήματα και διαστάσεις (ελάχιστου ύψους 6 cm), καθώς και μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Λόγω της υψηλής αντοχής τους σε θλίψη και της αντιολισθηρής τους επιφάνειας, αποτελούν κατάλληλο υλικό επίστρωσης δαπέδων. Στο εμπόριο διατίθενται τεχνητοί κυβόλιθοι διαφόρων προδιαγραφών που ανταποκρίνονται σε διάφορες ανάγκες όσον αφορά στην αντοχή τους σε θλίψη, την τραχύτητα της επιφάνειας τους κτλ.

Οι κυβόλιθοι που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα μελέτη θα είναι κοινοί παραλληλεπίπεδοι κυβόλιθοι κάτοψης ορθογωνικού σχήματος πάχους 6,0 cm. Τοποθετούνται σε ευθείες σειρές με εναλλασσόμενους αρμούς.

## Τοποθέτηση «Εν Ξηρώ» κυβόλιθων

Αρχικά διαμορφώνεται μια στρώση έδρασης, η οποία μπορεί να είναι είτε από οπλισμένο ή άοπλο (ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας) σκυρόδεμα κατασκευασμένο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην περίπτωση της «κολυμβητής» τοποθέτησης, ή από συμπυκνωμένο θραυστό αμμοχάλικο. Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωμένης επιφάνειας υλοποιούνται κατ’ αρχήν με κατάλληλη υψομετρική διαμόρφωση της στρώσης έδρασης.

Πριν τη διάστρωση της άμμου, στην περίμετρο της προς επίστρωση επιφάνειας διαμορφώνεται ένα στερεό εγκιβωτισμού της άμμου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα ή από ειδικά τεμάχια τεχνητών ή φυσικών κυβόλιθων.

Στη συνέχεια, επί της κατά τα ανωτέρω διαμορφωμένης στρώσης έδρασης διαστρώνεται χαλαζιακή άμμος μέσης κοκκομετρικής διαβάθμισης, η οποία μετά τη συμπύκνωσή της με μηχανικό τρόπο πρέπει να έχει ομοιόμορφο πάχος 4 cm περίπου.

Για να εξασφαλιστεί ένα ομοιόμορφο πάχος στη στρώση της άμμου, η διάστρωση και συμπύκνωσή της διεξάγεται κατά λωρίδες. Ούτως τοποθετούνται κατά μήκος επί της στρώσης έδρασης παράλληλες μεταξύ τους ξύλινες δοκίδες αντίστοιχου πάχους (4 cm) και μεταξύ των οδηγών δοκίδων διαστρώνεται η άμμος και συμπυκνώνεται στο επιθυμητό πάχος. Μετά τη διάστρωση και συμπύκνωση ενός αριθμού διαδοχικών λωρίδων, αφαιρούνται οι δοκίδες και το κενό που απομένει, συμπληρώνεται με άμμο.

Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων με διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθμη της επίστρωσης επιτυγχάνεται με διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης άμμου.

Μεταξύ των στοιχείων κατά την εφαρμογή τους επί της στρώσης άμμου (σε απλή παράθεση ή σε διακοσμητικούς συνδυασμούς) αφήνονται αρμοί, οι οποίοι σε περίπτωση διαμόρφωσης ευθύγραμμων σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 5 mm – 10 mm. Σε περιπτώσεις πλήρωσης των αρμών με τσιμεντοκονίαμα, το πλάτος των αρμών μπορεί να είναι μεγαλύτερο (μέχρι 20 mm).

Οι αρμοί πληρώνονται με λεπτόκκοκη άμμο ως εξής: Πάνω στην επιφάνεια της επίστρωσης, διαστρώνεται ή άμμος, η οποία, με επιπλέον δόνηση που ασκείται στα τοποθετημένα στοιχεία με τη βοήθεια δονητικής πλάκας, εισχωρεί εντός των αρμών. Αν το υλικό της αρμολόγησης κατακαθίσει μέσα στους αρμούς, επαναλαμβάνεται η διαδικασία μέχρι πλήρους πλήρωσης των αρμών.

Τέλος, μετά την πλήρωση των αρμών, η επιστρωμένη επιφάνεια καθαρίζεται από την περίσσεια της άμμου και τυχόν υπολείμματα των υλικών.

## Γήπεδο Μπάσκετ

## Γενικά.

Οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή ενός τυπικού εξωτερικού γηπέδου καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) είναι οι εξής:

Χάραξη του περιγράμματος του γηπέδου σύμφωνα με το γενικό σχέδιο χάραξης.

Διαμόρφωση της στάθμης της σκάφης στις απαιτούμενες κλίσεις όπως προβλέπει η γενική μελέτη π.χ. με εκσκαφή ή εξυγίανση ή επίχωση ή με συνδυασμό τους και με πλήρη συμπύκνωσή της.

Κατασκευή περιμετρικού κράσπεδου εγκιβωτισμού

α)Με προκατασκευασμένα κράσπεδα εγκιβωτισμού, χρησιμοποιούνται τυποποιημένα προκατασκευασμένα κράσπεδα εγκιβωτισμού με διατομή 15x30 εκ. με απότμηση στην πάνω εξωτερική γωνία τους. Τοποθετημένα διαμορφώνουν τα όρια και τις τελικές στάθμες των ορίων της επιφάνειας του γηπέδου. Εδράζονται σε βάση από μπετόν Β 160 άοπλο πάχους 10 εκ. και πλάτους 35 εκ. και στηρίζονται με Β-160 από την εσωτερική και εξωτερική πλευρά.

Κατασκευή βάση και τελικής επιφάνειας γηπέδου

α) Περίπτωση τελικής στρώσης με ασφαλτικό υλικό.

## Σειρά εργασιών

Κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας της Π.Τ.Π.0155 του Υ.Δ.Ε. πάχους 10 εκ. η κάθε μία τελείως συμπυκνωμένη πάνω στην διαμορφωμένη σκάφη.

Κατασκευή ασφαλτικής επάλειψης (προεπάλειψης) με ασφαλτικό διάλυμα της Π.Τ.Π. Α 201, τύπου ΜΕ-0.

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης που θα αποτελεί και την τελική στρώση του γηπέδου με κλίση όπως προβλέπει η μελέτη και με επιφάνειες τελείως επίπεδες.

Σημειώνεται ότι οι κλίσεις των υποκείμενων στρώσεων και της σκάφης ακολουθούν τις αντίστοιχες επιφανειακές.

Συνιστάται η τελική επιφάνεια του γηπέδου να είναι αμφικλινής με κλίση 5% και με κοφυφαία ακμή τον κατά μήκος άξονα του γηπέδου.

## Περίπτωση κατασκευής τελικής στρώσης με πλαστικό τάπητα

Κατασκευάζεται πάνω σε ασφαλτικό τάπητα τύπου Γ ή Δ στρώση κυκλοφορίας της Π.Τ.Π. Α265 του Υ.Δ.Ε. Μετά την κατασκευή του ασφαλτικού τάπητα διαστρώνεται χυτός ελαστικός συνθετικός τάπητας (π.χ. τύπου SPORTSOL) σε συνολικό πάχος 1, 6-2 χιλιάδες.

Οι εργασίες κατασκευής είναι οι εξής:

Καθαρισμός της επιφάνειας του ασφαλτικού τάπητα.

Εξομάλυνση της ασφαλτικής επιφάνειας με μίγμα ασφαλτικού γαλακτώματος, αδρανούς απαλλαγμένου από άργιλο, τσιμέντο κ.λ.π.

Διάστρωση χυτού συνθετικού ελαστικού τάπητα πάχους 1,6-2 χιλ. από λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή και πλαστικά χρωματισμένα υλικά σε σταυροειδείς στρώσεις έτσι ώστε να προκύψει μια ομοιόμορφη σταθερή επιφάνεια με εμφάνιση ελαφρά κοκκώδη.

Ο ελαστικός τάπητας μπορεί να είναι προκατασκευασμένος σε λωρίδες πλάτους 1.60 έως 2.00 μ. Οι λωρίδες αυτές θα κολληθούν στο δάπεδο με ειδική κόλλα σε όλη την επιφάνειά τους, τα δε σημεία επαφής μεταξύ τους θα ενώνονται με θερμοσυγκόλληση.

## Προδιαγραφές μπασκέτας

α) Πίνακας (ταμπλό).

Κατασκευάζεται είτε από σκληρό ξύλο με πάχος 3 εκ., είτε από πλαστικό διαφανές με πάχος 12 χιλ. Πρέπει να έχει εξωτερικές διαστάσεις και γραμμογράφηση όπως φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο της Υπηρεσίας. Εάν το ταμπλό είναι από διαφανές υλικό, τότε όλες οι γραμμές θα είναι από άσπρο χρώμα. Εάν είναι από αδιαφανές υλικό θα χρωματίζεται ολόκληρο λευκό και οι γραμμές θα είναι μαύρες. Οι γραμμές του περιθωρίου καθώς και του κεντρικού ορθογωνίου θα είναι από το ίδιο χρώμα.

Οι πίνακες στη διάρκεια της χρήσης του γηπέδου θα είναι σταθεροί, τοποθετημένοι συμμετρικά πάνω στον κατά μήκος άξονα του γηπέδου, με το επίπεδό τους κατακόρυφο και παράλληλο προς τις τελικές γραμμές έτσι ώστε η πλευρά που βλέπει προς το κέντρο του αγωνιστικού χώρου να απέχει 1,20μ. από την εσωτερική πλευρά της τελικής γραμμής. Η κατώτερη πλευρά τους πρέπει να απέχει 2,75μ. από την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου.

β) Στηρίγματα του πίνακα.

Τα στηρίγματα που φθάνουν μέχρι την επιφάνεια του γηπέδου πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1,00 μ. από την εξωτερική πλευρά της τελικής γραμμής. Θα πρέπει να είναι έντονα χρωματισμένα με χρώματα που να προκαλούν αντίθεση με το πίσω περιβάλλον και να είναι καλυμμένα μέχρι το ύφος των 2,20μ. με προστατευτικό αφρώδες ελαστικό περίβλημα το οποίο θα έχει επίσης έντονο χρώμα, ώστε να διακρίνονται εύκολα και να αποφεύγονται τραυματισμοί.

γ) Τα καλάθια.

Το κάθε καλάθι αποτελείται από ένα στεφάνι και ένα δίχτυ. Το στεφάνι πρέπει να είναι φτιαγμένο από σίδερο σε χρώμα πορτοκαλί. Στο κάτω μέρος του στεφανιού μπορούν να υπάρχουν μικρά μεταλλικά δαχτυλίδια για να κρέμεται το δίχτυ. Το στεφάνι πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένο οριζόντια και σταθερά πάνω στο ταμπλό, σε ύψος 3,05μ. από το γήπεδο (η πάνω περασιά του) και σε ίση απόσταση από τα άκρα του πίνακα. Η απόσταση της εσωτερικής πλευράς του στεφανιού από τον πίνακα πρέπει να είναι 15 εκ. Τα δίχτυα πρέπει να είναι φτιαγμένα από άσπρο κορδόνι και κρεμασμένα σε κάθε στεφάνι.

Θα πρέπει να έχουν ύψος 40 εκ. και να είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να ανακόπτεται στιγμιαία η ορμή της μπάλας όταν περνά από το καλάθι.

## Γηπεδο 5x5

### Συνθετικός χλοοτάπητας

Μετά την εκτέλεση των απαιτούμενων εκσκαφών και επιχώσεων και τη συμπύκνωση και διαμόρφωση της σκάφης, θα διαστρωθεί νταμαρόχωμα ενιαίου πάχους 5 εκ. Το νταμαρόχωμα αποτελείται από μίγμα άμμου κονιοδεμάτων διαστάσεων  κόκκων,  που να μην υπερβαίνουν τους κόκκους ρυζιού και αργίλου χωρίς ξένες προσμίξεις (χόρτα ρίζες κ.λ.π.) σε ποσοστό, που να μην υπερβαίνει το 7%,η οποία αποτελεί τη συγκολλητική ύλη των κόκκων της άμμου.

- Στη συνέχεια θα διαστρωθεί ασφαλτικός τάπητας κλειστού τύπου της ΠΤΠ 265 Α ή Β του ΥΔΕ σε δύο στρώσεις πάχους 5 και 3,5 εκ. με κλίση 2‰ για την απορροή των επιφανειακών υδάτων.

### Ελαστική υπόβαση τεχνητού χλοοτάπητα

- Πάνω στην ήδη διαμορφωμένη επιφάνεια του ασφαλτικού τάπητα θα διαστρωθεί υδροπερατός συνθετικός τάπητας πάχους 15 χιλ. από κόκκους ανακυκλωμένου ελαστικού συνδεδεμένους με PU (πολυουρεθάνη) είτε χυτός επί τόπου είτε προκατασκευασμένος, προκειμένου να αποκτήσει το σύστημα ελαστική συμπεριφορά.

### Τεχνητός χλοοτάπητας

- Τέλος στην ήδη διαμορφωμένη επιφάνεια του συνθετικού τάπητα της προηγούμενης παραγράφου θα διαστρωθεί τεχνητός χλοοτάπητας με ελάχιστο ύψος πέλους 20 χιλ. από ίνες πολυπροπυλενίου κατσαρές (textured), 30.00/μ² τουλάχιστον και συγκολλημένες πάνω σε υδροπερατή βάση από ύφασμα polyester και later τύπου POLYTAN, megagras PPM 1180 ή LIMONTA New grass T5 SPF ή άλλου αντιστοίχων χαρακτηριστικών.

### Πλήρωση πέλους με αδρανή

Το πέλος του τεχνητού χλοοτάπητα της προηγούμενης παραγράφου θα γεμιστεί κατά το ½ του ύψους του με χαλαζιακή άμμο ή μίγμα χαλαζιακής άμμου και κόκκων ελαστικού σε αναλογία 50 – 50% και μέγεθος κόκκων 0,3 : 1,0 χιλ. για την άμμο και 0,5 – 1,5 χιλ. για τους ελαστικούς κόκκους, σε ποσότητα 10 : 15 kgr/μ².

### Γραμμογράφηση.

Η εργασία θα ολοκληρωθεί με τη γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου σε απόχρωση κίτρινη ή λευκή και χρώματα συμβατά με το υλικό του πέλους του τεχνητού χλοοτάπητα με χάραξη την καθοριζόμενη από τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος.

## Περίφραξη

Η περίφραξη τοποθετείται επί κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος που στις μεγάλες πλευρές συμπεριλαμβάνει και το κανάλι απορροής επιφανειακών υδάτων (βλ. σχέδια).

Έχει ύψος 4,00 μ. και αποτελείται από κατακόρυφους γαλβανισμένους σιδεροσωλήνες  (ορθοστάτες) Φ2΄΄ υπερβαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα). Επίσης στο άνω τμήμα φέρει οριζόντιο γαλβανισμένο σιδεροσωλήνα Φ2΄΄ υπερβαρέως τύπου. Οι σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με τις απαραίτητες γωνιές Ταφ και μούφες σύνδεσης (βλ. σχέδια). Οι ορθοστάτες τοποθετούνται σε απόσταση περίπου 3,00 μ., έτσι ώστε το υπάρχον μήκος πλευράς να χωρίζεται σε ίσα μέρη.

Στις τέσσερις γωνίες της περίφραξης τοποθετούνται γωνιακοί ορθοστάτες με αμφίπλευρα στηρίγματα που έχουν κλίση 45° και τοποθετούνται στο μέσον του ύψους της περίφραξης και προς τα κάτω. (Οι ορθοστάτες και τα στηρίγματα είναι επίσης από γαλβανισμένο σιδεροσωλήνα Φ2΄΄ υπερβαρέως τύπου).

Το ύψος της περίφραξης (4,00 μ.) χωρίζεται οριζόντια στα τέσσερα με γαλβανισμένο σύρμα στερέωσης πάχους 4 χιλ. που συνδέει τους κατακόρυφους ορθοστάτες.

Το σύρμα τοποθετείται στη βάση και στην κορυφή της περίφραξης σε ύψος 1,10,  2,20 και 3,10 μ. από τη βάση. Η περίφραξη συμπληρώνεται με γαλβανισμένο πλέγμα με οπές 4 Χ 4 εκ. και πάχους 4 χιλ. Το πλέγμα τοποθετείται επί των ορθοστατών και του οριζόντιου άνω σιδεροσωλήνα. Όλες οι συνδέσεις γίνονται με ηλεκτροσυγκόλληση.

Τα κανάλια απορροής των επιφανειακών υδάτων κατασκευάζονται σε επαφή με τη βάση της περίφραξης στις κατά μήκος πλευρές του γηπέδου και αποτελούν ενιαία κατασκευή μ’ αυτή από οπλισμένο σκυρόδεμα (βλ. σχέδια). Έχουν πλάτος 20 εκ. και κυμαινόμενο βάθος που αρχίζει από 25 εκ. (min) μέχρι 50 εκ. (max) έτσι ώστε να διαμορφώνεται η απαραίτητη κλίση. Τα κανάλια συνδέονται με το δίκτυο απορροής ομβρίων της περιοχής.

Τα κανάλια καλύπτονται με μεταλλική σχάρα που εδράζεται σε εντός καταλλήλων εσοχών του σκυροδέματος τοποθετούμενη σιδερογωνιά εδράσεως 50/25.

Η σχάρα αποτελείται από περιμετρικές λάμες 5/20 και εσωτερικές 5/16 που σχηματίζουν, μεταξύ τους, ενδιάμεσα κενά των 10 χιλ. (βλ. σχέδιο λεπτομερειών).

## Χώροι πρασίνου

### Οργάνωση της φύτευσης

Η επιλογή της φύτευσης προτείνεται να γίνει με βάση μια σειρά από σημαντικά κριτήρια. Με βάση τα κριτήρια αυτά, τα φυτά που επιλέγονται πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω γενικά χαρακτηριστικά. Να συντίθεται κατά το δυνατόν από ενδημικά ελληνικά είδη, προκειμένου να αποτελούν και εκπαιδευτικό θέμα για τους μαθητές.

Να είναι είδη της οικολογικής ζώνης της περιοχής του σχολικού συγκροτήματος.

Να προέρχονται ιδιαίτερα από την πλούσια αρωματική και φαρμακευτική ελληνική χλωρίδα, ώστε να αναγνωρίζονται αργότερα από τα παιδιά.

Να είναι είδη που η φόρμα τους, το χρώμα του φυλλώματος, τα άνθη τους, η οσμή τους να δημιουργούν στους μαθητές εντυπώσεις και να χαράζονται στη μνήμη τους.

Να είναι είδη υγιή, που εύκολα ανευρίσκονται στο ελεύθερο εμπόριο και που δεν απαιτούν ραντισμούς με φυτοφάρμακα για την προστασία τους από ασθένειες.

Να είναι είδη που να αντέχουν στους μικροτραυματισμούς του κορμού τους και που αυτοί να επουλώνονται γρήγορα.

Να μην έχουν υψηλές απαιτήσεις συντήρησης -κύρια σε νερό- δεδομένου ότι κατά τη θερινή περίοδο το σχολικό συγκρότημα παραμένει σε μεγάλο μέρος του κλειστό.

Να μην είναι από τα είδη που είναι από τα πλέον εύφλεκτα.

Να μη χρειάζονται συχνές λιπάνσεις ή άλλες αυξητικές φροντίδες με χρήση χημικών.

### Φύτευση

Προβλέπονται στον αύλειο χώρο, σύμφωνα με την μελέτη.

Δένδρα ύψους τουλάχιστον 2,50 m από τον λαιμό της ρίζας, διαμέτρου τουλάχιστον 0,03 m, διακλαδιζόμενα σε ύψος 1,00 m από τον παραπάνω λαιμό. (Ειδικά τα καβάκια πρέπει να διακλαδίζονται σχεδόν από τον λαιμό). Πρέπει να έχουν πλούσιο ριζικό σύστημα με μπάλα χώματος συσκευασμένη σε λινάτσα ή σάκο πολυαιθυλενίου (νάϋλον) ή δοχείο.

Θάμνοι τουλάχιστον διετείς, ύψους από το λαιμό της ρίζας τουλάχιστον 0,80 m με μπάλα χώματος.

Αναρριχώμενα φυτά, διετή με μπάλα χώματος.

Πορώδη πολυετή φυτά με μπάλα χώματος σε δοχείο ή σε σάκο πολυαιθυλενίου, ύψους από τον λαιμό 0,30 m.

Χλοοτάπητας από μίγμα σπόρων με την εμπορική ονομασία Νο 21 σε αναλογία:

LOLIUM PERENNE 30% FESTUCA RUBRA RUBRA 40% POA PRANTESIS 20% APROSTIS TENUIS 10%

Οι σπόροι πρέπει να είναι πρόσφατης εσοδείας, να έχουν πλήρη ωρίμανση, χρώμα στιλπνό, βλαστική ικανότητα πάνω από 85%, ξένες ύλες κάτω από 1% να είναι απολυμασμένοι και απεντομομένοι και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καθαρότητας, βλαστικότητας και φυτό υγιειονομικού ελέγχου. Θα είναι συσκευασμένοι σε σάκους των 50-46 και κάθε σάκος θα έχει ετικέτα με τα στοιχεία:

Είδος σπόρου

Καθαρότης

Βλαστικότης

Απολύμανση

Μολυβδοσφραγίδα τελωνείου

Γενικά τα φυτά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και εμφάνισης, υγιή απαλλαγμένα φυτοπαθολογικών όζων και εντομολογικών προσβολών.

Να είναι αναπτυγμένα σε δοχεία ή σάκους πολυαιθυλενίου γεμάτους με μίγμα από ίσα μέρη κηποχώματος, άμμου και κοπριάς.

Να έχουν πλούσιο και καλά διαμορφωμένο ριζικό σύστημα, ανάλογα με το είδος του φυτού, να είναι εύρωστα και να φέρουν τρεις (3) τουλάχιστον βραχίονες καλά διαμορφωμένους.

Το κηπευτικό χώμα θα είναι πολύ καλής ποιότητας, θα περιέχει άργιλο 20% -30%, 50% - 70% άμμο με PH 6-6,8, θα είναι κόκκινου ή ανοιχτοκόκκινου χρώματος και θα προέρχεται από βάθος μέχρι 0,70m.

Η κοπριά θα είναι ανάμικτη από αιγοπρόβατα και βοοειδή, καλά χωνεμένη και αποσυντιθεμένη, χωρίς ξένες προσμίξεις, θα λειοτρίβεται, δε θα έχει σβώλους, όχι δυσώδους οσμής και χρώματος καστανού σκούρου προς μαύρο.

Το λίπασμα θα προέρχεται από το εμπόριο και θα είναι τύπου 11-15-15 ή 1116-15.

Οι μεταξύ των διαφόρων φυτών αποστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Οι λάκκοι φύτευσης έχουν διαστάσεις:

0,70 χ 0,70 χ 0,70 m για δένδρα

0,50 χ 0,50 χ 0,50 m για θάμνους και αναρριχώμενα φυτά

0,30 χ 0,30 χ 0,30 m για πρώδη πολυετή φυτά

Η κοπριά ενσωματώνεται σε αναλογία γενικά 15% .

Το λίπασμα ενσωματώνεται σε ποσότητα 200 kg για κάθε δένδρο, θάμνο ή αναρριχώμενο και 100 kg για κάθε πρώδες πολυετές.

Η εργασία φύτευσης κάθε φυτού περιλαμβάνει

Την διάνοιξη των λάκκων

Την μεταφορά και ενσωμάτωση κοπριάς και λιπάσματος.

Την μεταφορά και φύτευση του φυτού.

Τον σχηματισμό λεκάνης ποτίσματος, την απομάκρυνση του αχρήστου υλικού, το πότισμα, το ψέκασμα με εντομοκτόνο και μηκυτοκτόνο και γενικά την συντήρηση των φυτών.

Η εγκατάσταση χλοοτάπητα (GAZON) περιλαμβάνει:

Προμήθεια και μεταφορά κηποχώματος αμμοπηλώδους σύστασης, απαλλαγμένου θειϊκών και ανθρακικών αλάτων νατρίου, λίθων, ριζών και σβόλων, καταλλήλου για σπορά λεπτών κόκκων ευαίσθητων φυτών.

Προμήθεια και μεταφορά άμμου ποταμού χονδρόκοκκης.

Ανάμιξη κηποχώματος και άμμου και διάστρωση σε ισοπαχείς στρώσεις, πάχους 25-30 cm. Η διάστρωση γίνεται στην αρχή με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση από εργάτες με την βοήθεια τσουγκρανών για να επιτευχθεί η τελική επιθυμητή στάθμη.

Προμήθεια μεταφορά και διάστρωση οργανικής ύλης (τύρφη + κοπριά + λίπασμα) με τσουγκράνες.

Αναμόχλευση μίγματος κηποχώματος, άμμου και οργανικής ύλης δύο φορές σταυρωτά σε βάθος 20-25 cm για την επίτευξη αρίστου ψιλοτεμαχισμού και ομοιόμορφης ανάμιξης.

Τελική διαμόρφωση της επιφανείας, απομάκρυνση ριζών, λίθων, διαμέτρου μεγαλύτερης από 1 cm και λοιπών ακαταλλήλων υλικών και επιπεδοποίησητης επιφανείας, σύμφωνα με τα υψόμετρα της μελέτης.

Επίπαση ή ράντισμα με εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο.

Την ομοιόμορφη σπορά της επιφανείας χειρωνακτικά, από ειδικό γεωτεχνίτη

Την επικάλυψη του σπόρου με ελαφρό χτύπημα με τσουγκράνα.

Την κυλίνδρωση της επιφανείας με ελαφρό κύλινδρο 50-60 cm και βάρους 1-1,5 kg/cm2 και την τελική διαμόρφωση της συμπιεσμένης επιφανείας.

Τα ποτίσματα (καταβρέγματα) μέχρις ότου ο χλοοτάπητας φυτρώσει και αποκτήσει ύψος 8-10 cm το κούρεμα του και η τυχόν επανασπορά του.

Το βοτάνισμα, οι ψεκασμοί (προληπτικοί και κατασταλτικοί) για ασθένειες του χλοοτάπητα, η επιφανειακή λίπανση κάθε μήνα, τα ποτίσματα και γενικά η συντήρηση του.

2. Προϋπολογισμός των έργων

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου με γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%), απρόβλεπτα (15%), απολογιστικές δαπάνες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, ποσό για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (23%) είναι 4.170.000,00€.

Ο Συντάξας