ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			 Τίτλος έργου  : «Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ.

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ			                         Μαζαρακίου  Δήμου Πηνείας»

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  Αρ. Μελέτης : 7/2014

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Α.Τ. 1001.Ν

Για την προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση αυτόνομων φωτοβολταικών φωτιστικών.

Ο τηλεσκοπικός σιδηροϊστός (ενδεικτικού τύπου ST/SL/50U/76/LD40-HS) συνολικού ύψους 5000 mm, θα είναι από χαλυβδοσωλήνες διατομής Φ114 mm και ύψους 2000 mm στην βάση και Φ76 στο υπόλοιπο μέρος. Θα φέρει πλάκα έδρασης Φ310Χ12 mm με τέσσερα (4) τρίγωνα ενίσχυσης και θα υπάρχει διακοσμητική διαιρετή βάση κυκλικής μορφής από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο διαμέτρου Φ330 (ενδεικτικού τύπου B-S/AL-330) που προσαρμόζεται στο κάτω μέρος για κάλυψη της πλάκας έδρασης και των αγκυρίων.

Στο επάνω μέρος του ιστού θα υπάρχει προέκταση με σιδηροσωλήνα διατομής Φ 60 μήκους 800 mm, όπου στο κάτω μέρος του θα προσαρμόζεται μέσω διαιρούμενου συνδέσμου από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο μονός οριζόντιος βραχίονας (ενδεικτικού τύπου SYB 700/60-AL)  για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος LED (ενδεικτικού τύπου ZINLUX CITY M LED 40W/12V) ισχύος τουλάχιστον 40 Watt. Στο υπόλοιπο μέρος της προέκτασης θα προσαρμόζεται μέσω χοάνης διατομής Φ 76 χαλύβδινο πλαίσιο διαστάσεων 1500 x 700 mm όπου θα τοποθετείτε το φωτοβολταϊκό πάνελ ισχύος όχι μικρότερο από 120 WP για τάση 12Volt. Το πλαίσιο θα έχει την δυνατότητα ρύθμισης ως προς τον κάθετο αλλά και ως προς τον οριζόντιο άξονα για τον ιδανικότερο προσανατολισμό προς τον ήλιο.

Στην χοάνη αυτή θα είναι προσαρμοσμένο μεταλλικό κυτίο (ενδεικτικού τύπου HS/1x120/1x100/10-1) με θυρίδα  που κλειδώνει με κλειδαριά και θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση  της μπαταρίας χωρητικότητας 100 ΑH (διαστάσεων  331x175x243 mm) και ένας ρυθμιστής φόρτισης για τον έλεγχο της υπερφόρτισης ή της εκφόρτισης της μπαταρίας.Στον χώρο αυτό να είναι δυνατό κατ’ επιλογή να τοποθετηθούν αυτόματος εξαεριστήρας, ηλεκτρονικός πίνακας ένδειξης ποσοστού φόρτισης καθώς και τα όργανα ρύθμισης εξοικονόμησης ενέργειας.

Το φωτοβολταϊκό πάνελ θα είναι ισχύος τουλάχιστον 120WP πολυκρυσταλλικού τύπου με υψηλής απόδοσης ηλιακά κύτταρα κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΙΕC 61215 και για διάρκεια ζωής άνω των 20 ετών. Το ηλιακό σύστημα φωτισμού να έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί αυτόνομα για 2 – 3 ημέρες με πλήρη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας τις ημέρες που έχουν πλήρη συννεφιά ή βροχή.Ο ιστός και όλα τα μεταλλικά μέρη του συστήματος είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461 και ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερικό χρώμα πούδρας (που θα επιλέξει η υπηρεσία) σε φούρνο 200οC.

Για την στήριξη των φωτιστικών θα γίνει εκσκαφή λάκκου 50Χ50Χ70 εκατοστά με απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Συμπεριλαμβάνεται η στερέωση του πλέγματος των αγκυρίων με σκυρόδεμα C16/20 σε ποσότητα 0,2 κυβικά μέτρα ανά λάκκο. Ο ιστός θα πακτώνεται μέσω προκατασκευασμένου πλέγματος 4 αγκυρίων διατομής Μ16 mm και μήκους 500 mm (διάταξη αγκυρίων 190x190) σε θεμέλιο από μπετόν C16/20.Ο ανάδοχος θα τοποθετήσει τα φωτιστικά σε θέσεις του χωριού που θα υποδείξη η τεχνική υπηρεσία.Τα προϊόντα που θα προσφερθούν θα πρέπει να μην είναι αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης και να συνοδεύονται με πιστοποιητικά συμμόρφωσης, τεχνικές περιγραφές και τεχνικά φυλλάδια κτλ. Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους.

Τιμή κατά αποκοπή 2240,00 €

| Αμαλιάδα 4/2 / 2014 Ο Συντάξας ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ | Θεωρήθηκε Ο προϊστάμενος διεύθυνσης Στέφανος Ρουμελιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- |