| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΦΟΡΕΑΣ: ΝΠΔΔ «ΗΛΕΙΟΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 91 /2014 ΕΡΓΟ: ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το παρόν τιμολόγιο αποτελεί απόσπασμα του Περιγραφικού Τιμολογίου Εργασιών Έργων Οδοποιίας σύμφωνα με την απόφαση με Αριθμ. Πρωτ. Δ11γ/o/9/7/7-2-2013 του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 363 Β΄ /19-02-2013) που εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή και  συμπλήρωση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων (έκδοση 3.0) Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου και (έκδοση 1.0) Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών και του οποίου οι γενικοί όροι και οι αναλυτικές περιγραφές των άρθρων (που παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά) έχουν συμβατική ισχύ για την εργολαβία που θα εκτελεσθεί με την παρούσα μελέτη.

2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

## N-1                        Αντικατάσταση Επικάλυψης Στέγης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401

Αντικατάσταση επικάλυψης της στέγης και επιστέγαση:

1) με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο (το χρώμα θα επιλεγεί σε συνεννόηση με την επιβλέπουσα Υπηρεσία), επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική πλευρά) και τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες για τον χώρο απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".

2) με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα στα σημεία των υπαρχόντων φεγγιτών, ενδεικτικού πάχους 16 mm (ή άλλου σε συνεννόηση με την επιβλέπουσα Υπηρεσία), άθραυστα, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (ενδεικτικές τιμές), θερμομονωτικής ικανότητας, πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τον χώρο, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου "Π" ή τύπου "Η").

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται:

- η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τόπου του έργου,

- ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες δοκούς ή τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.

- πλήρως και περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης ανηγμένα (εργασία και υλικά):

- η πλήρης αποξήλωση της οποιασδήποτε υφιστάμενης επικάλυψης, των μεταλλικών φύλλων επιστέγασης, των πανέλων απλών ή με μόνωση, των υλικών μόνωσης (ασφαλτόπανα, πλαστικών κλπ) των συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ, με την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την φόρτωση και μεταφορά τους προς αποθήκευση (σε υποδεικνυόμενο από τον Φορέα χώρο)

-τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαϊνές καταλήξεις κλπ)

-οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ

-η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων

-η σφράγιση όλων των απολήξεων

-οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων – σωληνώσεων κλπ

-κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

ΕΥΡΩ 23,30

| ΑΜΑΛΙΑΔΑ 24 / 06 / 2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 24 / 06 / 2014 Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ |
| --- | --- |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |