ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 40.000 €

Αριθμός Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών :      12 /2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

| ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» |
| --- | --- |
| - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ |  |

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια πλαστικών κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής, που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες σύγχρονης και υγιεινής εναπόθεσης απορριμμάτων του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός των δαπανών των προμηθειών, όπως έχει εγγραφεί στους:

1.ΚΑ: 20.7135.000 με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» (€ 40.000)

- 170 τεμάχια χωρητικότητας 1100  λίτρα +5%.

Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους 2016, ανέρχεται συνολικά μαζί με το  Φ.Π.Α. στο ποσό των 40.000 € και θα καλυφθεί από ανταποδοτικά τέλη. Τα υλικά θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα πρέπει να εκπληρώνουν τις προδιαγραφές του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς καθώς και τους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς, του εργοδότη δικαιουμένου στην απόρριψη οποιασδήποτε ελαττωματικής ποσότητας. Έλεγχοι και δοκιμασίες διενεργούνται κατά την κρίση του εργοδότη, οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο προμηθευτής οφείλει να μεταφέρει όλα τα υλικά στο Δήμο Ήλιδας και να τα παραδώσει στην αποθήκη του Δήμου έτοιμα προς χρήση εντός μηνός από την ανάθεση .

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

α.	Της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. (άρθρο 23 παράγ. 4, 5 & 6), περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», (ΦΕΚ Β΄185/23.03.1993) και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφάλ. Γ παράγ.5), καθώς και 53/93 (παράγ. 6 & 7), που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της.

β.	Του Ν. 2286/1995 (άρθρο 2 παράγ. 12 εδάφ. γ), περί «Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων», (ΦΕΚ Α΄19/01.02.1995).

γ.	Της Π1/7445/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ Β΄112/31.01.2002).

δ.	Της Π1 7446/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παραγ. 5,12, 13 & 16) του Ν. 2286/95» (ΦΕΚ Β΄112/31.01.2002).

ε.	Του Νόμου 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/08.06.2006).

ζ. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

η. Της Κ.Υ.Α.Π1/358/27.01.1999 (ΦΕΚ Β’92) «Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών-προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π)».

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους που θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

|  |  | Αμαλιάδα __/__ / 2016 Ο Συντάξας Διονύσιος Μπούτσικας Μηχανολόγος ΤΕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» |  |  |
| - 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ |  |  |  |

Αναλυτικά :

|  | Για τον ΚΑ: 20.7135.000 με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» ποσού 40.000€ με Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  |  |  | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 1 | Πλαστικός κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρα +5% λίτρων | Τεμ. | 170,00 |  |  |  | 189,75 | 32.257,50 |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 32.257,50 |
|  |  |  |  |  |  | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ |  | 0,56 |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 32.258,06 |
|  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 7.741,94 |
|  |  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |  | 40.000,00 |

| Αμαλιάδα __/__ / 2016 Ο Συντάξας Διονύσιος Μπούτσικας Μηχανολόγος ΤΕ | Αμαλιάδα ___ / __ / 2016 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Στέφανος Ρουμελιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- |

| ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» |
| --- | --- |

3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

- Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια 170 πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 1100  λίτρα +5% λίτρων, για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ήλιδας.

ΑΡΘΡΟ 2ο

- Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις :

- του Ν.2286/95/ΦΕΚ Α’ 19 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- του Ν.2539/1997/ ΦΕΚ Α’ 244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

- του Ν.3463/2006/ ΦΕΚ Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

- του Ν.3852/2010/ ΦΕΚ Α’ 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

- της Υ.Α.11389/93/ ΦΕΚ Β’185 «ΕΚΠΟΤΑ».

- Του Ν.4281/14/ΦΕΚ Α΄160 /08.08.2014

ΑΡΘΡΟ 3ο

- Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία του έργου, κατά σειρά ισχύος είναι:

2. Η παρούσα μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές)

3. Το τιμολόγιο προσφοράς

4. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4ο

- Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό.

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν του αποτελέσματος, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέτει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης 11389/93.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας δύο (2) μήνες μετά την οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους.

Οι  εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 26 της απόφασης 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Πλημμελής κατασκευή

Εφ' όσον η ποιότητα του εξοπλισμού δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το βελτιώσει ή και να το αντικαταστήσει αν η υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Φόροι - τέλη - κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 10 ο

Εξοφλητικός λογαριασμός

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους.

Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Προσωρινή και οριστική παραλαβή

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε σημεία που θα υποδειχθούν από το Δήμο ενώ οι τιμές της προσφοράς θα είναι τελικές. Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών ή την αντικατάσταση τους.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου.

Άρθρο 12ο

Χρόνος παράδοσης

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

| Αμαλιάδα __/__ / 2016 Ο Συντάξας Διονύσιος Μπούτσικας Μηχανολόγος ΤΕ | Αμαλιάδα ___ / __ / 2016 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Στέφανος Ρουμελιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- |

| ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Υπηρεσία Καθαρισμού Ηλεκτροφωτισμού & Πρασίνου | ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» |
| --- | --- |
| 4.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |

Α. ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ

1.   ΓΕΝΙΚΑ

Οι  κάδοι μηχανικής αποκομιδής  πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής ,  και να  ακολουθούν τα ευρωπαϊκά  STANDARTS ΕΝ 840-2/5/6  και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο.

Η χωρητικότητα του κάδου  πρέπει να  είναι   περίπου 1100  λίτρα +5%

Λόγω του βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε  να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του.

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους πρέπει να φέρει  δύο κυλινδροειδείς σωλήνες μήκους 50 χιλιοστών έκαστος και διαμέτρου 40 χιλιοστών που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, πρέπει να  είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας.

Ο κάδος επίσης θα πρέπει να  φέρει τις απαραίτητες  χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του.

2.   ΕΙΔΙΚΑ

Όλα τα πλαστικά τμήματα των κάδων (κυρίως σώμα, καπάκι, κ.λ.π)  και θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από  πρωτογενές παρθένο πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους (HDPE) με  ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες.

Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις.

Το υλικό εκχυόμενο  πρέπει να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ'όλα τα σημεία του κάδου.

Το βάρος του κάδου  πρέπει να είναι  έως 60 κιλά και το πάχος του σώματος περίπου 6 χιλιοστά.

3.   ΤΡΟΧΟΙ

Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό  αρίστης κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360ο  έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους.

Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και να συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου.

Ο κάθε κάδος  πρέπει να έχει τη δυνατότητα να   ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι .

4.  ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του  να υπάρχει ειδική οπή με σπείρωμα για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται με ειδικό καπάκι  και να  έχει απόλυτη στεγανότητα.

5.  ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ- ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΣ

Το καπάκι πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων, ενώ κατά την εκκένωση θα ανοίγει αυτόματα κατά την ανύψωση του κάδου.

Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα.

Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει να συνδέονται απ΄ ευθείας και σταθερά, με ειδικούς "πείρους", αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών κ.α.

Το γέμισμα του κάδου θα γίνεται απλά και πρακτικά με άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού με ποδομοχλό ανοίγματος καπακιού, κατά το δυνατόν αθόρυβης και στιβαρής κατασκευής ώστε να μην φθείρεται από τη συνεχή χρήση.

Θα είναι γαλβανισμένος για μακροχρόνια αντοχή στην οξείδωση και θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και όχι στο σώμα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος.

Όλες οι κινήσεις για την χρήση των κάδων θα γίνονται αθόρυβα (χωρίς τριξίματα κλπ.)

Το σύστημα μοχλών του ποδομοχλού θα είναι με ειδική αντιοξειδωτική προστασία και θα έχει ειδική κατασκευή ώστε να μην χρειάζεται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη για το άνοιγμα του  κάδου με σχετικά μικρή διαδρομή του πεντάλ.

Το σύστημα του ποδομοχλού δεν θα δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των διαφόρων μηχανισμών των απορριμματοφόρων και των πλυντηρίων κάδων και θα αποσυναρμολογείται εύκολα.

6.   ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας.

Η διαμόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων.

- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ

α) 	Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση. (ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 2016)

β)	Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής του Δήμου. (σκούρο πράσινο)

γ)	Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου, σύμφωνα με τις ποιο πάνω Τεχνικές Προδιαγραφές.

| Αμαλιάδα __/__ / 2016 Ο Συντάξας Μπούτσικας Διονύσιος Μηχανολόγος ΤΕ | Αμαλιάδα ___ / __ / 2016 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ρουμελιώτης Στέφανος Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- |