| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| --- | --- |

ΦΟΡΕΑΣ                       : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ       : ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑTAΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τ.Κ. ΕΦΥΡΑΣ – ΑΥΓΗΣ – ΚΑΜΠΟΥ – ΒΕΛΑΝΙΔΙΟΥ – ΟΙΝΟΗΣ,

Δ.Ε.ΠΗΝΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   : 44 /2015

ΤΕΧΝΙΚΗ      ΕΚΘΕΣΗ

Η παραπάνω μελέτη προϋπολογισμού 303.040,00 € με Φ.Π.Α, αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ -  ΑΠΟΚΑTAΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΕΦΥΡΑΣ – ΑΥΓΗΣ – ΚΑΜΠΟΥ – ΒΕΛΑΝΙΔΙΟΥ – ΟΙΝΟΗΣ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ».

Σκοπός της μελέτης του έργου είναι αποκατάσταση, η βελτίωση και η αναβάθμιση της ποιότητας των  υπαρχουσών υποδομών της περιοχής.

Σε τμήματα των Τ.Κ. Εφύρας, Αυγής, Κάμπου, Βελανιδίου, Οινόης της  Δ.Ε. Πηνείας που επλήγησαν από τις  καταστροφικές πυρκαγιές  το καλοκαίρι του 2007, η έλλειψη ομαλότητας στην μορφολογία του εδάφους, σε συνδυασμό με την αδυναμία συγκράτησης  των ομβρίων υδάτων, λόγω απουσίας βλάστησης (που αποτελεί συνεπακόλουθο  των καταστροφικών πυρκαγιών), έχουν προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στην αγροτοδασική οδοποιία της περιοχής.

Τα ανωτέρω προβλήματα έχουν ως αποτέλεσμα, να δυσχεραίνεται, έως και να γίνεται αδύνατη, η  προσβασιμότητα  των δικαιούχων (αγροτών-κτηνοτρόφων) στις εκμεταλλεύσεις τους (αμπελώνες, ελαιώνες, σπαρτά, στάβλους).

Γενικός στόχος της παρέμβασης στις παραπάνω περιοχές  των Τ.Κ. Εφύρας, Αυγής, Κάμπου, Βελανιδίου, Οινόης της  Δ.Ε. Πηνείας είναι η δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του πληθυσμού στις τοπικές κοινότητες, με διευκόλυνση, των επαγγελματικών τους (κυρίως αγροκτηνοτροφικών) δραστηριοτήτων, της λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών, καθώς και της επικοινωνίας με τους οικισμούς που βρίσκονται εντός των ανωτέρω περιοχών, με σκοπό την άρση απομόνωσης των πυροπλήκτων περιοχών.

Στα πλαίσια των γενικών στόχων που προαναφέρθηκαν, με σκοπό την αποκατάσταση της προσπελασιμότητας καθώς και τη βελτίωση της βατότητας  των οδικών τμημάτων, προβλέπεται  :

Α) σε τμήματα των αγροτικών οδών, να πραγματοποιηθούν γενικές εκσκαφές καθαρισμών καταστρώματος και των εκατέρωθεν πρανών, καθαρισμοί - μόρφωση και διάνοιξη τάφρων, προμήθεια δανείων – χαλικοστρώσεις,  τσιμεντόστρωση τμημάτων δρόμων με ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα.

Τα τμήματα των δρόμων  στους οποίους γίνεται τσιμεντόστρωση είναι  τμήματα χωματόδρομων με μεγάλη κλίση, η τσιμεντόστρωση τους δε, αποτελεί την καλύτερη και οικονομικότερη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος βελτίωσης της βατότητας τους, καθόσον οι παρεμβάσεις αφενός, γίνονται σε μικρό μήκος και  δεν υπάρχει ικανό πλάτος για την κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης και αφετέρου,  η πλειονότητα των παρεμβάσεων γίνεται  σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.

Β) σε τμήματα κοινοτικών οδών, να πραγματοποιηθούν κατασκευές τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, για την προστασία υπαρχόντων κατασκευών (δεξαμενής ύδρευσης Οινόης και εκκλησίας Οινόης).

Συγκεκριμένα θα κατασκευασθούν στις θέσεις που εμφανίζονται στα σχέδια της μελέτης  τα παρακάτω :

| Α. ΟΙΝΟΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Τοίχος αντιστήριξης στέψης: |  |  |  |  |
| θέση Αγ. Νικόλαος : μήκος / ύψος : 9,00μ Χ 4,00μ στο έρεισμα χωματόδρομου λόγω κατολίσθησης του υφιστάμενου πρανούς πρπρανούς |  |  |
| θέση Ράχη : μήκος / ύψος : 22,00μ Χ 3,00μ στο έρεισμα ασφαλτόδρομου λόγω κατολίσθησης του υφιστάμενου πρανούς (για προστασία της υπάρχουσας δεξαμενής υδροδότησης της Τ.Κ. Οινόης) |  |  |  |  |
| 2. Τσιμεντοστρώσεις C12/15 (σε υφιστάμενους χωματόδρομους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| θέση Αμπέλι : μήκος/ πλάτος 30,00μ Χ 4,50μ θέση Αγία Μαρίνα : μήκος/ πλάτος 100,00μ Χ 5,50μ θέση Κεραμιδιά : μήκος/ πλάτος 50,00μ Χ 5,00μ θέση Ζάρας : μήκος/ πλάτος 40,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Αναβαθμοί σκυρόδεμα C16/20 (τοποθετούνται εγκάρσια, εντός χωμάτινου χάνδακα που υφίσταται έριζα σε χωμάτινο δρόμο, για την ανάσχεση των υδάτων) |  |  |  |  |  |
| θέση Αγία Μαρίνα : τεμ / πλάτος / ύψος / πάχος 10Χ 2,00μ Χ 1,00μ Χ0,20μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Β. ΕΦΥΡΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Τσιμεντoστρώσεις C12/15 (σε υφιστάμενους χωματόδρομους) |  |  |  |  |
| θέση Κλεισούρα : μήκος/ πλάτος 20,00 μ Χ 5,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| θέση Άγιος Νικόλαος : Κλεισούρας μήκος/ πλάτος 80,00μ Χ 4,00μ θέση Κλεισούρα Βρυσούλα : μήκος/ πλάτος 20,00μ Χ 5,50μ θέση Καπιτσώνη : μήκος/ πλάτος 40,00μ Χ 5,00μ και 20,00μ Χ 5,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Εργασία με εκσκαφέα φορτωτή (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη μόρφωση και ισοπέδωσή τους ) 5, |  |  |  |  |
| 3. Εργασίες τμηματικών χαλικοστρώσεων (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη βελτίωση της βατότητας τους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γ. ΑΥΓΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Τσιμεντρώσεις C12/15 (σε υφιστάμενους χωματόδρομους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| θέση Βίγλα - Λίμνη : μήκος/ πλάτος 100,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Εργασία με Διαμορφωτή γαιών (grader) και εκσκαφέα φορτωτή (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη μόρφωση και ισοπέδωσή τους ) 5, |  |  |  |
| 3. Εργασίες τμηματικών χαλικοστρώσεων (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη βελτίωση της βατότητας τους) 5,00 |  |  |  |
| Δ. ΚΑΜΠΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Τσιμεντοστρώσεις C12/15 (σε υφιστάμενους χωματόδρομους) |  |  |  |
|  |  |  |  | θέση Νεκροταφείου: μήκος/ πλάτος 40,00 μ Χ 5,00μ θέση Γεωργουλέικα: μήκος/ πλάτος 55,00 μ Χ 5,00μ θέση προς Κλαμαρή: μήκος/ πλάτος 55,00 μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Εργασία με Διαμορφωτή γαιών (grader) και εκσκαφέα φορτωτή (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη μόρφωση και ισοπέδωσή τους ) 5,0 |  |  |  |
| Ε. ΒΕΛΑΝΙΔΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Τσιμεντοστρώσεις C12/15 (σε υφιστάμενους χωματόδρομους) |  |  |  |
| θέση Γαβράκια: μήκος/ πλάτος 54,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |  |  | 40,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | θέση Ρέμου: μήκος/ πλάτος 30,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | θέση Παλιοχωρίου: μήκος/ πλάτος 130,00μ Χ 5,00μ μήκος/ πλάτος 20,00μ Χ 4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | θέση Μαρκόπουλου: μήκος/ πλάτος 22,00μ Χ 4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| θέση Βελανίδι προς Παντελή: μήκος/ πλάτος 20,00μ Χ 4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | θέση Νεκροταφείο προς πομώνα: μήκος/ πλάτος 70,00μ Χ 4,50μ μήκος/ πλάτος 60,00μ Χ 5,00μ μήκος/ πλάτος 20,00μ Χ 4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | θέση Παπά: μήκος/ πλάτος 50,00μ Χ 4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | θέση Πομώνα: μήκος/ πλάτος 40,00μ Χ 4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | θέση πλησίον Δελέγκου: μήκος/ πλάτος 50,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | θέση προς σταύλο Τσαγκαρούλια: μήκος/ πλάτος 30,00μ Χ 4,00μ μήκος/ πλάτος 30,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | θέση Βασιλόπουλου Κώστα: μήκος/ πλάτος 32,00μ Χ 4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | θέση Ρουπακιά προς εκκλησία: μήκος/ πλάτος 30,00μ Χ 4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ελαιοτριβείο: μήκος/ πλάτος 10,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Εργασία με Διαμορφωτή γαιών (grader) και εκσκαφέα φορτωτή (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη μόρφωση και ισοπέδωσή τους ) 5,00 |  |  |  |

Σημειώνεται ότι :

1)	Οι τοίχοι αντιστήριξης στέψης της μελέτης, δεν  θα κατασκευασθούν σε τμήματα οδών  εντός δασικών εκτάσεων.

Συγκεκριμένα  προβλέπεται η κατασκευή συνολικά δύο τοίχων αντιστήριξης εντός οικισμού Οινόης στις θέσεις που εμφανίζονται στα σχέδια της μελέτης

2)	Οι παρεμβάσεις που αφορούν τσιμεντοστρώσεις – κοιτοστρώσεις, θα γίνουν σε υφιστάμενα τμήματα του αγροτοδασικού δικτύου, χωρίς να γίνουν διαπλατύνσεις του υφιστάμενου οδοστρώματος

3)       Οι θέσεις εκτέλεσης του ανωτέρω έργου που εμφανίζονται αναλυτικά στα σχέδια της σχετικής μελέτης, ως προς τις χρήσεις γής, βρίσκονται εκτός θεσµοθετηµένου χωρικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού, όπως Περιφερειακά Χωροταξικά ή Ρυθµιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε., κανονιστικές πράξεις προστασίας της φύσης κ.ά. .

Σχετικά με τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον (κατά την κατασκευή ή λειτουργία του), κατατάσσεται στην δεύτερη (Β) κατηγορία, σύμφωνα με την Υ. Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/2012), όπως ισχύει και συγκεκριμένα στην ομάδα 1η  Έργα χερσαίων και εναερίων μεταφορών  /  Έργα Οδοποιίας με α/α 9 ,  11 και 19. Σημειώνεται ότι στον οικισμό Οινόης, οι δρόμοι στις θέσεις ΄΄Ράχη΄΄ και ΄΄Αγ. Νικόλαος΄΄ αντίστοιχα,  στους οποίους κατασκευάζονται τοίχοι αντιστήριξης, είναι κατηγορίας Δ V και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ως εκ τούτου δύναται να υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην Υ.Α. 170613/23-9-2013   (ΦΕΚ   Β΄ 2505/2013) .

Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν στον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Διευθύνουσα Υπηρεσία)  .

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει αυξημένα μέτρα ασφαλείας για   την αποφυγή ατυχήματος κατά την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2017, στον Προϋπολογισμό  του Δήμου για το έτος 2017 με ΚΑ 64.7323.20001  και  η ανάθεση του θα γίνει  με δημοπρασία.

| Αμαλιάδα 20 / 02 /2017 Η συντάξασα Αντωνία Σαρακίνη Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός | Αμαλιάδα 20 / 02 /2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Στέφανος Ρουμελιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- |