ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             			ΑΡΙΘΜ. Μελέτης       17/2021

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

###### ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΘΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Τίτλος Προμήθειας : Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2021

Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων - Περιγραφή	:

- ΚΑ:20.6662.0001 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού (39.993,45 €).

- ΚΑ: 25.6672.02 με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων» για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων (934,12 €).

- ΚΑ: 25.6672.03  με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων» για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων (986,11 €).

- ΚΑ: 25.6672.04  με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΕΕΛ» για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων (4.838,83 €)

- ΚΑ: 10.6672.14  με τίτλο: «Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διοικητικών» για την προμήθεια εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύου (1.854,17€).

Συνολικός Προϋπολογισμός  :	 48.606,67 €

Περιεχόμενα :

1.Τεχνική Έκθεση

2.Τεχνική Περιγραφή

3.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Τιμολόγιο Προσφοράς

5. Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ

## Η τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων: ηλεκτροφωτισμού, πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρομηχανολογικών γεωτρήσεων-αντλιοστασίων-ΕΕΛ. Θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των υπηρεσιών, του Δήμου Ήλιδας, και η διαδικασία θα γίνει  με Συνοπτικό διαγωνισμό και  με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά από οικονομική άποψη (βάσει τιμής). Ο προϋπολογισμός των δαπανών των προμηθειών, έχει ως εξής:

- ΚΑ: 20.6662.0001 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού (39.993,45 €).(CPV:31000000-Ηλεκτρολογικό Υλικό)

- ΚΑ: 25.6672.02 με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων» για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων (934,12 €)(CPV:31000000-Ηλεκτρολογικό Υλικό)

- ΚΑ: 25.6672.03  με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων» για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων (986,11 €)(CPV:31000000-Ηλεκτρολογικό Υλικό)

- ΚΑ: 25.6672.04  με τίτλο: «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΕΕΛ» για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων (4.838,83 €)(CPV:31000000-Ηλεκτρολογικό Υλικό)

- ΚΑ: 10.6672.14  με τίτλο: «Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διοικητικών» για την προμήθεια εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύου (1.854,17€)(CPV: 31000000- Ηλεκτρολογικό Υλικό)

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους 2021, είναι: 48.606,67 € (39.198,93 + Φ.Π.Α. 24%  9.407,74) και θα καλυφθεί από ανταποδοτικά τέλη. Τα υλικά θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα πρέπει να εκπληρώνουν τις προδιαγραφές της Μελέτης καθώς και τους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς,  δικαιουμένου στην απόρριψη οποιασδήποτε ελαττωματικής ποσότητας. Έλεγχοι και δοκιμασίες διενεργούνται κατά την κρίση του εργοδότη, οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο προμηθευτής οφείλει να μεταφέρει όλα τα υλικά στο Δήμο Ήλιδας και να τα παραδώσει στην αποθήκη του Δήμου έτοιμα προς χρήση συνολικά η τμηματικά σύμφωνα με την επιθυμία της υπηρεσίας και πάντως όχι αργότερα από την 31/12/2021.

Οι προδιαγραφές των υλικών θα είναι σύμφωνες με την Τεχνική Περιγραφή της παρούσας Μελέτης.

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Αναλυτική Περιγραφή των  προδιαγραφών των υλικών θα είναι σύμφωνες με την στήλη «Περιγραφή Υλικού» που αναφέρεται στον Προϋπολογισμό της Μελέτης.

Γενικότερα  :

A. ΚΑΛΩΔΙΑ

Οι αγωγοί μονώνονται με πλαστικό και περιβάλλονται από μονωτική μάζα η οποία χαρακτηρίζεται για τη μεγάλη διάρκεια ζωής, τη δυσκολία ανάφλεξης και την ανθεκτικότητα στο πετρέλαιο.

Να ανταποκρίνονται στα Διεθνή Πρότυπα:

Γενικότερα όλα τα καλώδια χαλκού θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου και θα έχουν πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001 του κατασκευαστή. Τεχνικά φυλλάδια και CE θα προσκομιστούν με την προσφορά. Τα ISO 9001:2015 θα προσκομιστούν πριν την υπογραφή της σύμβασης.

B. ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Αυτά είναι οι διάφορες αυτόματες ασφάλειες, οι ραγοδιακόπτες, τα φυσίγγια, ασφάλειες τύπου NEOSED τα ρελέ, οι χρονοδιακόπτες, τα οποία θα πρέπει  να προσφέρουν πλήρη ασφάλεια και αξιοπιστία στο σύστημα να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς και τα χαρακτηριστικά τους να είναι σύμφωνα με αυτά του πίνακα (Περιγραφή Είδους) του Προϋπολογισμού.

Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Όπως καλώδια, ασφάλειες, μετασχηματιστές, ταινίες, ντουί, βάσεις, εκκινητές (starters), κ.α. υλικά του πίνακα (Περιγραφή Είδους) του Προϋπολογισμού, να έχουν τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά που φαίνονται σ’ αυτόν. Γενικότερα για όλα τα υλικά θα προσκομιστούν Τεχνικά Φυλλάδια και CE  την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς. Όλα τα υλικά θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου και θα διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2015 του κατασκευαστή τα οποία θα προσκομιστούν πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Δ. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού για την κατηγορία των λαμπτήρων, των προβολέων LED,των καμπανών LED,και του φωτιστικού οδικού φωτισμού LED, θα  προσκομίσει πιστοποιητικά ISO 9001:2015  των εργοστασίων κατασκευής, τεχνικά φυλλάδια,  CE και  βεβαιώσεις από εγκεκριμένο σύστημα  εναλλακτικής διαχείρισης και Α.Μ.Π..

Ε. ΛΟΙΠΑ

Για όλα τα υπόλοιπα είδη θα προσκομιστούν  Τεχνικά Φυλλάδια και CE επί ποινή αποκλεισμού. Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους εάν η υπαιτιότητα είναι του προϊόντος.

O προμηθευτής θα διαθέτει και θα προσκομίσει με την προσφορά του ISO9001:2015, ISO14001:2015 &

ISO18001:2007 καθώς  και Βεβαίωση από εγκεκριμένο σύστημα  εναλλακτικής διαχείρισης και Α.Μ.Π.

Για τα υλικά με αστερίσκο (*)  θα κατατεθούν δείγματα, τεχνικά φυλλάδια, CE και ISO των εργοστασίων  κατασκευής.

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Κωδικός Είδους Δήμου | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ ΜΕΤΡ. | CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6662.100.001 | Ακρυλική Μπάλα Λευκή (Γλόμπος) Φ25 | Τεμ. | 31000000 | 0 |  | 7,25 | 0,00 |
| 6662.100.002 | Ακρυλική Μπάλα Λευκή (Γλόμπος) Φ30 | Τεμ. | 31000000 | 0 |  | 8,30 | 0,00 |
| 6662.102.001 | Ασφάλεια Μαχαιρωτή 63Α NH00 | Τεμ. | 31000000 | 60 |  | 1,25 | 75,00 |
| 6662.102.002 | Ασφάλειες 4Α Γυάλινες (κοντές) | Τεμ. | 31000000 | 400 |  | 0,05 | 20,00 |
| 6662.102.003 | Ασφάλειες 6Α Γυάλινες (κοντές) | Τεμ. | 31000000 | 400 |  | 0,05 | 20,00 |
| 6662.102.004 | Ασφάλειες 8Α Γυάλινες (κοντές) | Τεμ. | 31000000 | 700 |  | 0,05 | 35,00 |
| 6662.102.010 | Αυτόματη Ασφάλεια διπολική 2X25Α 4,5ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 5,30 | 53,00 |
| 6662.102.011 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 10Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 20 |  | 2,28 | 45,60 |
| 6662.102.012 | Ασφάλεια Αυτόματη μονοπολική 16Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 50 |  | 2,28 | 114,00 |
| 6662.102.013 | Ασφάλεια Αυτόματη μονοπολική 20Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 30 |  | 2,28 | 68,40 |
| 6662.102.014 | Ασφάλεια Αυτόματη μονοπολική 25Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 40 |  | 2,28 | 91,20 |
| 6662.102.015 | Ασφάλεια Αυτόματη μονοπολική 32Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 21 |  | 2,28 | 47,88 |
| 6662.102.016 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ16Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 3 |  | 11,65 | 34,95 |
| 6662.102.017 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ20Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 |  | 11,65 | 46,60 |
| 6662.102.018 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ25Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 |  | 11,65 | 46,60 |
| 6662.102.019 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ32Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 |  | 11,65 | 46,60 |
| 6662.102.020 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ40Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 |  | 11,65 | 46,60 |
| 6662.102.021 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ63Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 |  | 16,60 | 66,40 |
| 6662.103.001 | Ασφαλειοθήκη Καλωδίου Τύπου Κλέμας 5x20mm+Γείωση TM-3P 6,3Α/250V (Φάση - Ουδέτερο-Γείωση) | Τεμ. | 31000000 | 230 |  | 0,41 | 94,30 |
| 6662.104.001 | Βάση Ρελέ ''UNIVERSAL'' 8 pin | Τεμ. | 31000000 | 20 |  | 0,95 | 19,00 |
| 6662.105.001 | Γάντια Τάσης για Ηλεκτρολόγους (class 1-7500V) για προστασία από Ηλεκτρισμό | Τεμ. | 31000000 | 3 |  | 35,00 | 105,00 |
| 6662.106.001 | Δεματικά καλωδίων 140x3.5mm (1 τεμ.= 1 φακελάκι 100τεμ) | Τεμ. | 31000000 | 15 |  | 0,67 | 10,05 |
| 6662.106.002 | Δεματικά καλωδίων 360x4.5mm (1 τεμ.= 1 φακελάκι 100τεμ) | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 2,13 | 21,30 |
| 6662.106.003 | Δεματικά καλωδίων 7.6 x 540mm 100τεμ | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 6,75 | 67,50 |
| 6662.107.001 | Διακόπτης Ηλεκτρικής Ροής 1-30Min 230VAC | Τεμ. | 31000000 | 15 |  | 18,70 | 280,50 |
| 6662.107.002 | Διακόπτης Ροής 1'' για σωλήνα 1'' έως 8'' | Τεμ. | 31000000 | 4 |  | 19,82 | 79,28 |
| 6662.108.001 | Ενδεικτικές Λυχνίες Κόκκινη ράγας | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 1,12 | 11,20 |
| 6662.109.001 | Επιτηρητής Ασυμμετρίας και Διαδοχής Φάσεων 380VAC | Τεμ. | 31000000 | 5 |  | 13,80 | 69,00 |
| 6662.109.002 | Επιτηρητης Στάθμης | Τεμ. | 31000000 | 5 |  | 15,23 | 76,15 |
| 6662.110.001 | Θερμικό για ρελέ (11-15KW) 23-32Α | Τεμ. | 31000000 | 5 |  | 10,25 | 51,25 |
| 6662.110.002 | Θερμικό για ρελέ (18.5-45KW) 30-40Α | Τεμ. | 31000000 | 0 |  | 10,88 | 0,00 |
| 6662.110.003 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 1.6-2.5Α | Τεμ. | 31000000 | 3 |  | 4,90 | 14,70 |
| 6662.110.004 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 2.5-4Α | Τεμ. | 31000000 | 3 |  | 4,90 | 14,70 |
| 6662.110.005 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 23-32Α | Τεμ. | 31000000 | 3 |  | 10,25 | 30,75 |
| 6662.110.006 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 5.5-8Α | Τεμ. | 31000000 | 3 |  | 4,90 | 14,70 |
| 6662.110.007 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 7-10Α | Τεμ. | 31000000 | 5 |  | 4,90 | 24,50 |
| 6662.111.001 | Καλώδιο FLAT-4 άσπρο | Μέτρα | 31000000 | 0 |  | 0,75 | 0,00 |
| 6662.111.002 | Καλώδιο HO3VVF 2x0,75mm2 | Μέτρα | 31000000 | 0 |  | 0,18 | 0,00 |
| 6662.111.003 | Καλώδιο UTP CCA CAT6 | Μέτρα | 31000000 | 1.200 |  | 0,37 | 444,00 |
| 6662.111.004 | Καλώδιο UTP Εξωτερικού χώρου CAT6 | Μέτρα | 31000000 | 1.200 |  | 0,40 | 480,00 |
| 6662.111.005 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x1,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 400 |  | 0,43 | 172,00 |
| 6662.111.006 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x2,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 600 |  | 0,67 | 402,00 |
| 6662.111.007 | Καλώδιο ΝΥΑ 1Χ1,5 | Μέτρα | 31000000 | 300 |  | 0,11 | 33,00 |
| 6662.111.008 | Καλώδιο ΝΥΑ 1Χ2,5 | Μέτρα | 31000000 | 200 |  | 0,19 | 38,00 |
| 6662.111.009 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ10 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 100 |  | 2,71 | 271,00 |
| 6662.111.010 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ2,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 300 |  | 0,67 | 201,00 |
| 6662.111.011 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 4Χ6 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 100 |  | 2,06 | 206,00 |
| 6662.111.012 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 5Χ10 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 100 |  | 3,87 | 387,00 |
| 6662.111.013 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 5Χ2,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 500 |  | 1,07 | 535,00 |
| 6662.111.014 | Καλώδιο( NYMHY) HO5VV-F εύκαμπτο 3x1 mm2 Μανδ. PVC 300/500V | Μέτρα | 31000000 | 300 |  | 0,31 | 93,00 |
| 6662.111.015 | Καλώδιο( NYMHY) HO5VV-F εύκαμπτο 3x1,5 mm2 Μανδ. PVC 300/500V | Μέτρα | 31000000 | 500 |  | 0,43 | 215,00 |
| 6662.138.001 | ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED 50W,6500Κ,ΤΑΣΗ 100-240V, IP65, IK08,ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ 120lm/w,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 30.000 ΩΡΕΣ,Class II ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α++ | Τεμ. | 31000000 | 18 |  | 25,20 | 453,60 |
| 6662.138.002 | ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED 100W, 6500Κ,ΤΑΣΗ 100-240V, IP65, IK08, ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ 190lm/w,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 70.000 ΩΡΕΣ,Class I ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+,100,00 on/off,pf>0,95,Ra>75, 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | Τεμ. | 31000000 | 20 |  | 35,70 | 714,00 |
| 6662.138.003 | ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED 150W, 6500Κ,ΤΑΣΗ 100-240V, IP65, IK08, ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ 190lm/w,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 70.000 ΩΡΕΣ,Class I ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+,100,00 on/off,pf>0,95,Ra>75, 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 50,50 | 505,00 |
| 6662.112.001 | Κανάλι Αυτοκολλητο UTP 20χ10 2μ | ΤΕΜ | 31000000 | 100 |  | 2,41 | 241,00 |
| 6662.112.002 | Κανάλι καλωδίων δαπέδου οβάλ μήκους 2m διατομής 50x11mm | ΤΕΜ | 31000000 | 40 |  | 2,41 | 96,40 |
| 6662.113.001 | Καρφιά Ρομπότ 18 mm | Τεμ. | 31000000 | 200 |  | 0,06 | 12,00 |
| 6662.114.001 | Κλέμα Άσπρη 10mm2 (1 τεμ.= 1 σειρά των 12 τεμαχίων) | Τεμ. | 31000000 | 20 |  | 0,74 | 14,80 |
| 6662.114.002 | Κλέμα Άσπρη 16mm2 (1 τεμ.= 1 σειρά των 12 τεμαχίων) | Τεμ. | 31000000 | 30 |  | 1,00 | 30,00 |
| 6662.114.003 | Κλέμες 4-6 m2 (1 τεμ.= 1 σειρά των 12 τεμαχίων) | Τεμ. | 31000000 | 25 |  | 0,40 | 10,00 |
| 6662.115.001 | Κλιπσάκια RJ11 | Τεμ. | 31000000 | 0 |  | 0,04 | 0,00 |
| 6662.116.001 | Κονέκτορ RJ-45 για UTP καλώδιο θωρακισμένο | Τεμ. | 31000000 | 0 |  | 0,05 | 0,00 |
| 6662.117.001 | Λάμπα LED 16W,Α60 και Ε27, 4000Κ, τάση λειτουργίας 180-260V, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 25000H και 1650LM αντίστοιχα, με τρία χρόνια εγγύηση * | Τεμ. | 31000000 | 30 |  | 3,30 | 99,00 |
| 6662.117.002 | Λάμπα LED Φθορίου, εκατόν είκοσι (120) εκατοστών, 18W, 4000K, τάση λειτουργίας 175-265V,εγγύηση τέσσερα (4) έτη, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 2160LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 40 |  | 1,90 | 76,00 |
| 6662.117.003 | Λάμπα LED Φθορίου, εκατόν πενήντα (150) εκατοστών, 22-24W, 4000K, τάση λειτουργίας 175-265V,εγγύηση τέσσερα (4) έτη, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 2760LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 3,40 | 34,00 |
| 6662.117.004 | Λάμπα LED SL 20W,E27,6500K,IP65,IK10, με πρισματικό κάλυμμα και εσωτερικό διαχύτη, τάση λειτουργίας 170-250V, μοίρες 270◦,διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40000H και 2000LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 100 |  | 3,00 | 300,00 |
| 6662.117.005 | Λάμπα LED E27 με 30W απιοειδούς σχήματος , 2700Κ, IP65, τάση λειτουργίας 80-260V,μοίρες 360, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 3300LM αντίστοιχα,ύψος 180mm & διάμετρο 80mm * | Τεμ. | 31000000 | 100 |  | 6,70 | 670,00 |
| 6662.117.006 | Λάμπα LED E40 με 57-58W απιοειδούς σχήματος , 2050Κ, IP44, τάση λειτουργίας 100-240V,θερμοκρασία λειτουργίας -30◦C -+45◦C,διαμέτρου έως 100mm και ύψος εως 290mm διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 6300LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 300 |  | 13,90 | 4170,00 |
| 6662.117.007 | Λάμπα LED E40 με 57-58W απιοειδούς σχήματος , 6500Κ, IP65, τάση λειτουργίας 80-265V,θερμοκρασία λειτουργίας -30◦C - +45◦C,διαμέτρου έως 100mm και ύψος εως 290mm,μοίρες 330◦ διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 5800LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 508 |  | 13,90 | 7061,20 |
| 6662.117.008 | Λάμπα LED τυπου SL με 18W, 6500K, IP65 ,ΙΚ08,τάση λειτουργίας 165-265V, μοίρες 180◦,διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 50.000H και 2015LM αντίστοιχα,ON/OFF 100.000 * | Τεμ. | 31000000 | 6.000 |  | 1,92 | 11520,00 |
| 6662.117.009 | Λάμπα LED τυπου SL με 24W, 6500K, IP65,IK08, ,τάση λειτουργίας 165-265V,μοίρες 220◦, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 50.000H και 2400LM αντίστοιχα ,ON/OFF 100.000* | Τεμ. | 31000000 | 100 |  | 2,38 | 238,00 |
| 6662.117.010 | Λάμπα προβολέα σωληνωτή 400W,E40,6400K,φωτεινή ροή 40.400lm, διάρκεια ζωής 20.000 ώρες,θερμοκρασία λειτουργίας -30◦C - +45◦C* | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 5,10 | 51,00 |
| 6662.117.011 | Λάμπα HQI R7S, 150W, 230V* | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 3,70 | 37,00 |
| 6662.117.012 | Λάμπα Νατρίου Ε40, 100W, σχήμα σωληνωτή* | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 3,70 | 37,00 |
| 6662.118.001 | Μούφα RJ45 8P/8C 1:1 UTP CAT6 | Τεμ. | 31000000 | 0 |  | 0,32 | 0,00 |
| 6662.119.001 | Μπαλαντέζα ανοιχτού τύπου με 4 σούκο & 25μ καλώδιο μαύρο PVC 3x1,5mm² | Τεμ. | 31000000 | 2 |  | 19,70 | 39,40 |
| 6662.120.001 | Μπαταρία, 5Ah,12V, κλειστού τύπου, διαστάσεις:90x70x107mm. μολύβδου, κατάλληλη για χρήση standby, ups, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, ιατρικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα. | ΤΕΜ | 31000000 | 0 |  | 21,77 | 0,00 |
| 6662.120.002 | Μπαταρία, 7.2Ah,12V, κλειστού τύπου, διαστάσεις: 151x65x94mm, μολύβδου, κατάλληλη για χρήση standby, ups, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, ιατρικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα. | Τεμ. | 31000000 | 0 |  | 16,13 | 0,00 |
| 6662.120.003 | Μπαταρία, 9Ah,12V, κλειστού τύπου, διαστάσεις: 151x65x94mm, μολύβδου, κατάλληλη για χρήση standby, ups, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, ιατρικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα. | ΤΕΜ | 31000000 | 0 |  | 20,16 | 0,00 |
| 6662.121.001 | Ντουί προβολέα για λάμπα ιωδίνης R7S | Τεμ. | 31000000 | 0 |  | 1,80 | 0,00 |
| 6662.122.001 | Ντουί Ε27 με ροδέλα (τύπου ΔΕΗ πορσελάνη καλής ποιότητας) | Τεμ. | 31000000 | 200 |  | 0,54 | 108,00 |
| 6662.122.002 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 | Τεμ. | 31000000 | 60 |  | 1,10 | 66,00 |
| 6662.122.003 | ΝΤΟΥΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΑΠΟ Ε27 ΣΕ Ε40 | Τεμ. | 31000000 | 60 |  | 1,33 | 79,80 |
| 6662.123.001 | Πολύμπριζο 3 Θέσεων σούκο με διακόπτη καλώδιο 3m Λευκό 3Χ1mm² 2500W 220-240V | Τεμ. | 31000000 | 50 |  | 2,58 | 129,00 |
| 6662.123.002 | Πολύμπριζο 4 Θέσεων σούκο με διακόπτη καλώδιο 3m Λευκό 3Χ1mm² 2500W 220-240V | Τεμ. | 31000000 | 100 |  | 3,70 | 370,00 |
| 6662.124.001 | Προβολέας led 100w,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥14500lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 * | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 18,00 | 180,00 |
| 6662.124.002 | Προβολέας led 150w,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥21750lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 30,10 | 301,00 |
| 6662.124.003 | Προβολέας led 200w,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥29000lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 47,70 | 477,00 |
| 6662.124.004 | Προβολέας led 300w,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥43500lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 | Τεμ. | 31000000 | 3 |  | 75,90 | 227,70 |
| 6662.124.005 | Προβολέας led 50w SMD,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥7250lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 * | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 10,80 | 108,00 |
| 6662.125.001 | Ρελέ διαρροής 2x40A 300mA με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 22,25 | 222,50 |
| 6662.125.002 | Ρελέ διαρροής 4x40A ,300mA, με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 29,80 | 298,00 |
| 6662.125.003 | Ρελέ Διαφυγής ράγας 2x40A 30mA με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 2 |  | 22,25 | 44,50 |
| 6662.125.004 | Ρελέ Διαφυγής ράγας 4x40A 30mA με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 2 |  | 29,80 | 59,60 |
| 6662.125.005 | Ρελέ Διαφυγής ράγας 4x63A 30mA με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 2 |  | 47,90 | 95,80 |
| 6662.125.006 | Ρελέ ισχύος 11KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 7,85 | 78,50 |
| 6662.125.007 | Ρελέ ισχύος 15KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 15 |  | 8,45 | 126,75 |
| 6662.125.008 | Ρελέ ισχύος 18,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 6 |  | 18,45 | 110,70 |
| 6662.125.009 | Ρελέ ισχύος 22KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 6 |  | 20,20 | 121,20 |
| 6662.125.010 | Ρελέ ισχύος 7,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 5,32 | 53,20 |
| 6662.125.011 | Ρελέ ισχύος 7,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 0 |  | 5,32 | 0,00 |
| 6662.125.012 | Ρελέ φορτίου 11KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 0 |  | 7,85 | 0,00 |
| 6662.125.013 | Ρελέ φορτίου 2Χ20 Α | Τεμ. | 31000000 | 5 |  | 6,80 | 34,00 |
| 6662.125.014 | Ρελέ φορτίου 4Χ25 Α | Τεμ. | 31000000 | 5 |  | 15,20 | 76,00 |
| 6662.125.015 | Ρελέ τύπου λυχνίας 220 V 8PIN | Τεμ. | 31000000 | 15 |  | 2,95 | 44,25 |
| 6662.126.001 | Ρόκα 10/35 | Κουτί | 31000000 | 0 |  | 0,80 | 0,00 |
| 6662.126.002 | Ρόκα 12/35 | Κουτί | 31000000 | 0 |  | 0,98 | 0,00 |
| 6662.127.001 | Σπιράλ HELIFLEX Φ16 | Μέτρα | 31000000 | 100 |  | 0,39 | 39,00 |
| 6662.128.001 | Σφιγκτηρας γειωσεως ηλεκτροδιου 3/4'' ορειχαλκινος | Τεμ. | 31000000 | 6 |  | 0,80 | 4,80 |
| 6662.129.001 | Ταινία EPR Μονωτική Αυτοβουλκαζόμενη (χωρίς κόλλα)19mmX0,756mm 9,15m Μαύρη 3M | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 3,00 | 30,00 |
| 6662.129.003 | Ταινία PVC Μονωτική 19mmX0,13mm 20m 3M | Τεμ. | 31000000 | 200 |  | 0,35 | 70,00 |
| 6662.130.001 | Τσέρκι διάτρητο | Τεμ. | 31000000 | 2 |  | 1,76 | 3,52 |
| 6662.131.001 | Φις Σούκο Αρσενικό πλάγιο γωνιακό λευκό | Τεμ. | 31000000 | 20 |  | 0,56 | 11,20 |
| 6662.131.002 | Φις Σούκο Θηλυκό | Τεμ. | 31000000 | 20 |  | 0,68 | 13,60 |
| 6662.132.001 | Φλοτέρ ηλεκτρικό | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 7,40 | 74,00 |
| 6662.133.001 | Φωτιστικό Οδών με Βραχίονα LED 70W ,4000Κ,τάση 100-240V,φωτεινή ροή 10150lm,διάρκεια ζωής 60.000Hours,Ra ≥70,Pf ≥ 90,IP66,IK09,Class II,αντικεραυνική προστασία 10KV (εγκεκριμένου τύπου από ΔΕΗ)* | Τεμ. | 31000000 | 40 |  | 42,90 | 1716,00 |
| 6662.133.010 | Φωτιστικό Οδού Ηλιακό LED SMD με ανιχνευτή κίνησης κατασκευασμένο απο χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, χρώματος ΓΚΡΙ, ισχύς 60W, θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, φωτεινή ροή 5100 LUMEN, 85lumen/Watt,60 lumen/ Chip, ΣΥΝΟΛΟ Chip 90, διάρκεια ζωής 50.000 ώρες, βαθμός κρούσης ΙΚ07, βαθμός στεγανότητας ΙΡ65,Ra ≥80, ενεργειακή κλάση Α+, γωνία δέσμης 120◦, θερμοκρασία λειτουργίας -25◦C -+45◦C, κλάση ΙΙI, χρόνος φόρτισης μπαταρίας 5-6 ώρες, χρόνος αποφόρτισης 12 ώρες , δύο (2) χρόνια εγγύηση. | Τεμ. | 31000000 | 20 |  | 47,00 | 940,00 |
| 6662.134.001 | Φωτοκύταρο μέρας-νύχτας,50/60Hz,16A,φωτεινότητα 2…1000Lux,στεγανότητα ΙΡ55,θερμοκρασία λειτουργίας -25◦C - +45◦C | Τεμ. | 31000000 | 30 |  | 15,80 | 474,00 |
| 6662.135.001 | Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας , 24 ωρών, με εφεδρεία μέσω μπαταρίας 200h/230V,16Α ,κύκλοι μεταγωγής 50.000,θερμοκρασία λειτουργίας -10 έω 55 ◦ Cﹾ(ενδεικτικού τύπου HAGER) | Τεμ. | 31000000 | 5 |  | 21,90 | 109,50 |
| 6662.136.001 | Χρονορελέ δύο χρόνων 1-60 sec. | Τεμ. | 31000000 | 5 |  | 15,90 | 79,50 |
| 6662.137.001 | Πρίζα Σούκο Εξωτερική Στεγανή με καπάκι | Τεμ. | 31000000 | 10 |  | 1,42 | 14,20 |
| 6662.138.001 | Χαλκός Γείωσης 16 καρε γαλβανιζέ 6 χιλιοστά (περίπου) | Μέτρα | 31000000 | 300 |  | 1,60 | 480,00 |
|  |  |  |  |  | ΥΠΟΣ. |  | 39.198,93 |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 9.407,74 |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 48.606,67 |

Για τα υλικά με αστερίσκο (*)   θα κατατεθούν δείγματα, τεχνικά φυλλάδια, CE και ISO των  εργοστασίων κατασκευής..

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ |  |  |  |  |  |  | «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» |  | «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων» |  | «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων» |  | «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΕΕΛ» |  | «Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διοικητικών» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 20.6662.0001 |  | 25.6672.02 |  | 25.6672.03 |  | 25.6672.04 |  | 10.6672.14 |  |
| Κωδικός Είδους Δήμου | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ ΜΕΤΡ. | CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ | ΠΟΣ | ΑΞΙΑ |
| 6662.100.001 | Ακρυλική Μπάλα Λευκή (Γλόμπος) Φ25 | Τεμ. | 31000000 | 0 | 7,25 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.100.002 | Ακρυλική Μπάλα Λευκή (Γλόμπος) Φ30 | Τεμ. | 31000000 | 0 | 8,30 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.102.001 | Ασφάλεια Μαχαιρωτή 63Α NH00 | Τεμ. | 31000000 | 60 | 1,25 | 75,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 60 | 75,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.102.002 | Ασφάλειες 4Α Γυάλινες (κοντές) | Τεμ. | 31000000 | 400 | 0,05 | 20,00 | 400 | 20,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.102.003 | Ασφάλειες 6Α Γυάλινες (κοντές) | Τεμ. | 31000000 | 400 | 0,05 | 20,00 | 400 | 20,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.102.004 | Ασφάλειες 8Α Γυάλινες (κοντές) | Τεμ. | 31000000 | 700 | 0,05 | 35,00 | 200 | 10,00 | 500 | 25,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.102.010 | Αυτόματη Ασφάλεια διπολική 2X25Α 4,5ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 10 | 5,30 | 53,00 | 0 | 0,00 | 5 | 26,50 | 5 | 26,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.102.011 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 10Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 20 | 2,28 | 45,60 | 10 | 22,80 | 10 | 22,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.102.012 | Ασφάλεια Αυτόματη μονοπολική 16Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 50 | 2,28 | 114,00 | 40 | 91,20 | 10 | 22,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.102.013 | Ασφάλεια Αυτόματη μονοπολική 20Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 30 | 2,28 | 68,40 | 20 | 45,60 | 10 | 22,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.102.014 | Ασφάλεια Αυτόματη μονοπολική 25Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 40 | 2,28 | 91,20 | 30 | 68,40 | 10 | 22,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.102.015 | Ασφάλεια Αυτόματη μονοπολική 32Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 21 | 2,28 | 47,88 | 11 | 25,08 | 10 | 22,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.102.016 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ16Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 3 | 11,65 | 34,95 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 3 | 34,95 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.102.017 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ20Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 | 11,65 | 46,60 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 4 | 46,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.102.018 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ25Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 | 11,65 | 46,60 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 4 | 46,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.102.019 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ32Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 | 11,65 | 46,60 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 4 | 46,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.102.020 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ40Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 | 11,65 | 46,60 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 4 | 46,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.102.021 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ63Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 | 16,60 | 66,40 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 4 | 66,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.103.001 | Ασφαλειοθήκη Καλωδίου Τύπου Κλέμας 5x20mm+Γείωση TM-3P 6,3Α/250V (Φάση - Ουδέτερο-Γείωση) | Τεμ. | 31000000 | 230 | 0,41 | 94,30 | 30 | 12,30 | 200 | 82,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.104.001 | Βάση Ρελέ ''UNIVERSAL'' 8 pin | Τεμ. | 31000000 | 20 | 0,95 | 19,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 20 | 19,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.105.001 | Γάντια Τάσης για Ηλεκτρολόγους (class 1-7500V) για προστασία από Ηλεκτρισμό | Τεμ. | 31000000 | 3 | 35,00 | 105,00 | 0 | 0,00 | 3 | 105,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.106.001 | Δεματικά καλωδίων 140x3.5mm (1 τεμ.= 1 φακελάκι 100τεμ) | Τεμ. | 31000000 | 15 | 0,67 | 10,05 | 0 | 0,00 | 15 | 10,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.106.002 | Δεματικά καλωδίων 360x4.5mm (1 τεμ.= 1 φακελάκι 100τεμ) | Τεμ. | 31000000 | 10 | 2,13 | 21,30 | 10 | 21,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.106.003 | Δεματικά καλωδίων 7.6 x 540mm 100τεμ | Τεμ. | 31000000 | 10 | 6,75 | 67,50 | 10 | 67,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.107.001 | Διακόπτης Ηλεκτρικής Ροής 1-30Min 230VAC | Τεμ. | 31000000 | 15 | 18,70 | 280,50 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 15 | 280,50 |  | 0,00 |
| 6662.107.002 | Διακόπτης Ροής 1'' για σωλήνα 1'' έως 8'' | Τεμ. | 31000000 | 4 | 19,82 | 79,28 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 | 79,28 |  | 0,00 |
| 6662.108.001 | Ενδεικτικές Λυχνίες Κόκκινη ράγας | Τεμ. | 31000000 | 10 | 1,12 | 11,20 | 10 | 11,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.109.001 | Επιτηρητής Ασυμμετρίας και Διαδοχής Φάσεων 380VAC | Τεμ. | 31000000 | 5 | 13,80 | 69,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 | 69,00 |  | 0,00 |
| 6662.109.002 | Επιτηρητης Στάθμης | Τεμ. | 31000000 | 5 | 15,23 | 76,15 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 | 76,15 |  | 0,00 |
| 6662.110.001 | Θερμικό για ρελέ (11-15KW) 23-32Α | Τεμ. | 31000000 | 5 | 10,25 | 51,25 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 | 51,25 |  | 0,00 |
| 6662.110.002 | Θερμικό για ρελέ (18.5-45KW) 30-40Α | Τεμ. | 31000000 | 0 | 10,88 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.110.003 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 1.6-2.5Α | Τεμ. | 31000000 | 3 | 4,90 | 14,70 | 0 | 0,00 | 3 | 14,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.110.004 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 2.5-4Α | Τεμ. | 31000000 | 3 | 4,90 | 14,70 | 0 | 0,00 | 3 | 14,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.110.005 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 23-32Α | Τεμ. | 31000000 | 3 | 10,25 | 30,75 | 0 | 0,00 | 3 | 30,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.110.006 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 5.5-8Α | Τεμ. | 31000000 | 3 | 4,90 | 14,70 | 0 | 0,00 | 3 | 14,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.110.007 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 7-10Α | Τεμ. | 31000000 | 5 | 4,90 | 24,50 | 0 | 0,00 | 5 | 24,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.111.001 | Καλώδιο FLAT-4 άσπρο | Μέτρα | 31000000 | 0 | 0,75 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.111.002 | Καλώδιο HO3VVF 2x0,75mm2 | Μέτρα | 31000000 | 0 | 0,18 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.111.003 | Καλώδιο UTP CCA CAT6 | Μέτρα | 31000000 | 1.200 | 0,37 | 444,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1200 | 444,00 |
| 6662.111.004 | Καλώδιο UTP Εξωτερικού χώρου CAT6 | Μέτρα | 31000000 | 1.200 | 0,40 | 480,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1200 | 480,00 |
| 6662.111.005 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x1,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 400 | 0,43 | 172,00 | 400 | 172,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.111.006 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x2,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 600 | 0,67 | 402,00 | 600 | 402,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.111.007 | Καλώδιο ΝΥΑ 1Χ1,5 | Μέτρα | 31000000 | 300 | 0,11 | 33,00 | 300 | 33,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.111.008 | Καλώδιο ΝΥΑ 1Χ2,5 | Μέτρα | 31000000 | 200 | 0,19 | 38,00 | 200 | 38,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.111.009 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ10 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 100 | 2,71 | 271,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100 | 271,00 |  | 0,00 |
| 6662.111.010 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ2,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 300 | 0,67 | 201,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 300 | 201,00 |  | 0,00 |
| 6662.111.011 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 4Χ6 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 100 | 2,06 | 206,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100 | 206,00 |  | 0,00 |
| 6662.111.012 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 5Χ10 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 100 | 3,87 | 387,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 100 | 387,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.111.013 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 5Χ2,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 500 | 1,07 | 535,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 500 | 535,00 |  | 0,00 |
| 6662.111.014 | Καλώδιο( NYMHY) HO5VV-F εύκαμπτο 3x1 mm2 Μανδ. PVC 300/500V | Μέτρα | 31000000 | 300 | 0,31 | 93,00 | 300 | 93,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.111.015 | Καλώδιο( NYMHY) HO5VV-F εύκαμπτο 3x1,5 mm2 Μανδ. PVC 300/500V | Μέτρα | 31000000 | 500 | 0,43 | 215,00 | 500 | 215,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.138.001 | ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED 50W,6500Κ,ΤΑΣΗ 100-240V, IP65, IK08,ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ 120lm/w,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 30.000 ΩΡΕΣ,Class II ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α++ | Τεμ. | 31000000 | 18 | 25,20 | 453,60 | 18 | 453,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.138.002 | ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED 100W, 6500Κ,ΤΑΣΗ 100-240V, IP65, IK08, ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ 190lm/w,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 70.000 ΩΡΕΣ,Class I ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+,100,00 on/off,pf>0,95,Ra>75, 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | Τεμ. | 31000000 | 20 | 35,70 | 714,00 | 20 | 714,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.138.003 | ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED 150W, 6500Κ,ΤΑΣΗ 100-240V, IP65, IK08, ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ 190lm/w,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 70.000 ΩΡΕΣ,Class I ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+,100,00 on/off,pf>0,95,Ra>75, 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | Τεμ. | 31000000 | 10 | 50,50 | 505,00 | 10 | 505,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.112.001 | Κανάλι Αυτοκολλητο UTP 20χ10 2μ | ΤΕΜ | 31000000 | 100 | 2,41 | 241,00 | 20 | 48,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 50 | 120,50 | 30 | 72,30 |
| 6662.112.002 | Κανάλι καλωδίων δαπέδου οβάλ μήκους 2m διατομής 50x11mm | ΤΕΜ | 31000000 | 40 | 2,41 | 96,40 | 40 | 96,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.113.001 | Καρφιά Ρομπότ 18 mm | Τεμ. | 31000000 | 200 | 0,06 | 12,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 200 | 12,00 |  | 0,00 |
| 6662.114.001 | Κλέμα Άσπρη 10mm2 (1 τεμ.= 1 σειρά των 12 τεμαχίων) | Τεμ. | 31000000 | 20 | 0,74 | 14,80 | 20 | 14,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.114.002 | Κλέμα Άσπρη 16mm2 (1 τεμ.= 1 σειρά των 12 τεμαχίων) | Τεμ. | 31000000 | 30 | 1,00 | 30,00 | 30 | 30,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.114.003 | Κλέμες 4-6 m2 (1 τεμ.= 1 σειρά των 12 τεμαχίων) | Τεμ. | 31000000 | 25 | 0,40 | 10,00 | 25 | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.115.001 | Κλιπσάκια RJ11 | Τεμ. | 31000000 | 0 | 0,04 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.116.001 | Κονέκτορ RJ-45 για UTP καλώδιο θωρακισμένο | Τεμ. | 31000000 | 0 | 0,05 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.117.001 | Λάμπα LED 16W,Α60 και Ε27, 4000Κ, τάση λειτουργίας 180-260V, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 25000H και 1650LM αντίστοιχα, με τρία χρόνια εγγύηση * | Τεμ. | 31000000 | 30 | 3,30 | 99,00 | 30 | 99,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.117.002 | Λάμπα LED Φθορίου, εκατόν είκοσι (120) εκατοστών, 18W, 4000K, τάση λειτουργίας 175-265V,εγγύηση τέσσερα (4) έτη, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 2160LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 40 | 1,90 | 76,00 | 40 | 76,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.117.003 | Λάμπα LED Φθορίου, εκατόν πενήντα (150) εκατοστών, 22-24W, 4000K, τάση λειτουργίας 175-265V,εγγύηση τέσσερα (4) έτη, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 2760LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 10 | 3,40 | 34,00 | 10 | 34,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.117.004 | Λάμπα LED SL 20W,E27,6500K,IP65,IK10, με πρισματικό κάλυμμα και εσωτερικό διαχύτη, τάση λειτουργίας 170-250V, μοίρες 270◦,διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40000H και 2000LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 100 | 3,00 | 300,00 | 100 | 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.117.005 | Λάμπα LED E27 με 30W απιοειδούς σχήματος , 2700Κ, IP65, τάση λειτουργίας 80-260V,μοίρες 360, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 3300LM αντίστοιχα,ύψος 180mm & διάμετρο 80mm * | Τεμ. | 31000000 | 100 | 6,70 | 670,00 | 100 | 670,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.117.006 | Λάμπα LED E40 με 57-58W απιοειδούς σχήματος , 2050Κ, IP44, τάση λειτουργίας 100-240V,θερμοκρασία λειτουργίας -30◦C -+45◦C,διαμέτρου έως 100mm και ύψος εως 290mm διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 6300LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 300 | 13,90 | 4170,00 | 300 | 4170,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.117.007 | Λάμπα LED E40 με 57-58W απιοειδούς σχήματος , 6500Κ, IP65, τάση λειτουργίας 80-265V,θερμοκρασία λειτουργίας -30◦C - +45◦C,διαμέτρου έως 100mm και ύψος εως 290mm,μοίρες 330◦ διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 5800LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 508 | 13,90 | 7061,20 | 508 | 7061,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.117.008 | Λάμπα LED τυπου SL με 18W, 6500K, IP65 ,ΙΚ08,τάση λειτουργίας 165-265V, μοίρες 180◦,διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 50.000H και 2015LM αντίστοιχα,ON/OFF 100.000 * | Τεμ. | 31000000 | 6.000 | 1,92 | 11520,00 | 6.000 | 11520,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.117.009 | Λάμπα LED τυπου SL με 24W, 6500K, IP65,IK08, ,τάση λειτουργίας 165-265V,μοίρες 220◦, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 50.000H και 2400LM αντίστοιχα ,ON/OFF 100.000* | Τεμ. | 31000000 | 100 | 2,38 | 238,00 | 100 | 238,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.117.010 | Λάμπα προβολέα σωληνωτή 400W,E40,6400K,φωτεινή ροή 40.400lm, διάρκεια ζωής 20.000 ώρες,θερμοκρασία λειτουργίας -30◦C - +45◦C* | Τεμ. | 31000000 | 10 | 5,10 | 51,00 | 10 | 51,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.117.011 | Λάμπα HQI R7S, 150W, 230V* | Τεμ. | 31000000 | 10 | 3,70 | 37,00 | 10 | 37,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.117.012 | Λάμπα Νατρίου Ε40, 100W, σχήμα σωληνωτή* | Τεμ. | 31000000 | 10 | 3,70 | 37,00 | 10 | 37,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.118.001 | Μούφα RJ45 8P/8C 1:1 UTP CAT6 | Τεμ. | 31000000 | 0 | 0,32 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.119.001 | Μπαλαντέζα ανοιχτού τύπου με 4 σούκο & 25μ καλώδιο μαύρο PVC 3x1,5mm² | Τεμ. | 31000000 | 2 | 19,70 | 39,40 | 2 | 39,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.120.001 | Μπαταρία, 5Ah,12V, κλειστού τύπου, διαστάσεις:90x70x107mm. μολύβδου, κατάλληλη για χρήση standby, ups, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, ιατρικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα. | ΤΕΜ | 31000000 | 0 | 21,77 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.120.002 | Μπαταρία, 7.2Ah,12V, κλειστού τύπου, διαστάσεις: 151x65x94mm, μολύβδου, κατάλληλη για χρήση standby, ups, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, ιατρικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα. | Τεμ. | 31000000 | 0 | 16,13 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.120.003 | Μπαταρία, 9Ah,12V, κλειστού τύπου, διαστάσεις: 151x65x94mm, μολύβδου, κατάλληλη για χρήση standby, ups, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, ιατρικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα. | ΤΕΜ | 31000000 | 0 | 20,16 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.121.001 | Ντουί προβολέα για λάμπα ιωδίνης R7S | Τεμ. | 31000000 | 0 | 1,80 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.122.001 | Ντουί Ε27 με ροδέλα (τύπου ΔΕΗ πορσελάνη καλής ποιότητας) | Τεμ. | 31000000 | 200 | 0,54 | 108,00 | 200 | 108,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.122.002 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 | Τεμ. | 31000000 | 60 | 1,10 | 66,00 | 60 | 66,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.122.003 | ΝΤΟΥΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΑΠΟ Ε27 ΣΕ Ε40 | Τεμ. | 31000000 | 60 | 1,33 | 79,80 | 60 | 79,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.123.001 | Πολύμπριζο 3 Θέσεων σούκο με διακόπτη καλώδιο 3m Λευκό 3Χ1mm² 2500W 220-240V | Τεμ. | 31000000 | 50 | 2,58 | 129,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 50 | 129,00 |
| 6662.123.002 | Πολύμπριζο 4 Θέσεων σούκο με διακόπτη καλώδιο 3m Λευκό 3Χ1mm² 2500W 220-240V | Τεμ. | 31000000 | 100 | 3,70 | 370,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 370,00 |
| 6662.124.001 | Προβολέας led 100w,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥14500lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 * | Τεμ. | 31000000 | 10 | 18,00 | 180,00 | 10 | 180,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.124.002 | Προβολέας led 150w,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥21750lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 | Τεμ. | 31000000 | 10 | 30,10 | 301,00 | 10 | 301,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.124.003 | Προβολέας led 200w,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥29000lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 | Τεμ. | 31000000 | 10 | 47,70 | 477,00 | 10 | 477,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.124.004 | Προβολέας led 300w,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥43500lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 | Τεμ. | 31000000 | 3 | 75,90 | 227,70 | 3 | 227,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.124.005 | Προβολέας led 50w SMD,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥7250lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 * | Τεμ. | 31000000 | 10 | 10,80 | 108,00 | 10 | 108,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.125.001 | Ρελέ διαρροής 2x40A 300mA με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 10 | 22,25 | 222,50 | 10 | 222,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.125.002 | Ρελέ διαρροής 4x40A ,300mA, με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 10 | 29,80 | 298,00 | 10 | 298,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.125.003 | Ρελέ Διαφυγής ράγας 2x40A 30mA με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 2 | 22,25 | 44,50 | 0 | 0,00 | 2 | 44,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.125.004 | Ρελέ Διαφυγής ράγας 4x40A 30mA με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 2 | 29,80 | 59,60 | 0 | 0,00 | 2 | 59,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.125.005 | Ρελέ Διαφυγής ράγας 4x63A 30mA με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 2 | 47,90 | 95,80 | 0 | 0,00 | 2 | 95,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.125.006 | Ρελέ ισχύος 11KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 10 | 7,85 | 78,50 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10 | 78,50 |  | 0,00 |
| 6662.125.007 | Ρελέ ισχύος 15KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 15 | 8,45 | 126,75 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 15 | 126,75 |  | 0,00 |
| 6662.125.008 | Ρελέ ισχύος 18,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 6 | 18,45 | 110,70 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6 | 110,70 |  | 0,00 |
| 6662.125.009 | Ρελέ ισχύος 22KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 6 | 20,20 | 121,20 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6 | 121,20 |  | 0,00 |
| 6662.125.010 | Ρελέ ισχύος 7,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 10 | 5,32 | 53,20 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10 | 53,20 |  | 0,00 |
| 6662.125.011 | Ρελέ ισχύος 7,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 0 | 5,32 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.125.012 | Ρελέ φορτίου 11KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 0 | 7,85 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.125.013 | Ρελέ φορτίου 2Χ20 Α | Τεμ. | 31000000 | 5 | 6,80 | 34,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 | 34,00 |  | 0,00 |
| 6662.125.014 | Ρελέ φορτίου 4Χ25 Α | Τεμ. | 31000000 | 5 | 15,20 | 76,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 | 76,00 |  | 0,00 |
| 6662.125.015 | Ρελέ τύπου λυχνίας 220 V 8PIN | Τεμ. | 31000000 | 15 | 2,95 | 44,25 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 15 | 44,25 |  | 0,00 |
| 6662.126.001 | Ρόκα 10/35 | Κουτί | 31000000 | 0 | 0,80 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.126.002 | Ρόκα 12/35 | Κουτί | 31000000 | 0 | 0,98 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.127.001 | Σπιράλ HELIFLEX Φ16 | Μέτρα | 31000000 | 100 | 0,39 | 39,00 | 0 | 0,00 | 100 | 39,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.128.001 | Σφιγκτηρας γειωσεως ηλεκτροδιου 3/4'' ορειχαλκινος | Τεμ. | 31000000 | 6 | 0,80 | 4,80 | 0 | 0,00 | 6 | 4,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.129.001 | Ταινία EPR Μονωτική Αυτοβουλκαζόμενη (χωρίς κόλλα)19mmX0,756mm 9,15m Μαύρη 3M | Τεμ. | 31000000 | 10 | 3,00 | 30,00 | 0 | 0,00 | 10 | 30,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.129.003 | Ταινία PVC Μονωτική 19mmX0,13mm 20m 3M | Τεμ. | 31000000 | 200 | 0,35 | 70,00 | 200 | 70,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.130.001 | Τσέρκι διάτρητο | Τεμ. | 31000000 | 2 | 1,76 | 3,52 | 0 | 0,00 | 2 | 3,52 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.131.001 | Φις Σούκο Αρσενικό πλάγιο γωνιακό λευκό | Τεμ. | 31000000 | 20 | 0,56 | 11,20 | 20 | 11,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.131.002 | Φις Σούκο Θηλυκό | Τεμ. | 31000000 | 20 | 0,68 | 13,60 | 20 | 13,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.132.001 | Φλοτέρ ηλεκτρικό | Τεμ. | 31000000 | 10 | 7,40 | 74,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10 | 74,00 |  | 0,00 |
| 6662.133.001 | Φωτιστικό Οδών με Βραχίονα LED 70W ,4000Κ,τάση 100-240V,φωτεινή ροή 10150lm,διάρκεια ζωής 60.000Hours,Ra ≥70,Pf ≥ 90,IP66,IK09,Class II,αντικεραυνική προστασία 10KV (εγκεκριμένου τύπου από ΔΕΗ)* | Τεμ. | 31000000 | 40 | 42,90 | 1716,00 | 25 | 1072,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 15 | 643,50 |  | 0,00 |
| 6662.133.010 | Φωτιστικό Οδού Ηλιακό LED SMD με ανιχνευτή κίνησης κατασκευασμένο απο χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, χρώματος ΓΚΡΙ, ισχύς 60W, θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, φωτεινή ροή 5100 LUMEN, 85lumen/Watt,60 lumen/ Chip, ΣΥΝΟΛΟ Chip 90, διάρκεια ζωής 50.000 ώρες, βαθμός κρούσης ΙΚ07, βαθμός στεγανότητας ΙΡ65,Ra ≥80, ενεργειακή κλάση Α+, γωνία δέσμης 120◦, θερμοκρασία λειτουργίας -25◦C -+45◦C, κλάση ΙΙI, χρόνος φόρτισης μπαταρίας 5-6 ώρες, χρόνος αποφόρτισης 12 ώρες , δύο (2) χρόνια εγγύηση. | Τεμ. | 31000000 | 20 | 47,00 | 940,00 | 20 | 940,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.134.001 | Φωτοκύταρο μέρας-νύχτας,50/60Hz,16A,φωτεινότητα 2…1000Lux,στεγανότητα ΙΡ55,θερμοκρασία λειτουργίας -25◦C - +45◦C | Τεμ. | 31000000 | 30 | 15,80 | 474,00 | 25 | 395,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 | 79,00 |  | 0,00 |
| 6662.135.001 | Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας , 24 ωρών, με εφεδρεία μέσω μπαταρίας 200h/230V,16Α ,κύκλοι μεταγωγής 50.000,θερμοκρασία λειτουργίας -10 έω 55 ◦ Cﹾ(ενδεικτικού τύπου HAGER) | Τεμ. | 31000000 | 5 | 21,90 | 109,50 | 5 | 109,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.136.001 | Χρονορελέ δύο χρόνων 1-60 sec. | Τεμ. | 31000000 | 5 | 15,90 | 79,50 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 | 79,50 |  | 0,00 |
| 6662.137.001 | Πρίζα Σούκο Εξωτερική Στεγανή με καπάκι | Τεμ. | 31000000 | 10 | 1,42 | 14,20 | 0 | 0,00 | 10 | 14,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6662.138.001 | Χαλκός Γείωσης 16 καρε γαλβανιζέ 6 χιλιοστά (περίπου) | Μέτρα | 31000000 | 300 | 1,60 | 480,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 300 | 480,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ΥΠΟΣ. | 39.198,93 | ΥΠΟΣΥΝ. | 32.252,78 | ΥΠΟΣΥΝ. | 753,32 | ΥΠΟΣΥΝ. | 795,25 | ΥΠΟΣΥΝ. | 3.902,28 | ΥΠΟΣΥΝ. | 1.495,30 |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 9.407,74 | ΦΠΑ 24% | 7.740,67 | ΦΠΑ 24% | 180,80 | ΦΠΑ 24% | 190,86 | ΦΠΑ 24% | 936,55 | ΦΠΑ 24% | 358,87 |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 48.606,67 | ΣΥΝ. 1 | 39.993,45 | ΣΥΝ. 2. | 934,12 | ΣΥΝ.3 | 986,11 | ΣΥΝ.4 | 4.838,83 | ΣΥΝ.5 | 1.854,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |  |  | 48.606,67 |  |  |  |  |  |  |

Για τα υλικά με αστερίσκο (*) που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα,  θα κατατεθούν δείγματα, τεχνικά φυλλάδια, CE και ISO των εργοστασίων κατασκευής.

Συγκεντρωτικά :

| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κ.Α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | CPV | ΠΟΣΟ | ΦΠΑ 24% | ΣΥΝΟΛΟ |
| 20.6662.0001 | «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» | 31000000 | 32.252,78 | 7.740,67 | 39.993,45 |
| 25.6672.02 | «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων» | 31000000 | 753,32 | 180,80 | 934,12 |
| 25.6672.03 | «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων» | 31000000 | 795,25 | 190,86 | 986,11 |
| 25.6672.04 | «Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΕΕΛ» | 31000000 | 3.902,28 | 936,55 | 4.838,83 |
| 10.6672.14 | «Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διοικητικών» |  | 1.495,30 | 358,87 | 1.854,17 |
|  |  |  | 39.198,93 | 9.407,74 | 48.606,67 |

Οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας δύναται να προσαυξηθούν ή να μειωθούν χωρίς να υπερβούν το ποσό της ανάθεσης. Στην τιμή των λαμπτήρων συμπεριλαμβάνεται και η εισφορά ανακύκλωσης. Τα προϊόντα που θα προσφερθούν θα πρέπει να μην είναι αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Ο Δήμος θα επιλέξει την συμφερότερη προσφορά από οικονομικής άποψης (βάσει τιμής).

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ

| Κωδικός Είδους Δήμου | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ ΜΕΤΡ. | CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6662.100.001 | Ακρυλική Μπάλα Λευκή (Γλόμπος) Φ25 | Τεμ. | 31000000 | 0 |  |  |  |
| 6662.100.002 | Ακρυλική Μπάλα Λευκή (Γλόμπος) Φ30 | Τεμ. | 31000000 | 0 |  |  |  |
| 6662.102.001 | Ασφάλεια Μαχαιρωτή 63Α NH00 | Τεμ. | 31000000 | 60 |  |  |  |
| 6662.102.002 | Ασφάλειες 4Α Γυάλινες (κοντές) | Τεμ. | 31000000 | 400 |  |  |  |
| 6662.102.003 | Ασφάλειες 6Α Γυάλινες (κοντές) | Τεμ. | 31000000 | 400 |  |  |  |
| 6662.102.004 | Ασφάλειες 8Α Γυάλινες (κοντές) | Τεμ. | 31000000 | 700 |  |  |  |
| 6662.102.010 | Αυτόματη Ασφάλεια διπολική 2X25Α 4,5ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.102.011 | Αυτόματη Ασφάλεια μονοπολική 10Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 20 |  |  |  |
| 6662.102.012 | Ασφάλεια Αυτόματη μονοπολική 16Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 50 |  |  |  |
| 6662.102.013 | Ασφάλεια Αυτόματη μονοπολική 20Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 30 |  |  |  |
| 6662.102.014 | Ασφάλεια Αυτόματη μονοπολική 25Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 40 |  |  |  |
| 6662.102.015 | Ασφάλεια Αυτόματη μονοπολική 32Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 21 |  |  |  |
| 6662.102.016 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ16Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 3 |  |  |  |
| 6662.102.017 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ20Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 |  |  |  |
| 6662.102.018 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ25Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 |  |  |  |
| 6662.102.019 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ32Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 |  |  |  |
| 6662.102.020 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ40Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 |  |  |  |
| 6662.102.021 | Ασφάλεια Αυτόματη τριπολική 3Χ63Α 6ΚΑ C με ανεξίτηλη εκτύπωση σημάνσεων και διακριτικών με λέϊζερ,βαθμός προστασίας μικροαυτόματου ΙΡ40,αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000 | Τεμ. | 31000000 | 4 |  |  |  |
| 6662.103.001 | Ασφαλειοθήκη Καλωδίου Τύπου Κλέμας 5x20mm+Γείωση TM-3P 6,3Α/250V (Φάση - Ουδέτερο-Γείωση) | Τεμ. | 31000000 | 230 |  |  |  |
| 6662.104.001 | Βάση Ρελέ ''UNIVERSAL'' 8 pin | Τεμ. | 31000000 | 20 |  |  |  |
| 6662.105.001 | Γάντια Τάσης για Ηλεκτρολόγους (class 1-7500V) για προστασία από Ηλεκτρισμό | Τεμ. | 31000000 | 3 |  |  |  |
| 6662.106.001 | Δεματικά καλωδίων 140x3.5mm (1 τεμ.= 1 φακελάκι 100τεμ) | Τεμ. | 31000000 | 15 |  |  |  |
| 6662.106.002 | Δεματικά καλωδίων 360x4.5mm (1 τεμ.= 1 φακελάκι 100τεμ) | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.106.003 | Δεματικά καλωδίων 7.6 x 540mm 100τεμ | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.107.001 | Διακόπτης Ηλεκτρικής Ροής 1-30Min 230VAC | Τεμ. | 31000000 | 15 |  |  |  |
| 6662.107.002 | Διακόπτης Ροής 1'' για σωλήνα 1'' έως 8'' | Τεμ. | 31000000 | 4 |  |  |  |
| 6662.108.001 | Ενδεικτικές Λυχνίες Κόκκινη ράγας | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.109.001 | Επιτηρητής Ασυμμετρίας και Διαδοχής Φάσεων 380VAC | Τεμ. | 31000000 | 5 |  |  |  |
| 6662.109.002 | Επιτηρητης Στάθμης | Τεμ. | 31000000 | 5 |  |  |  |
| 6662.110.001 | Θερμικό για ρελέ (11-15KW) 23-32Α | Τεμ. | 31000000 | 5 |  |  |  |
| 6662.110.002 | Θερμικό για ρελέ (18.5-45KW) 30-40Α | Τεμ. | 31000000 | 0 |  |  |  |
| 6662.110.003 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 1.6-2.5Α | Τεμ. | 31000000 | 3 |  |  |  |
| 6662.110.004 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 2.5-4Α | Τεμ. | 31000000 | 3 |  |  |  |
| 6662.110.005 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 23-32Α | Τεμ. | 31000000 | 3 |  |  |  |
| 6662.110.006 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 5.5-8Α | Τεμ. | 31000000 | 3 |  |  |  |
| 6662.110.007 | Θερμικό για ρελέ (4-7.5KW) 7-10Α | Τεμ. | 31000000 | 5 |  |  |  |
| 6662.111.001 | Καλώδιο FLAT-4 άσπρο | Μέτρα | 31000000 | 0 |  |  |  |
| 6662.111.002 | Καλώδιο HO3VVF 2x0,75mm2 | Μέτρα | 31000000 | 0 |  |  |  |
| 6662.111.003 | Καλώδιο UTP CCA CAT6 | Μέτρα | 31000000 | 1.200 |  |  |  |
| 6662.111.004 | Καλώδιο UTP Εξωτερικού χώρου CAT6 | Μέτρα | 31000000 | 1.200 |  |  |  |
| 6662.111.005 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x1,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 400 |  |  |  |
| 6662.111.006 | Καλώδιο ΝΥY (J1VV-U) 3x2,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 600 |  |  |  |
| 6662.111.007 | Καλώδιο ΝΥΑ 1Χ1,5 | Μέτρα | 31000000 | 300 |  |  |  |
| 6662.111.008 | Καλώδιο ΝΥΑ 1Χ2,5 | Μέτρα | 31000000 | 200 |  |  |  |
| 6662.111.009 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ10 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 100 |  |  |  |
| 6662.111.010 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 3Χ2,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 300 |  |  |  |
| 6662.111.011 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 4Χ6 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 100 |  |  |  |
| 6662.111.012 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 5Χ10 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 100 |  |  |  |
| 6662.111.013 | Καλώδιο ΝΥΥ J1VV-U 5Χ2,5 mm2 600/1000V | Μέτρα | 31000000 | 500 |  |  |  |
| 6662.111.014 | Καλώδιο( NYMHY) HO5VV-F εύκαμπτο 3x1 mm2 Μανδ. PVC 300/500V | Μέτρα | 31000000 | 300 |  |  |  |
| 6662.111.015 | Καλώδιο( NYMHY) HO5VV-F εύκαμπτο 3x1,5 mm2 Μανδ. PVC 300/500V | Μέτρα | 31000000 | 500 |  |  |  |
| 6662.138.001 | ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED 50W,6500Κ,ΤΑΣΗ 100-240V, IP65, IK08,ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ 120lm/w,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 30.000 ΩΡΕΣ,Class II ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α++ | Τεμ. | 31000000 | 18 |  |  |  |
| 6662.138.002 | ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED 100W, 6500Κ,ΤΑΣΗ 100-240V, IP65, IK08, ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ 190lm/w,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 70.000 ΩΡΕΣ,Class I ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+,100,00 on/off,pf>0,95,Ra>75, 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | Τεμ. | 31000000 | 20 |  |  |  |
| 6662.138.003 | ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED 150W, 6500Κ,ΤΑΣΗ 100-240V, IP65, IK08, ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ 190lm/w,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 70.000 ΩΡΕΣ,Class I ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+,100,00 on/off,pf>0,95,Ra>75, 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.112.001 | Κανάλι Αυτοκολλητο UTP 20χ10 2μ | ΤΕΜ | 31000000 | 100 |  |  |  |
| 6662.112.002 | Κανάλι καλωδίων δαπέδου οβάλ μήκους 2m διατομής 50x11mm | ΤΕΜ | 31000000 | 40 |  |  |  |
| 6662.113.001 | Καρφιά Ρομπότ 18 mm | Τεμ. | 31000000 | 200 |  |  |  |
| 6662.114.001 | Κλέμα Άσπρη 10mm2 (1 τεμ.= 1 σειρά των 12 τεμαχίων) | Τεμ. | 31000000 | 20 |  |  |  |
| 6662.114.002 | Κλέμα Άσπρη 16mm2 (1 τεμ.= 1 σειρά των 12 τεμαχίων) | Τεμ. | 31000000 | 30 |  |  |  |
| 6662.114.003 | Κλέμες 4-6 m2 (1 τεμ.= 1 σειρά των 12 τεμαχίων) | Τεμ. | 31000000 | 25 |  |  |  |
| 6662.115.001 | Κλιπσάκια RJ11 | Τεμ. | 31000000 | 0 |  |  |  |
| 6662.116.001 | Κονέκτορ RJ-45 για UTP καλώδιο θωρακισμένο | Τεμ. | 31000000 | 0 |  |  |  |
| 6662.117.001 | Λάμπα LED 16W,Α60 και Ε27, 4000Κ, τάση λειτουργίας 180-260V, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 25000H και 1650LM αντίστοιχα, με τρία χρόνια εγγύηση * | Τεμ. | 31000000 | 30 |  |  |  |
| 6662.117.002 | Λάμπα LED Φθορίου, εκατόν είκοσι (120) εκατοστών, 18W, 4000K, τάση λειτουργίας 175-265V,εγγύηση τέσσερα (4) έτη, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 2160LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 40 |  |  |  |
| 6662.117.003 | Λάμπα LED Φθορίου, εκατόν πενήντα (150) εκατοστών, 22-24W, 4000K, τάση λειτουργίας 175-265V,εγγύηση τέσσερα (4) έτη, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 2760LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.117.004 | Λάμπα LED SL 20W,E27,6500K,IP65,IK10, με πρισματικό κάλυμμα και εσωτερικό διαχύτη, τάση λειτουργίας 170-250V, μοίρες 270◦,διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40000H και 2000LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 100 |  |  |  |
| 6662.117.005 | Λάμπα LED E27 με 30W απιοειδούς σχήματος , 2700Κ, IP65, τάση λειτουργίας 80-260V,μοίρες 360, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 3300LM αντίστοιχα,ύψος 180mm & διάμετρο 80mm * | Τεμ. | 31000000 | 100 |  |  |  |
| 6662.117.006 | Λάμπα LED E40 με 57-58W απιοειδούς σχήματος , 2050Κ, IP44, τάση λειτουργίας 100-240V,θερμοκρασία λειτουργίας -30◦C -+45◦C,διαμέτρου έως 100mm και ύψος εως 290mm διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 6300LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 300 |  |  |  |
| 6662.117.007 | Λάμπα LED E40 με 57-58W απιοειδούς σχήματος , 6500Κ, IP65, τάση λειτουργίας 80-265V,θερμοκρασία λειτουργίας -30◦C - +45◦C,διαμέτρου έως 100mm και ύψος εως 290mm,μοίρες 330◦ διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 40.000H και 5800LM αντίστοιχα * | Τεμ. | 31000000 | 508 |  |  |  |
| 6662.117.008 | Λάμπα LED τυπου SL με 18W, 6500K, IP65 ,ΙΚ08,τάση λειτουργίας 165-265V, μοίρες 180◦,διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 50.000H και 2015LM αντίστοιχα,ON/OFF 100.000 * | Τεμ. | 31000000 | 6.000 |  |  |  |
| 6662.117.009 | Λάμπα LED τυπου SL με 24W, 6500K, IP65,IK08, ,τάση λειτουργίας 165-265V,μοίρες 220◦, διάρκεια ζωής και φωτεινή ροή τουλάχιστον 50.000H και 2400LM αντίστοιχα ,ON/OFF 100.000* | Τεμ. | 31000000 | 100 |  |  |  |
| 6662.117.010 | Λάμπα προβολέα σωληνωτή 400W,E40,6400K,φωτεινή ροή 40.400lm, διάρκεια ζωής 20.000 ώρες,θερμοκρασία λειτουργίας -30◦C - +45◦C* | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.117.011 | Λάμπα HQI R7S, 150W, 230V* | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.117.012 | Λάμπα Νατρίου Ε40, 100W, σχήμα σωληνωτή* | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.118.001 | Μούφα RJ45 8P/8C 1:1 UTP CAT6 | Τεμ. | 31000000 | 0 |  |  |  |
| 6662.119.001 | Μπαλαντέζα ανοιχτού τύπου με 4 σούκο & 25μ καλώδιο μαύρο PVC 3x1,5mm² | Τεμ. | 31000000 | 2 |  |  |  |
| 6662.120.001 | Μπαταρία, 5Ah,12V, κλειστού τύπου, διαστάσεις:90x70x107mm. μολύβδου, κατάλληλη για χρήση standby, ups, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, ιατρικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα. | ΤΕΜ | 31000000 | 0 |  |  |  |
| 6662.120.002 | Μπαταρία, 7.2Ah,12V, κλειστού τύπου, διαστάσεις: 151x65x94mm, μολύβδου, κατάλληλη για χρήση standby, ups, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, ιατρικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα. | Τεμ. | 31000000 | 0 |  |  |  |
| 6662.120.003 | Μπαταρία, 9Ah,12V, κλειστού τύπου, διαστάσεις: 151x65x94mm, μολύβδου, κατάλληλη για χρήση standby, ups, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, ιατρικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα. | ΤΕΜ | 31000000 | 0 |  |  |  |
| 6662.121.001 | Ντουί προβολέα για λάμπα ιωδίνης R7S | Τεμ. | 31000000 | 0 |  |  |  |
| 6662.122.001 | Ντουί Ε27 με ροδέλα (τύπου ΔΕΗ πορσελάνη καλής ποιότητας) | Τεμ. | 31000000 | 200 |  |  |  |
| 6662.122.002 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 | Τεμ. | 31000000 | 60 |  |  |  |
| 6662.122.003 | ΝΤΟΥΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΑΠΟ Ε27 ΣΕ Ε40 | Τεμ. | 31000000 | 60 |  |  |  |
| 6662.123.001 | Πολύμπριζο 3 Θέσεων σούκο με διακόπτη καλώδιο 3m Λευκό 3Χ1mm² 2500W 220-240V | Τεμ. | 31000000 | 50 |  |  |  |
| 6662.123.002 | Πολύμπριζο 4 Θέσεων σούκο με διακόπτη καλώδιο 3m Λευκό 3Χ1mm² 2500W 220-240V | Τεμ. | 31000000 | 100 |  |  |  |
| 6662.124.001 | Προβολέας led 100w,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥14500lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 * | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.124.002 | Προβολέας led 150w,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥21750lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.124.003 | Προβολέας led 200w,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥29000lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.124.004 | Προβολέας led 300w,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥43500lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 | Τεμ. | 31000000 | 3 |  |  |  |
| 6662.124.005 | Προβολέας led 50w SMD,θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, τάση 220-240V,50/60Hz,φωτεινή ροή ≥ 145lm/w (≥7250lm),διάρκεια ζωής 50.000 ώρες,δέσμη φωτός 120◦,στεγανότητα ΙΡ65 * | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.125.001 | Ρελέ διαρροής 2x40A 300mA με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.125.002 | Ρελέ διαρροής 4x40A ,300mA, με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.125.003 | Ρελέ Διαφυγής ράγας 2x40A 30mA με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 2 |  |  |  |
| 6662.125.004 | Ρελέ Διαφυγής ράγας 4x40A 30mA με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 2 |  |  |  |
| 6662.125.005 | Ρελέ Διαφυγής ράγας 4x63A 30mA με ανεξίτηλη εκτύπωση με λέϊζερ,διπλους θαλάμους ασφάλειας,μπουτόν δοκιμής και δυνατότητα σύνδεσης με μονάδα αυτόματης προσαρμογής.Αριθμός μηχανικών χειρισμών 20.000(ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ) | Τεμ. | 31000000 | 2 |  |  |  |
| 6662.125.006 | Ρελέ ισχύος 11KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.125.007 | Ρελέ ισχύος 15KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 15 |  |  |  |
| 6662.125.008 | Ρελέ ισχύος 18,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 6 |  |  |  |
| 6662.125.009 | Ρελέ ισχύος 22KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 6 |  |  |  |
| 6662.125.010 | Ρελέ ισχύος 7,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.125.011 | Ρελέ ισχύος 7,5KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 0 |  |  |  |
| 6662.125.012 | Ρελέ φορτίου 11KW 1NO+1NC πηνίο 230V | Τεμ. | 31000000 | 0 |  |  |  |
| 6662.125.013 | Ρελέ φορτίου 2Χ20 Α | Τεμ. | 31000000 | 5 |  |  |  |
| 6662.125.014 | Ρελέ φορτίου 4Χ25 Α | Τεμ. | 31000000 | 5 |  |  |  |
| 6662.125.015 | Ρελέ τύπου λυχνίας 220 V 8PIN | Τεμ. | 31000000 | 15 |  |  |  |
| 6662.126.001 | Ρόκα 10/35 | Κουτί | 31000000 | 0 |  |  |  |
| 6662.126.002 | Ρόκα 12/35 | Κουτί | 31000000 | 0 |  |  |  |
| 6662.127.001 | Σπιράλ HELIFLEX Φ16 | Μέτρα | 31000000 | 100 |  |  |  |
| 6662.128.001 | Σφιγκτηρας γειωσεως ηλεκτροδιου 3/4'' ορειχαλκινος | Τεμ. | 31000000 | 6 |  |  |  |
| 6662.129.001 | Ταινία EPR Μονωτική Αυτοβουλκαζόμενη (χωρίς κόλλα)19mmX0,756mm 9,15m Μαύρη 3M | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.129.003 | Ταινία PVC Μονωτική 19mmX0,13mm 20m 3M | Τεμ. | 31000000 | 200 |  |  |  |
| 6662.130.001 | Τσέρκι διάτρητο | Τεμ. | 31000000 | 2 |  |  |  |
| 6662.131.001 | Φις Σούκο Αρσενικό πλάγιο γωνιακό λευκό | Τεμ. | 31000000 | 20 |  |  |  |
| 6662.131.002 | Φις Σούκο Θηλυκό | Τεμ. | 31000000 | 20 |  |  |  |
| 6662.132.001 | Φλοτέρ ηλεκτρικό | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.133.001 | Φωτιστικό Οδών με Βραχίονα LED 70W ,4000Κ,τάση 100-240V,φωτεινή ροή 10150lm,διάρκεια ζωής 60.000Hours,Ra ≥70,Pf ≥ 90,IP66,IK09,Class II,αντικεραυνική προστασία 10KV (εγκεκριμένου τύπου από ΔΕΗ)* | Τεμ. | 31000000 | 40 |  |  |  |
| 6662.133.010 | Φωτιστικό Οδού Ηλιακό LED SMD με ανιχνευτή κίνησης κατασκευασμένο απο χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, χρώματος ΓΚΡΙ, ισχύς 60W, θερμοκρασία χρώματος 6000Κ, φωτεινή ροή 5100 LUMEN, 85lumen/Watt,60 lumen/ Chip, ΣΥΝΟΛΟ Chip 90, διάρκεια ζωής 50.000 ώρες, βαθμός κρούσης ΙΚ07, βαθμός στεγανότητας ΙΡ65,Ra ≥80, ενεργειακή κλάση Α+, γωνία δέσμης 120◦, θερμοκρασία λειτουργίας -25◦C -+45◦C, κλάση ΙΙI, χρόνος φόρτισης μπαταρίας 5-6 ώρες, χρόνος αποφόρτισης 12 ώρες , δύο (2) χρόνια εγγύηση. | Τεμ. | 31000000 | 20 |  |  |  |
| 6662.134.001 | Φωτοκύταρο μέρας-νύχτας,50/60Hz,16A,φωτεινότητα 2…1000Lux,στεγανότητα ΙΡ55,θερμοκρασία λειτουργίας -25◦C - +45◦C | Τεμ. | 31000000 | 30 |  |  |  |
| 6662.135.001 | Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας , 24 ωρών, με εφεδρεία μέσω μπαταρίας 200h/230V,16Α ,κύκλοι μεταγωγής 50.000,θερμοκρασία λειτουργίας -10 έω 55 ◦ Cﹾ(ενδεικτικού τύπου HAGER) | Τεμ. | 31000000 | 5 |  |  |  |
| 6662.136.001 | Χρονορελέ δύο χρόνων 1-60 sec. | Τεμ. | 31000000 | 5 |  |  |  |
| 6662.137.001 | Πρίζα Σούκο Εξωτερική Στεγανή με καπάκι | Τεμ. | 31000000 | 10 |  |  |  |
| 6662.138.001 | Χαλκός Γείωσης 16 καρε γαλβανιζέ 6 χιλιοστά (περίπου) | Μέτρα | 31000000 | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΥΠΟΣ. |  |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
| Για τα υλικά με αστερίσκο (*) θα κατατεθούν δείγματα, τεχνικά φυλλάδια, CE και ISO των εργοστασίων κατασκευής |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……../………/2021

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ

- ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείμενο της προμήθειας

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2021 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια του παραπάνω ηλεκτρολογικού υλικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ν. 3463/06 (ΦΕΚ -114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α78-8-16).

Ν. 4320/2015 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων» (ΦΕΚ29Α/19- 3-2015).

Η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της σχετικής προμήθειας,

Η Διακήρυξη της παρούσας προμήθειας και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας προμήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3O: Μειοδότες

Μειοδότης θα είναι  αυτός ο οποίος θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά στο σύνολο των υλικών και η οποία προσφορά θα αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των υλικών της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4O: Συμβατικά στοιχεία.

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση προμήθεια, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

Η σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας.

Η Διακήρυξη της προμήθειας.

Η Οικονομική προσφορά.

Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Οι Τεχνικές Περιγραφές.

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.

Τα λοιπά τεύχη της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 5O: Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6O: Στοιχεία προσφοράς - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές

Την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να την υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο και για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και όπως θα οριστεί στη διακήρυξη

ΑΡΘΡΟ 7O: Τιμές-ισχύς  προσφορών

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια για το σύνολο του προϋπολογισμού θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Οποιαδήποτε αλλαγή της από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης.

Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο οικονομικής προσφοράς (σε μορφή excel και word), το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει συμπληρώνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του και θα μπορεί να το βρει στην αντίστοιχη ανάρτηση διαγωνισμού στην σελίδα του Δήμου Ήλιδας (http://www.dimosilidas.gr).Η προσφορά κάθε υποψήφιου προμηθευτή,  πρέπει να έχει ισχύ έως την 31-12-2021.

ΑΡΘΡΟ 8O: Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων και να καταθέσει τις κατά το 9ο άρθρο της παρούσας, εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 9O: Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5 % της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ,. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον κάθε ανάδοχο της υπηρεσίας μετά την ολοκλήρωση της από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου.

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται χωριστά ανά Κ.Α. του προϋπολογισμού και πάντα υπό τις οδηγίες της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 10°: Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το Ν.4412/2016, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 11°: Πλημμελής κατασκευή

Εφ' όσον το κάθε προς προμήθεια υλικό δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αποκαταστήσει ή να το βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης εάν από τη χρήση των ακατάλληλων υλικών, επέλθει φθορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ήλιδας, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.

ΑΡΘΡΟ 12°: Φόροι - τέλη - κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 13°: Εξοφλητικός λογαριασμός

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή του προς προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

ΑΡΘΡΟ 14°: Παραδοτέες ποσότητες, χρόνοι και τόποι παράδοσης.

Όλα τα υλικά θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται συνολικά ή τμηματικά στην αποθήκη του Δήμου Ήλιδας ή στον τόπο των εργασιών, σύμφωνα με την επιθυμία της υπηρεσίας και πάντως όχι αργότερα από την 31/12/2021.

ΑΡΘΡΟ 15O: Προσωρινή και οριστική παραλαβή

Η προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου εάν το επιθυμεί. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος, δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ήλιδας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων με μακροσκοπικό  έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 16°: Γενικές διατάξεις

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των προς προμήθεια υλικών στο Δήμο Ήλιδας.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 17°: Δικαιολογητικά

Οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν, για την απόδειξη της επάρκειάς τους, πέραν των  δικαιολογητικών του άρθρου 73 Λόγοι Αποκλεισμού του ν.4412/16  και τα παρακάτω:

α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, από το Επιμελητήριο ή ΓΕΜΗ

β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: δεν απαιτείται

γ) για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις συμβάσεις προμηθειών  του συγκεκριμένου τύπου, ύψους τουλάχιστον μέχρι του ποσού του προϋπολογισμού της Μελέτης.

δ)Βεβαίωση Εναλλακτικού Συστήματος διαχείρισης  και A.M.Π του προμηθευτή και του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα

ε )ISO 9001 : 2015 ,  ISO 14001:2015, και  ISO18001:2007  του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 18°: Τελικές Ποσότητες προμηθευόμενων ειδών τις σύμβασης

Οι ανωτέρω προμηθευόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου  δύναται να προσαυξηθούν ή να μειωθούν χωρίς να υπερβούν το ποσό της ανάθεσης – σύμβασης σε κάθε περίπτωση. Οι ακριβείς ποσότητες των προμηθευόμενων ειδών θα καθοριστούν με την κάθε παραγγελία.

Αμαλιάδα,  10/03/2021

Ο Συντάξας                                                                     		       Ο Διευθυντής

Διονύσιος Μπούτσικας						Στέφανος  Ρουμελιώτης

Αρχιτέκτων Μηχανικός