| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων Παιδικής Χαράς και Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας Παιδικής Χαράς στον Δήμο Ήλιδας» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Αριθμός Μελέτης: 32/2012. |

«Προμήθεια Οργάνων & Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας για την Παιδική Χαρά του Δήμου Ήλιδας»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή σελ: 2-4

- Τεχνικές προδιαγραφές σελ: 5-21

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός σελ: 22-24

- Συγγραφή υποχρεώσεων σελ: 25 -30

- Διακήρυξη σελ 31

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων Παιδικής Χαράς και Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας Παιδικής Χαράς στον Δήμο Ήλιδας» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Αριθμός Μελέτης: 32/2012. |

Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΗΛΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων Παιδικής Χαράς και Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας Παιδικής Χαράς στον Δήμο Ήλιδας» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Αριθμός Μελέτης: 32/2012. |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα ο Δήμος Ήλιδας αποσκοπεί, στη συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση της παιδικής χαράς σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση 28492/18-05-2009 του ΥΠ.ΕΣ. και τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή παιδικών χαρών, που αποσκοπούν στην βέλτιστη σωματική – πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Ο Παιδότοπος είναι ένα περιβάλλον Ψυχαγωγίας, Άθλησης και Μάθησης. Το παιδί θα παίξει από μόνο του, ελεύθερα, και παίζοντας θα συνθέσει την διαδικασία της μάθησης και της ανάπτυξης. Όσο πιο σύνθετο, περιεκτικό και μελετημένο είναι το παιχνίδι, τόσο πιο πολύ αναπτύσσεται το παιδί στις τρεις ανωτέρω παραμέτρους.

Όλα τα όργανα περιλαμβάνουν εμφανείς και αφανείς λειτουργίες, (όπως π.χ. αιώρηση, ολίσθηση, ισορροπία, γυμναστικές ασκήσεις, αναρρίχηση, κρυφτό, τρέξιμο, μπουσούλισμα, κρέμασμα, παιχνίδι φαντασίας και δημιουργικό παιχνίδι, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, απομόνωση, ξεκούραση, δημιουργία).

Όλες αυτές οι πολυσήμαντες δυνατότητες που εμπεριέχονται στα όργανα παρέχουν στο παιδί άπειρες δυνατότητες και συνδυασμούς άσκησης, ανάπτυξης και δημιουργίας σε ένα περιβάλλον απόλυτα ασφαλές βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων, σε Όργανα Πιστοποιημένα στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Ε.Ε. και με υλικά τα οποία είναι κατάλληλα.

Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από Οικολογική ξυλεία. Δεν θα είναι εμποτισμένα με τοξικά υλικά (π.χ. αρσενικό, κάδμιο και χρώμιο).

Όλα τα όργανα των Παιδότοπων ξεχωριστά το καθένα και στο σύνολο τους, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδιασμού και κατασκευής ΕΛΟΤ EN 1176 που να πιστοποιούνται από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, όπως τον ΕΛΟΤ ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκό φορέα, αρμοδίως διαπιστευμένο να πιστοποιεί Όργανα Παιδικών Χαρών Εξωτερικού χώρου. Κάθε όργανο, θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη Πιστοποίηση σχεδιασμού και κατασκευής ΕΛΟΤ EN 1176, και τα θεωρημένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών  θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.

Τα κριτήρια της επιλογής των οργάνων είναι τα κατωτέρω:

- Η παιδική χαρά σχεδιάστηκε αποσκοπώντας στην βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών.

- Η εγκατάστασης του Παιδότοπου σχεδιάστηκε ώστε να γίνει ένας τόπος αγαπητός στα παιδιά, όπου θα αθλούνται, θα ψυχαγωγούνται, θα δραστηριοποιούντα, και να κινητοποιούνται να ασκηθούν στο ύπαιθρο.

- Η παιδική χαρά σχεδιάστηκε για να καλύπτει όλες τις ηλικιακές κατηγορίες παιδιών.

- Η σύνθεση με το κεντρικό θεματικό Πολυσύνθετο όργανο, αυξάνει το ενδιαφέρον και την αισθητική που παιδότοπου με δύο εντυπωσιακές τσουλήθρες «τούνελ» μήκους 1,5μ και 1μ σε κίτρινο χρώμα. Απευθύνεται σε παιδιά άνω των 2 ετών.

- Συνδυάζεται με έναν πλούσιο παιδότοπο αποτελούμενο από τραμπάλες ατομικές ζωάκια με χαρακτηριστικά που τα καθιστούν πιο ελκυστικά στα παιδιά όπως π.χ. έντονα χρώματα ή σχέδια από αναγνωρίσιμες δημοφιλείς φιγούρες, κούνιες και άλλα όργανα που περιγράφονται κατωτέρω

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση των συγκεκριμένων ειδών για την λειτουργία των παιδικών χαρών ανέρχεται στο ποσό των 293.850,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Αμαλιάδα   25/10/2012

| Ο Συντάξας | Θεωρήθηκε |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων Παιδικής Χαράς και Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας Παιδικής Χαράς στον Δήμο Ήλιδας» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Αριθμός Μελέτης: 32/2012. |

Τεχνικές Προδιαγραφές

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων Παιδικής Χαράς και Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας Παιδικής Χαράς στον Δήμο Ήλιδας» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Αριθμός Μελέτης: 32/2012. |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι εργασίες αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση των κάτωθι οργάνων και αστικού εξοπλισμού:

- Πολυσύνθετο όργανο.

- Σύνθετο όργανο για μικρά και μεγάλα παιδιά.

- Σύνθετο όργανο άθλησης & ψυχαγωγίας.

- Σύνθετο όργανο για νήπια.

- Όργανο Πατήματα.

- Σπιτάκι δραστηριοτήτων.

- Κούνια με διπλό θεσάκι (νηπίου – ενήλικα).

- Κούνια φωλιά.

- Ατομική θεματική τραμπάλα.

- Τραμπάλα νηπίων.

- Παγκάκι σε σχήμα βεντάλιας.

- Κάδος απορριμμάτων.

- Πλακίδια ασφαλείας (500×500×70mm).

- Πλακίδια ασφαλείας (500×500×40mm).

- Ξύλινος φράχτης.

## 1.  Πολυσύνθετο όργανο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 2 ετών & άνω.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ 3,60m – Π 9,60 m – Υ 9,50 m.

- Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης (ΕΕΠ, σύμφωνα με τα ΕΝ 1176 πρότυπα): 100,50 m2

Περιγραφή Οργάνου: Το σύνθετο όργανο αποτελείται από επτά Πύργους. Οι τρεις από αυτούς τους πύργους είναι σχεδιασμένοι για μικρά παιδιά. Η πρόσβαση στους τρεις αυτούς πύργους είναι ελεγχόμενη και τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να εισέλθουν στους υπόλοιπους πύργους του οργάνου οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι για μεγαλύτερα  παιδιά. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλεια των μικρότερων παιδιών

Τεχνικά χαρακτηριστικά επιμέρους στοιχείων – Τρόπος κατασκευής: Ο 1ος πύργος είναι διώροφος μέγιστου ύψους 3450mm, περιλαμβάνει 2 ξύλινους ασκεπείς πύργους, ένα τετράγωνο πύργο διαστάσεων 800x800mm και ένα τρίγωνο ασκεπή πύργο. Οι δύο εξωτερικές πλευρές του τετράγωνου πύργου είναι κλειστές και φέρουν ξύλινα λακαρισμένα προστατευτικά κάγκελα ασφαλείας, τα οποία φέρουν 7 ξύλινες κάθετες τάβλες και προστατεύουν τα παιδιά από πτώση. Στην μια εσωτερική πλευρά του τετράγωνου πύργου καταλήγει και «κουμπώνει» η γέφυρα η οποία έχει μήκος 2400mm. Η τέταρτη ελεύθερη πλευρά του τετράγωνου πύργου επικοινωνεί με την ελεύθερη εσωτερική πλευρά του τρίγωνου πύργου ο οποίος δεν φέρει προστατευτικά κάγκελα ασφαλείας σε καμία από τις τρεις πλευρές του. Από την δεύτερη ελεύθερη εξωτερική του τριγωνικού πύργου πλευρά ξεκινά η τσουλήθρα από ανοξείδωτο χάλυβα για μεγάλα παιδιά, από ύψος 1370mm και έχει μήκος 3110mm και πακτώνεται στη γη η οποία στο άνω μέρος της φέρει δύο ξύλινα πλαϊνά λακαριστά προστατευτικά και μια μεταλλική χειρολαβή για ασφαλή ολίσθηση των παιδιών καθώς και ξύλινο πλαϊνό προστατευτικό κάγκελο. Από την τρίτη ελεύθερη εξωτερική πλευρά του τριγωνικού πύργου ξεκινά μια ξύλινη σκάλα ανόδου - καθόδου για την είσοδο των μεγάλων παιδιών που έχουν έτσι την δυνατότητα να ολισθήσουν στην μεγάλη τσουλήθρα.

Ο 2ος πύργος, έχει μέγιστο ύψος 2250mm και ενώνεται με τον πρώτο πύργο μέσω της γέφυρας. Μέσω της γέφυρας αυτής τα μεγάλα παιδιά διασχίζουν τον τρίτο πύργο μπαίνουν στον τετράγωνο πύργου του πρώτου πύργου  και από εκεί έχουν την δυνατότητα να κατέβουν από το όργανο μέσω του αναβατορίου με σκοινί.

Ο 3ος πύργος, σχεδιαστικά και κατασκευαστικά είναι το κέντρο του οργάνου. Είναι διώροφος έχει μέγιστο ύψος 3450mm και περιλαμβάνει ένα ξύλινο ασκεπή τετράγωνο πύργο διαστάσεων 800x800mm και 4 τριγωνικούς ασκεπείς πύργους, ακτινωτά και συμμετρικά τοποθετημένους στις 4 πλευρές του τετράγωνου πύργου όπου και «κουμπώνουν» και είναι τοποθετημένες οι 4 γέφυρες του οργάνου. Ο τρίτος πύργος φέρει 4 διακοσμητικά ξύλινα λακαριστά σκίαστρα – λουλούδια.

O 4ος πύργος είναι διώροφος, μέγιστου ύψους 3450mm, περιλαμβάνει 2 ξύλινους ασκεπείς πύργους, ένα τετράγωνο πύργο διαστάσεων 800x800mm και ένα τρίγωνο ασκεπή πύργο. Ο τετράγωνος πύργος στην μια εξωτερική πλευρά του φέρει ξύλινο λακαρισμένο προστατευτικό κάγκελο ασφαλείας, το οποίο έχει 7 ξύλινες κάθετες τάβλες που προστατεύουν τα παιδιά από πτώση από τον τετράγωνο πύργο. Οι άλλες δύο πλευρές δεν φέρουν προστατευτικό κάγκελο ασφαλείας. Από την ελεύθερη πλευρά του τετράγωνου πύργου τα μεγάλα παιδιά, εισέρχονται στο τμήμα αυτό του παιχνιδιού, από μία κεκλιμένη δοκό η οποία στο κάτω άκρο πακτώνεται στη γη και στο άνω άκρο στερεώνεται στην εξωτερική ελεύθερη πλευρά του τετράγωνου πύργου από όπου εισέρχονται τα μεγάλα παιδιά. Η δοκός αυτή φέρει 5 προεξοχές όπου πατάνε τα παιδιά και χρησιμεύει ως σκάλα ανόδου – καθόδου για να εισέρχονται στον τετράγωνο πύργο. Αφού το παιδί εισέλθει στον τετράγωνο πύργο, από την δοκό αυτή, προχωρεί στον συγκοινωνούντα τρίγωνο πύργο, στρίβει δεξιά και εισέρχεται έρποντας στο μεγάλο στριφτό tube μήκους 2500x2500mm, προκειμένου να ολισθήσει. Στο κάτω μέρος του πύργου αυτού βρίσκεται ένα θεσάκι με κάλυμμα χρώματος μπλε, για την ανάπαυση των παιδιών και στην απέναντι πλευρά του βρίσκεται ένα διακοσμητικό και παιδαγωγικό παιχνίδι τοίχου.

Ο 5ος πύργος είναι σχεδιασμένος για μικρά παιδιά, βρίσκεται στην περιφέρεια του οργάνου και είναι μονώροφος μεγίστου ύψους 2850mm. Περιλαμβάνει δύο ασκεπείς πύργους, έναν τετράγωνο διαστάσεων 800x800mm και ένα τρίγωνο ασκεπή πύργο. Ο τετράγωνος πύργος έχει δύο πλευρές κλειστές, οι οποίες φέρουν πλαϊνά ξύλινα λακαρισμένα προστατευτικά κάγκελα ασφαλείας, τα οποία περιλαμβάνουν 7 ξύλινες κάθετες τάβλες και προστατεύουν τα παιδιά από πτώση από τον τετράγωνο πύργο.  Η μία κλειστή πλευρά είναι εξωτερική και με το κάγκελο αυτό προστατεύεται το παιδί από πτώση.  Η δεύτερη κλειστή πλευρά είναι εσωτερική και είναι σε επαφή με τον συνεχόμενο τρίγωνο πύργο και το κάγκελο αυτό τοποθετήθηκε για να μην δύναται το παιδί, από τον πύργο αυτό να προχωρήσει στα πιο ψηλά σημεία του οργάνου. Η τρίτη ελεύθερη εξωτερική πλευρά του πύργου έχει μία μικρή ξύλινη σκάλα ανόδου – καθόδου, μήκους  630 mm, με 5 ξύλινα πατήματα και πλαϊνά προστατευτικά και είναι η είσοδος για τα μικρά παιδιά στον πύργο. Από την τέταρτη ελεύθερη εξωτερική πλευρά του τετράγωνου πύργου του πέμπτου πύργου ξεκινά το  tube,  μήκους 1140mm, το οποίο καταλήγει στον έκτο τρίγωνο πύργο.

Ο 6ος πύργος είναι μονώροφος, σχεδιασμένος για μικρά παιδιά και αποτελείται από ένα τριγωνικό ασκεπή πύργο, μέγιστου ύψους 2850mm και βρίσκεται στην περιφέρεια του οργάνου κοντά στον πέμπτο πύργο. Απέναντι από την είσοδο του tube στον έκτο πύργο, ξεκινά μια μικρή τσουλήθρα μήκους 1650mm από ανοξείδωτο χάλυβα, η οποία ξεκινά από ύψος 870mm. Στο άνω μέρος της τσουλήθρας υπάρχουν δύο ξύλινα λακαριστά πλαϊνά προστατευτικά και μια μεταλλική οριζόντια λαβή σε ύψος 1470mm. για ασφαλή ολίσθηση, καθώς και μικρό πλαϊνό κάγκελο με τρεις κάθετες ξύλινες τάβλες για την ασφάλεια των παιδιών.

O 7ος πύργος, είναι διώροφος, μέγιστου ύψους 1470mm, σχεδιασμένος για μικρά παιδιά, περιλαμβάνει δύο τετράγωνους ασκεπείς πύργους διαστάσεων 800x800mm και ένα τρίγωνο ασκεπή πύργο. Στην μία του πλευρά (η οποία δεν περιλαμβάνει προστατευτικό κάγκελο ασφαλείας) στηρίζεται μια ξύλινη σκάλα ανόδου-καθόδου, με 6 ξύλινα πατήματα και πλαϊνά ξύλινα προστατευτικά και στην άλλη ο πύργος, επικοινωνεί με το tube όπου εκτελείται η λειτουργία της ολίσθησης.

2. Σύνθετο όργανο για μικρά και μεγάλα παιδιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: Από 2 ετών

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  - Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ 7,80 m – Π 3,50 m – Υ 3,60 m.

  - Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης (ΕΕΠ, σύμφωνα με τα ΕΝ 1176 πρότυπα): 1,50 m2

Περιγραφή Οργάνου-Υλικά κατασκευής: Το όργανο αποτελείται από τέσσερεις (4) ξύλινους ασκεπείς πύργους, τρείς (3) εκ των οποίων είναι τετράγωνοι  διαστάσεων 800mm x 800mm και έναν τριγωνικό διαστάσεων 800mm x 800mm x 1067mm.

Ο τριγωνικός πύργος περιλαμβάνει στην εξωτερική πλευρά του μία τσουλήθρα από ανοξείδωτο χάλυβα, η οποία ξεκινά από ύψος 870mm και πακτώνεται στην γη. Στο άνω μέρος της τσουλήθρας υπάρχουν δύο ξύλινα λακαριστά πλαϊνά προστατευτικά και μια μεταλλική οριζόντια λαβή σε ύψος 1470mm για ασφαλή ολίσθηση, καθώς και μικρό πλαϊνό κάγκελο με τρεις κάθετες ξύλινες τάβλες για την ασφάλεια των παιδιών. Στο άνω μέρος της ξύλινης κολώνας είναι τοποθετημένο ένα διακοσμητικό ξύλινο λακαριστό σκίαστρο – (λουλούδι) κατάλληλου χρωματισμού (πράσινο).

Ο χαμηλός ασκεπής πύργος έχει στην εσωτερική πλευρά μία τούμπα – τούνελ, σε ύψος 870mm με την οποία ενώνεται με τον τριγωνικό πύργο. Στην άλλη του εξωτερική του πλευρά περιλαμβάνει μια ξύλινη σκάλα ανόδου - καθόδου, με σκοπό την πρόσβαση στον πύργο και στην τούμπα. Η σκάλα φέρει πλαϊνά κάγκελα για την ασφάλεια των παιδιών και πέντε ξύλινα πατήματα

Οι δύο ψηλοί τετράγωνοι ασκεπείς πύργοι διαστάσεων 800mm x 800mm και μέγιστου ύψους 1470mm είναι ενωμένοι μεταξύ τους και σχηματίζουν ένα παραλληλόγραμμο διαστάσεων 800mm x 1600mm.

Ο πρώτος τετράγωνος πύργος περιλαμβάνει, στην εξωτερική πλευρά του ένα ξύλινο κοίλο αναβατόριο με σχοινί αναρρίχησης το οποίο στο επάνω μέρος του, στο σημείο που το αναβατόριο εφάπτεται του δαπέδου του πύργου, φέρει δύο μεταλλικές χειρολαβές για την ασφαλή είσοδο των παιδιών στο πύργο. Το σκοινί ξεκινάει από ύψος 2510mm και καταλήγει στο μέσο περίπου του αναβατορίου όπου και στερεώνεται. Το ξύλινο κοίλο αναβατόριο  καταλήγει στη γη όπου και πακτώνεται. Από το αναβατόριο αυτό εισέρχονται τα παιδιά στους δύο ψηλούς πύργους, πατάνε επάνω στο πάτωμα και στην συνέχεια εισέρχονται στην τσουλήθρα. Ο πύργος φέρει στο άνω μέρος του ψηλότερου ποδαρικού στήριξης ένα διακοσμητικό ξύλινο λακαριστό σκίαστρο – λουλούδι, κατάλληλου χρωματισμού (πράσινο).

Ο δεύτερος τετράγωνος πύργος περιλαμβάνει στις δύο πλευρές του διακοσμητικό κάγκελο ασφαλείας, για την ασφάλεια των παιδιών από πτώση διαστάσεων 680Χ1100mm το οποίο περιλαμβάνει 5 κάθετες τάβλες ασφαλείας. Ο πύργος στην τρίτη πλευρά του φέρει μια τσουλήθρα από ανοξείδωτο χάλυβα για μεγάλα παιδιά, η οποία ξεκινάει από ύψος 1470mm και πακτώνεται στη γη. Η τσουλήθρα στο άνω μέρος έχει ξύλινα πλαϊνά λακαριστά προστατευτικά και μια μεταλλική χειρολαβή για ασφαλή ολίσθηση των παιδιών. Η τσουλήθρα έχει μήκος 3110mm.

Το μικρό παιδί εισέρχεται στο όργανο από τη σκάλα, ανεβαίνει στο δάπεδο αυτό του τετράγωνου πύργου και μπροστά του υπάρχει εμπόδιο ένα ξύλινο στοιχείο αποτελούμενο από 4 τάβλες και υποχρεωτικά εισέρχεται στο tube και εξερχόμενο από το tube πατάει στο τρίγωνο πάτωμα του τρίγωνου πύργου και κάνει χρήση της ολίσθησης.

## 3. Σύνθετο όργανο άθλησης και ψυχαγωγίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: Από 8 έως 14 ετών

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  - Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ 4,58 m – Π 5,38 m – Υ 5,78 m.

  - Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης (ΕΕΠ, σύμφωνα με τα ΕΝ 1176 πρότυπα): 80 m²

Περιγραφή Οργάνου – Υλικά κατασκευής: Είναι ένα όργανο άσκησης και ενδυνάμωσης, εκτός από ψυχαγωγία και κοινωνικοποίηση. Ενδείκνυται για παιδικές χαρές που γειτνιάζουν με σχολεία δημοτικά και γυμνάσια, με αθλητικές εγκαταστάσεις όπως γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Επίσης χρησιμεύει στο να ζεσταίνονται πριν την άθληση τα παιδιά και οι έφηβοι. Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα γυμναστικής παρακείμενου σχολείου.

Αποτελείται από:

- τέσσερεις ξύλινους, ασκεπείς, διώροφους πύργους. Στις ελεύθερες πλευρές τους οι πύργοι περιλαμβάνουν προστατευτικά κάγκελα ασφαλείας και άλλα ξύλινα στοιχεία με παιδαγωγικές λειτουργίες.

- τέσσερεις ξύλινες γέφυρες επικοινωνίας,  που συνδέουν τους ανωτέρω 4 πύργους.

- στοιχεία αναρρίχησης που εξυπηρετούν τη λειτουργία ανόδου – καθόδου από το όργανο.

Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται:

- ένα κάθετο στοιχείο αναρρίχησης με οπές – πατήματα για ασφαλή άνοδο

- 3 μεταλλικές μπάρες ανόδου - καθόδου

- Μία κεκλιμένη γέφυρα από δοκό ισορροπίας και κάγκελα από σχοινί εκατέρωθεν στηριγμένα από κουπαστές επίσης κεκλιμένες.

- Η δεύτερη γέφυρα αποτελείται από πλαίσιο αναρρίχησης από σχοινί μεγάλης αντοχής και δοκό όπου αιωρούνται τα παιδιά κρατημένα από τα χέρια.

- Η τρίτη γέφυρα αποτελείται από σκαλοπάτια που αιωρούνται από σχοινιά και κρέμονται σε διάφορα ύψη ώστε να εξασκείται η ισορροπία.

- Η τέταρτη γέφυρα είναι στοιχείο  μεταλλικών βαθμίδων αιώρησης από τα χέρια και εκγύμνασης

- Ο χαμηλός πύργος φέρει κατασκευή για εκγύμναση κοιλιακών  μυών

- μια κάθετη, ξύλινη αναρρίχηση από HPL με ημικύκλια πλαστικά πατήματα

- Ο δεύτερος πύργος έχει στο δάπεδο άνοιγμα και μια σχοίνινη στρογγυλή καταπακτή εξόδου από τον πύργο που προσφέρει πρόσβαση του οργάνου από το έδαφος.

- Υπάρχουν διάφορες μεταλλικές λαβές στήριξης για την ασφάλεια των παιδιών

- Στον τρίτο πύργο του οργάνου υπάρχει πατάρι διαστάσεων 80x80 cm  με κάθοδο τύπου «παιδικό ασανσέρ» με υδραυλικό σύστημα καθόδου και αυτόματη άνοδο στο αρχικό σημείο καθόδου.

Αποτελείται από μια μεταλλική κολώνα ύψους 4580mm πάνω από το έδαφος, η οποία πακτώνεται στη γη σε βάθος 720mm.  Σε ύψος 1860mm από το έδαφος, φέρει ένα μεταλλικό, υδραυλικά μετακινούμενο δακτύλιο, σαν «ασανσέρ», όπου πατάει το παιδί όταν φτάσει στο ύψος του πύργου του οργάνου. Εκεί υπάρχουν δύο κατακόρυφες μεταλλικές χειρολαβές, από τις οποίες «πιάνεται» το παιδί και κατεβαίνει. Στην συνέχεια το  «παιδικό ασανσέρ» drop zone ανεβαίνει μόνο του στο αρχικό επίπεδο του παταριού.

4. Σύνθετο Όργανο Για Νήπια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: Από 1 ετών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ 3,87m – Π 3,09m – Υ 2,09m

- Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης(ΕΕΠ, σύμφωνα με τα ΕΝ 1176 πρότυπα): 0,97 m²

Περιγραφή Οργάνου- Υλικά κατασκευής : Το όργανο περιλαμβάνει μια σκάλα ανόδου αποτελούμενη από 3 σκαλοπάτια χρώματος κόκκινου και ευμεγέθη πλαϊνά προστατευτικά με σκοπό την πρόσβαση στον πύργο και στην τσουλήθρα. Ο μικρός τετράγωνος πύργος (α) που φέρει τη σκάλα στηρίζεται σε τέσσερις κάθετες ξύλινες κολώνες και καταλήγει στη μια πλευρά σε μια τσουλήθρα από ανοξείδωτο χάλυβα, η οποία ξεκινά από ύψος 570mm, όπου και το πάτωμα του (α) πύργου. Στο άνω μέρος της τσουλήθρας υπάρχουν δύο ξύλινα λακαριστά πλαϊνά προστατευτικά και μια μεταλλική οριζόντια λαβή για ασφαλή ολίσθηση. Στην άλλη πλευρά ο πύργος καταλήγει σε ένα ισομεγέθες τετράγωνο τραπέζι με διακοσμητικά στοιχεία χρώματος μαύρου για χρήση των παιδιών. Στην εσωτερική πλευρά του χαμηλού πύργου (α) ξεκινάει μια σχοινένια γέφυρα, χρώματος κίτρινου, η οποία συνδέει το μικρό πύργο (α) με τον υψηλό, τριπλό πύργο (β). Ο υψηλός πύργος είναι διώροφος, συνολικού ύψους 2090mm και περιλαμβάνει 3 στοιχεία διώροφα, τετράγωνου σχήματος, όπου εισέρχεται το παιδί στο δάπεδο του α' ορόφου από τη γέφυρα. Τα 3 αυτά στοιχεία φέρουν πλαϊνά προστατευτικά ξύλινα, χρωματιστά, διακοσμημένα με διάφορα σχήματα και χειρολαβές στήριξης των παιδιών και, στο τρίτο ακριανό στοιχείο, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα,  πρωτότυπη σκάλα, μοντέρνου σχεδιασμού, με 7 πατήματα, σαν σκάλα «καραβίσια».

5. Όργανο Πατήματα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ηλικιακή ομάδα παιδιών:   Από 4 έως 8 ετών

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ενδεικτικές Διαστάσεις: Μ 3,54m- Π 3,54 m –Υ 0,5 m.

- Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης(ΕΕΠ, σύμφωνα με τα ΕΝ 1176 πρότυπα): 1 m²

Περιγραφή Οργάνου – Υλικά κατασκευής:

- Το όργανο αυτό είναι ένα όργανο ψυχαγωγίας και άθλησης, πολύ αγαπητό στα παιδιά και η κάθε του πλευρά είναι 3540mm. Στις 4 γωνίες του τετραγώνου και στο κέντρο του οργάνου, είναι τοποθετημένα 5 μεταλλικά στηρίγματα, που στηρίζουν το όργανο και τα οποία πακτώνονται στη γη με τσιμέντο. Το μεσαίο μεταλλικό στήριγμα έχει σχήμα στρόγγυλο, αλλά, επιπρόσθετα, φέρει στη βάση του ένα μεταλλικό σπιράλ, το οποίο βοηθάει στην λειτουργία του οργάνου.

- Το όργανο φέρει τα στρόγγυλα μαλακά πατήματα από θερμοπλαστική ουρεθάνη, φτιαγμένα σε εκμαγείο (καλούπι), τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με ελαστικά στοιχεία – σκοινιά.

- Τα παιδιά εισέρχονται στο όργανο από τις 4 πλευρές του οργάνου, πατούν επάνω στα μαλακά στοιχεία και ασκούνται «χοροπηδώντας».

6. Σπιτάκι Δραστηριοτήτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ηλικιακή ομάδα παιδιών :  Από 1 έτους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Ενδεικτικές Διαστάσεις :  Μ 1,79 m –Π 1,79 m – Υ 2,58 m.

- Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης(ΕΕΠ, σύμφωνα με τα ΕΝ 1176 πρότυπα):0,27 m².

Περιγραφή Οργάνου – Υλικά κατασκευής : Το σπιτάκι δραστηριοτήτων αποτελείται από τέσσερις ξύλινες κολώνες, ένα πάτωμα, μία τετράριχτη στέγη κι ένα στρογγυλό τραπεζάκι στο εσωτερικό του. Στις τρεις πλευρές του οργάνου υπάρχουν ξύλινα χρωματιστά κάγκελα από εμποτισμένη οικολογική ξυλεία. Τα δύο πλαϊνά κάγκελα στο μέσον τους έχουν μία κατασκευή - παγκάκι για να καθίσει το παιδί. Η τέταρτη πλευρά του είναι  ανοιχτή και αποτελεί την είσοδο για το σπιτάκι. Τα παιδιά μαζεύονται για να διαβάσουν ένα βιβλίο, να παίξουν με συλλογές, κούκλες, επιτραπέζια και άλλα παιχνίδια.

7. Κούνια με διπλό θεσάκι νηπίων και ενήλικα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ηλικιακή ομάδα παιδιών : Από 1 ετών και άνω.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ 2,30 m – Π 1,50 m – Υ 3,80 m.

- Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης (ΕΕΠ, σύμφωνα με τα ΕΝ 1176 πρότυπα): 24,00 m2

Περιγραφή Οργάνου: Ο σκελετός αποτελείται από μια οριζόντια μεταλλική δοκό και από τέσσερα ξύλινα πόδια, δύο σε κάθε πλευρά, σε σχήμα "Λ".

Τεχνικά χαρακτηριστικά επιμέρους στοιχείων – Υλικά κατασκευής:

- Η οριζόντια μεταλλική  δοκός μήκους 3200mm, στο κάθε άκρο της έχει δυο μεταλλικές τριγωνικές επιφάνειες, εργοστασιακά τοποθετημένες, μια κατά μήκος και μία κάθετη στη φορά της δοκού, η οποία  ενώνεται με σταθερότητα με τα δύο πλαϊνά ξύλινα πόδια της κάθε πλευράς, που έχουν σχήμα «Λ» και άνοιγμα 1530mm. Το καθένα από τα ξύλινα πόδια της κούνιας έχει διατομή 95 x 95mm και διαθέτει ειδικά σιδερένια «πόδια» που βυθίζονται στο έδαφος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Στο κάτω μέρος της οριζόντιας μεταλλικής δοκού, σε ύψος 2050mm από το έδαφος, υπάρχουν τέσσερις μεταλλικοί σύνδεσμοι - (κουζινέτα) στους οποίους προσαρμόζονται οι αλυσίδες των δύο θέσεων που δέχεται η κούνια. Η κάθε θέση κούνιας αιωρείται σε ύψος 0.40μ. από το έδαφος. Η μια θέση θα είναι για νήπια (καλαθάκι) και η δεύτερη για μεγαλύτερα παιδιά.

- Η θέση της κούνιας νηπίων σε σχήμα καλαθάκι, είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ αλουμίνιο, επενδεδυμένο με μαλακή πολυουρεθάνη. Συνοδεύεται από αλυσίδα, εν θερμό γαλβανισμένη, που έχει μήκος 1600mm ή 2100mm με ειδική πλαστική επένδυση στο κάτω μέρος για μεγαλύτερη προστασία των παιδιών. Το καθισματάκι  προσφέρει μεγάλη ασφάλεια από πτώση, γιατί φθάνει ως το στέρνο του νηπίου και προορίζεται για χρήση από τις νηπιακές ηλικίες (1-3 ετών).

Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή άλλα ισοδύναμα αυτού.

Σήμανση: Θα φέρει μικρή πινακίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 5 § 3 της με αριθ. 28492/2009 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/2009).

## 8.      Κούνια Φωλιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: Από 1 έτους

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ 2,60 m – Π 2,70 m – Υ 1,70 m.

- Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης (ΕΕΠ, σύμφωνα με τα ΕΝ 1176 πρότυπα): 21,00 m2

- Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης: 1,40 m.

Περιγραφή Οργάνου: Ο σκελετός αποτελείται από μια οριζόντια μεταλλική δοκό και από τέσσερα ξύλινα πόδια, δύο σε κάθε πλευρά, σε σχήμα "Λ".

Τεχνικά χαρακτηριστικά επιμέρους στοιχείων – Υλικά κατασκευής:

- Η οριζόντια μεταλλική δοκός, στο κάθε άκρο της έχει δυο μεταλλικές τριγωνικές επιφάνειες, εργοστασιακά τοποθετημένες, μια κατά μήκος και μία κάθετη στη φορά της δοκού, η οποία  ενώνεται με σταθερότητα με τα δύο πλαϊνά ξύλινα πόδια της κάθε πλευράς, που έχουν σχήμα «Λ».

- Το καθένα από τα ξύλινα πόδια της κούνιας διαθέτει ειδικά σιδερένια «πόδια» που βυθίζονται στο έδαφος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Στο κάτω μέρος της οριζόντιας μεταλλικής δοκού στους οποίους προσαρμόζονται οι αλυσίδες της  κούνιας φωλιάς που δέχεται η κούνια.

- Η θέση – φωλιά έχει την ίδια κρέμαση – κουζινέτα κ.λπ. με μία κανονική κούνια ,αλλά στο καλάθι της φωλιάς μπορούν να καθίσουν 1-4 άτομα, ανάλογα με το εκτόπισμά τους. Το κάθισμα είναι από μαλακό συνθετικό υλικό, για να δέχεται τις εντάσεις του εκάστοτε βάρους, σε σχήμα δικτυωτό και είναι ασφαλής για παιδιά και  για μεγάλους.

Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή άλλα ισοδύναμα αυτού.

Σήμανση: Θα φέρει μικρή πινακίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 5 § 3 της με αριθ. 28492/2009 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/2009).

## 9. Ατομική Θεματική τραμπάλα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: Από 2 ετών

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ 0,70 m – Π 0,60 m – Υ 0,90 m.

- Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης (ΕΕΠ, σύμφωνα με τα ΕΝ 1176 πρότυπα): 9,00 m2

- Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης: 1,00 m.

- Μορφή μοτοσυκλέτας.

Περιγραφή Οργάνου – Υλικά κατασκευής: Αποτελείται από τα κάτωθι:

- Το κάθισμα, από ειδικό πλαστικό, κατάλληλου χρωματισμού, όπου κάθεται το παιδί και στηριζόμενο στα δύο «χεράκια» της κεφαλής του οργάνου και στα δύο «πατηματάκια» του καθίσματος,

- Τη βάση στήριξης, από μεταλλικό σπιράλ, η οποία εδράζεται με μπετόν μόνιμα και θεμελιώνεται στη γη, με τη βοήθεια ενός μεταλλικού στοιχείου σε σχήμα «Π»,

- Την κεφαλή του οργάνου η οποία φέρει ενσωματωμένα δύο (2) μαύρα «χεράκια» (λαβές), στα οποία στηρίζεται το παιδί, για να εκτελέσει ασφαλώς τη λειτουργία της αιώρησης.

Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή άλλα ισοδύναμα αυτού.

Σήμανση: Θα φέρει μικρή πινακίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 5 § 3 της με αριθ. 28492/2009 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/2009).

10. Τραμπάλα Νηπίων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: Από 1 ετών

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ 1,87m  – Π 3,30 m – Υ 0,725m.

- Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης (ΕΕΠ, σύμφωνα με τα ΕΝ 1176 πρότυπα): 10,50 m2

- Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης: 1,40 m.

Περιγραφή Οργάνου – Υλικά κατασκευής:

- Αποτελείται από μια οριζόντια ξύλινη δοκό με μοντέρνο σχεδιασμό (κουρμπαριστά κέντρο) και λακαριστά πλαϊνά, η οποία στα δύο άκρα της περιλαμβάνει δύο αψιδωτά – μεταλλικά καθίσματα – χειρολαβές, εργονομικά σχεδιασμένα για να κάθονται και να κρατιούνται τα παιδιά.

- Οι χειρολαβές είναι  χαλύβδινες και είναι προστατευμένες με λεία επιφάνεια πολυουρεθάνης ώστε να εγγυάται μία ασφαλή και άνετη λαβή.

- Το όργανο στηρίζεται σε μία σούστα κίνησης σε μορφή σπιράλ – ελατηρίου, η οποία βιδώνεται σε μία μεταλλική βάση σχήματος ανοιχτού «Π».

Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή άλλα ισοδύναμα αυτού.

Σήμανση: Θα φέρει μικρή πινακίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 5 § 3 της με αριθ. 28492/2009 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/2009).

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

## 11. Ξύλινο Παγκάκι (σε σχήμα βεντάλιας με μεταλλικό στήριγμα)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ 2,80 m – Π 0,44 m (άκρα)

- διάμετρος μεταλλικού στοιχείου στήριξής του: 0,44 m.

- Ύψος από το έδαφος: 0,44 m.

Περιγραφή Οργάνου – Υλικά κατασκευής: Τα παγκάκια είναι ξύλινα, έχουν ένα μεταλλικό στήριγμα στο κέντρο και ξύλινο κάθισμα σε σχήμα ηλιαχτίδας εκατέρωθεν του στηρίγματος. Έχουν κεντρική σταθερή μεταλλική πάκτωση, και 6 ξύλινες ακτίνες στην κάθε πλευρά, βερνικωμένες με βερνίκι με προστασία στις ακτίνες UV, στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Το μεταλλικό αυτό στοιχείο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής ποιότητας και αντοχής, πάχους 10mm,  ηλεκτρογαλβανισμένο με ψευδάργυρο, επιχρωμιωμένο με επίστρωση υπό μορφή πούδρας για να δώσει πρόσθετη αντοχή στο προϊόν. Πακτώνεται στο έδαφος, σύμφωνα με το σχέδιο που επισυνάπτει η κατασκευάστρια εταιρεία και με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Τα μεταλλικά μέρη θα είναι κατάλληλου χρωματισμού (μαύρο).

## 12. Κάδος απορριμμάτων

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Κατασκευασμένοι από φύλλο ανοξείδωτου ατσαλιού 3μμ, ηλεκτρογαλβανισμένο, εξουδετερωμένο και επικαλυμμένο με χρώμα σε πούδρα, σε μαύρο, γκρι ή πράσινο σκούρο. Το ύψος του κυλίνδρου συνολικά θα είναι 950εκ σύνολο και 650εκ το τμήμα με σχάρα που δέχεται τα απορρίμματα και άνοιγμα 30 εκ. Διάμετρος του κυλινδρικού κάδου απορριμμάτων είναι 410εκ και ύψος από το έδαφος 40εκ πάνω σε στύλο ιδίου υλικού που βυθίζεται στο έδαφος και θεμελιώνεται σε βάθος 50εκ.  Ο κάδος έχει σκέπασμα που προστατεύει από την βροχή.

## 13. Ξύλινος φράχτης

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ 150,00m – Π 0,10 m – Υ 1,00 m.

- Ξύλινος Φράχτης από εμποτισμένη Σουηδική ξυλεία ή αντίστοιχου τύπου, φυσικού χρώματος ή χρωματιστού.

- Το ξύλο του φράχτη και τα χρώματα θα είναι Οικολογικά και μη τοξικά. Ξύλινα διαχωριστικά κάγκελα συνολικού ύψους 110m.

- Το ύψος του ξύλου είναι μέχρι  90 εκατοστά.

- Οι βάσεις είναι από γαλβανισμένο χάλυβα. Η θεμελίωση στη γη γίνεται με τη χρήση μιας μεταλλικής βάσης στήριξης από θερμογαλβανισμένο χάλυβα, η οποία αποτελείται από ένα τετράγωνο ατσάλινο πέδιλο, και ένα κάθετο ατσάλινο στύλο στήριξης,.

- Όλες οι εργασίες θεμελίωσης και τοποθέτησης θα γίνουν με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

- Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι γαλβανισμένοι και οι τάπες που χρησιμοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά.

# ΔΑΠΕΔΟ – ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων)

Ενδεικτικές διαστάσεις: 0,40cm & 0,70cm πάχους, τουλάχιστον (ανάλογα με τα ύψη των οργάνων)

Τεχνικά χαρακτηριστικά – Υλικά κατασκευής:

- Πλάκες από συμπυκνωμένους κόκκους ανακυκλωμένου ελαστικού. Οι κόκκοι του ελαστικού είναι κολλημένοι μεταξύ τους με Πολυουρεθάνιο.

- Διαβαθμισμένοι συνδετικοί πύροι εντός των πλακιδίων χρησιμοποιούνται για τη μεταξύ τους σύνδεση, αποφεύγοντας μετατοπίσεις ή αυθαίρετες μετακινήσεις.

- Τα πλακίδια τοποθετούνται σε παράταξη τύπου «τοιχοποιίας» χωρίς τη χρήση κόλλας, γεγονός που καθιστά την τοποθέτησή τους γρήγορη και οικονομική.

- Μπορούν εύκολα να κοπούν ώστε να εφαρμόζουν απόλυτα στην επιφάνεια παιχνιδιού.

- Έχουν άριστη υδατοπερατότητα και η επιφάνειά τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα μετά από βροχόπτωση.

Υπόβαση: Ψιλό χαλίκι (<8mm) εγκιβωτισμένο και συμπιεσμένο με πάχος περίπου 4 cm, επιστρωμένο με πυκνό γεωύφασμα πολυπροπυλενίου.

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN1177 ή άλλα ισοδύναμα αυτών.

Το ελαστικά πλακίδια ασφαλείας θα συμμορφώνονται στις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

- Βάρος: περίπου 36,3 κιλά/μ2

- Σταθερότητα διαστάσεων: καλύτερη από ± 1 mm

- Ευελιξία: περίπου 52 MN/m2

- Υπολειμματική εσοχή: Καμία

- Θερμική αγωγιμότητα: 0.14 W / MK

- Κλίμακα σκληρότητας Α: 48

- Αντοχή στη θερμότητα: μέχρι 300 ° C

- Αντίσταση στην ψύξη: κάτω από -30 ° C

- Αντοχή χρωμάτων: καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

- Ζωγραφική: PU χρώμα για προστασία στην υπεριώδη ακτινοβολία

- Υγιεινή: μη τοξικά υλικά

- Ηχο-απορρόφηση: 86,5 dB/100 Hz

- Υφή ποδιών: Εξαιρετική

- Διατμητική Αντοχή: 5.4 N/mm2

- Κρίσιμο Ύψος Πτώσης:  πρότυπο BS 7188 / DIN EN 1177:2008: Έως 1,60μ. για πλακίδια πάχους 50mm.

- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες: Ανεπηρέαστη από τον παγετό και το χιόνι

- Κάψιμο από τσιγάρα: Δεν επηρεάζεται

- Αντοχή στην πυρά: Τάξης Ε DIN 13501-1:2002

- Ικανότητα τάνυσης: 0,5Ν/τετρ. χιλ. κατ’ ελάχιστο DIN 53571

- Επιμήκυνση στο σημείο θραύσης: Περίπου 40% DIN 53571

- Αντοχή τριβής: rV 5.9 DIN 18035 Μέρος 6

- Αντοχή σε χημικά: Υπό συνθήκες αντοχή σε οξέα και βάσεις

- Αντοχή σε θαλασσινό νερό: Αντοχή σύμφωνα με DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2

- Αντοχή στη θραύση λόγω ψύξης: Επί 24 ώρες σε περιβάλλον -40°C, καμία θραύση

- Αντοχή στις ρωγμές λόγω ψύξης: Επί 5 ώρες σε περιβάλλον -30°C, καμία θραύση

- Αντοχή εξολίσθησης: περίπου 0,08W/mk ASTM E 303

Λοιπές κατασκευές

Στην εν λόγω προμήθεια οργάνων, περιλαμβάνεται επίσης τα κάτωθι:

- Η κατασκευή κατάλληλης θεμελίωσης, από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 (οπλισμοί, ξυλότυποι, κ.λπ.), προκειμένου να εξασφαλιστεί η στατικότατα του οργάνου και η ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες και την τεκμηρίωση του κατασκευαστή, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

- Οι απαιτούμενες εργασίες εκσκαφής και επίχωσης.

- Οι απαιτούμενες προκαταρκτικές εργασίες, οι υποδομές – βάσεις, από οποιοδήποτε υλικό (άμμος, επιπεδοποιημένο υλικό (π.χ. τσιμεντοκονίαμα), κ.λπ., για την υποδοχή των πλακιδίων.

- Το σύστημα απορροής των επιφανειακών υδάτων (π.χ. όμβριων), εφόσον προκύπτει η ανάγκη από τις κλίσεις του δημόσιου χώρου υποδοχής της παιδικής χαράς. Στη περίπτωση αυτή υποβάλλεται σχετικό σχέδιο (θέση, υλικά), για την αποδοχή του, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Οριζόντιες Προδιαγραφές

- Όλα ανεξαιρέτως τα υλικά των οργάνων της παιδικής χαράς, ξύλο, σύνδεσμοι, μεταλλικά, πλαστικά μέρη πρέπει είναι απολύτως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ και αβλαβή για τον χρήστη και το περιβάλλον. Θα είναι εμποτισμένα με οικολογικά,  μη τοξικά υλικά,  για αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

- Οι προαναφερόμενες διαστάσεις των οργάνων και των επιφανειών ασφαλείας είναι ενδεικτικές με βάση τις μέσες τιμές ελεύθερης αγοράς, καθώς η κάθε εταιρεία διαθέτει δική της διαστασιολόγηση ανά όργανο. Ομοίως, οι τιμές είναι ενδεικτικές με βάση τις τιμές του ελεύθερου εμπορίου.

- Χρωματισμός: Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των ξύλινων μερών θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα και θα έχουν βάση το νερό. Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των μεταλλικών μερών θα φέρουν αντισκωριακή ηλεκτροστατική προστασία. Τα πλαστικά στοιχεία θα έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η επιλογή των χρωμάτων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης.

- Περιλαμβάνεται το σύνολο των εξαρτημάτων που απαιτούνται για τη στήριξη, πάκτωση, τοποθέτηση κ.λπ. των οργάνων προκειμένου αυτά να είναι έτοιμα προς χρήση.

- Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα των προτεινομένων υλικών φωτογραφικό υλικό του κάθε οργάνου και κατασκευαστικά σχέδια.

- Όλα τα όργανα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια για την συναρμολόγηση - πάκτωση και τοποθέτηση τους στους χώρους των παιδικών χαρών.

- Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για κάθε όργανο σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 & ΕΝ 1177 ή άλλα ισοδύναμα).

- Η ακριβής θέση τοποθέτησης των οργάνων και των δαπέδων ασφαλείας θα υποδειχθεί κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία, μετά την κατακύρωση της προμήθειας.

- Η επιλογή των τελικών χρωμάτων θα γίνει ανάλογα με τα διαθέσιμα χρώματα του αναδόχου και κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία.

- Η παράδοση – τοποθέτηση των οργάνων θα γίνει τμηματικά, κατόπιν υποδείξεων της Τεχνικής Υπηρεσία.

Αμαλιάδα 25/10/2012

| Ο Συντάξας | Θεωρήθηκε |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων Παιδικής Χαράς και Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας Παιδικής Χαράς στον Δήμο Ήλιδας» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Αριθμός Μελέτης: 32/2012. |

# Ενδεικτικός Προϋπολογισμός μελέτης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πολυσύνθετο Όργανο | Τεμ. | 1,00 | 51.396,00 | 51.396,00 |
| 2. | Σύνθετο Όργανο για μικρά και μεγάλα παιδιά | Τεμ. | 1,00 | 35.400,00 | 35.400,00 |
| 3. | Σύνθετο όργανο άθλησης και ψυχαγωγίας | Τεμ. | 1,00 | 10.630,00 | 10.630,00 |
| 4. | Σύνθετο όργανο για νήπια | Τεμ. | 1,00 | 13.758,00 | 13.758,00 |
| 5. | Όργανο Πατήματα | Τεμ. | 1,00 | 12.682,00 | 12.682,00 |
| 6. | Σπιτάκι Δραστηριοτήτων | Τεμ. | 1,00 | 4.172,00 | 4.172,00 |
| 7. | Κούνια με διπλό θεσάκι (νηπίου – ενήλικα) | Τεμ. | 2,00 | 4. 050,00 | 8.100,00 |
| 8. | Κούνια Φωλιά | Τεμ. | 2,00 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 9. | Ατομική θεματική Τραμπάλα | Τεμ. | 3,00 | 890,00 | 2.670,00 |
| 10. | Τραμπάλα νηπίων | Τεμ. | 1,00 | 1.816,00 | 1.816,00 |
| 11. | Παγκάκι σε σχήμα βεντάλιας | Τεμ. | 6,00 | 1.196,00 | 7.176,00 |
| 12. | Κάδος Απορριμμάτων | Τεμ. | 12,00 | 350,00 | 4.200,00 |
| 13. | Ξύλινος Φράκτης | Μ | 150,00 | 100,00 | 15.000,00 |
| 14. | Πλακίδια ασφαλείας ( 500×500×40 mm) | Μ2 | 180,00 | 65,00 | 11.700,00 |
| 15. | Πλακίδια ασφαλείας (500×500×70 mm) | Μ2 | 100,00 | 78,00 | 7.800,00 |
| 16. | Εργασίες διαμόρφωσης χώρου, θεμελίωσης, κ.λπ. |  | κατ' αποκοπή |  | 14. 600,00 |
|  |  |  | Σύνολο δαπάνης |  | 195.000,00 |
|  |  |  | Φ.Π.Α. (23%) |  | 44.850,00 |
|  |  |  | Γενικό Σύνολο |  | 239.850,00 |

Το κόστος του Εξοπλισμού (οργάνων, πλακιδίων ασφαλείας, κ.α.) έχει υπολογιστεί με βάση τις τρέχουσες τιμές τιμολογίου αγοράς, πιστοποιημένων εταιρειών (πρότυπα ΕΛΟΤ) και αναλυτικότερα:

α) Ο εξοπλισμός είναι ειδικά σχεδιασμένος, για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.

β) Τα υλικά του εξοπλισμού ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ71 (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λπ.).

γ) Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.

δ) Οι επιφάνειες πτώσης πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.

ε) Στον Π/Υ προβλέπεται η πλήρη τοποθέτηση – εγκατάσταση του εξοπλισμού παιδικής χαράς

Αμαλιάδα 25/10/2012

| Ο Συντάξας | Θεωρήθηκε |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων Παιδικής Χαράς και Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας Παιδικής Χαράς στον Δήμο Ήλιδας» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Αριθμός Μελέτης: 32/2012. |

# Συγγραφή υποχρεώσεων

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων Παιδικής Χαράς και Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας Παιδικής Χαράς στον Δήμο Ήλιδας» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Αριθμός Μελέτης: 32/2012. |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- Άρθρο 1

- Αντικείμενο – Προδιαγραφές

Αφορά την Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων & Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας για την παιδική χαρά στο Δήμο Ήλιδας. Θα γίνει διαμόρφωση της παιδικής χαράς και η προμήθεια – εγκατάσταση σχετικών οργάνων και αστικού εξοπλισμού.

Ο σχεδιασμός της παιδικής χαράς έλαβε υπόψη την κάτοψη του χώρου και τις  προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή Παιδικών Χαρών, καθώς και την Υπουργική Απόφαση 28492/ 18.05.2009 του ΥΠ.ΕΣ.

Τα κριτήρια της επιλογής είναι τα κατωτέρω:

- Η παιδική χαρά σχεδιάστηκε αποσκοπώντας στην βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών.

- Η εγκατάσταση του Παιδότοπου σχεδιάστηκε ώστε να γίνει ένας τόπος αγαπητός στα παιδιά, όπου θα αθλούνται, θα ψυχαγωγούνται, θα δραστηριοποιούνται και θα κινητοποιούνται να ασκηθούν στο ύπαιθρο.

- Η παιδική χαρά σχεδιάστηκε για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες παιδιών.

- Είναι έναν παιχνίδι που ενθαρρύνει την κοινωνικοποίηση και απευθύνεται σε παιδιά άνω των 6 ετών ενώ περιλαμβάνεται ένας χώρος για τις μικρότερες ηλικίες.

Άρθρο 2

- Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ. Β’) του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Η πίστωση αφορά την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια & Εγκατάσταση Οργάνων Παιδικών Χαρών, Δήμου Ήλιδας” συμπεριλαμβανομένου και των εργασιών τοποθέτησης – εγκατάστασης και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2012, με συνολικό ποσό 239.850,00 (με Φ.Π.Α.).

- Άρθρο 3

- Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη οικονομική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

- Άρθρο 4

# Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α) Διακήρυξη διαγωνισμού

β) Συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Τεχνική έκθεση – Τεχνικές προδιαγραφές

- Άρθρο 5

- Δικαιολογητικά συμμετοχής

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από:

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σ’ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του.

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη.

γ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

3. Τεχνική περιγραφή, prospectus και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις Αναδόχου – Κατασκευαστή

6.1 Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από Οικολογική ξυλεία. Δεν θα είναι εμποτισμένα με τοξικά υλικά (π.χ. αρσενικό, κάδμιο και χρώμιο). Όλα τα όργανα των Παιδότοπων ξεχωριστά και στο σύνολο πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδιασμού και κατασκευής ΕΛΟΤ EN 1176 που να πιστοποιούνται από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, όπως τον ΕΛΟΤ ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκό φορέα, αρμοδίως διαπιστευμένο να πιστοποιεί Όργανα Παιδικών Χαρών Εξωτερικού χώρου.

Κάθε όργανο, θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη Πιστοποίηση σχεδιασμού και κατασκευής ΕΛΟΤ EN 1176, ή ισοδύναμο φορέα και τα θεωρημένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού Αντίγραφα των πιστοποιητικών (με θεώρηση) πρέπει να υποβληθούν με τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα. Σε περίπτωση που δεν είναι στα Ελληνικά πρέπει να μεταφραστούν.

6.2 Ο κατασκευαστής των οργάνων του Παιδότοπου και των Ελαστικών Πλακιδίων ασφαλείας πρέπει να είναι κάτοχος, επί ποινή αποκλεισμού, των πιστοποιητικών ISO 9001 & ISO 14001 τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς. Αντίγραφα των πιστοποιητικών (με θεώρηση) πρέπει να υποβληθούν με την Τεχνική Προσφορά. Σε περίπτωση που δεν είναι στα Ελληνικά πρέπει να μεταφραστούν.

6.3 Τα όργανα του Παιδότοπου θα έχουν Εγγύηση από τον κατασκευαστή τους,  10 ετών για ξύλινα εμποτισμένα μέρη και 15 χρόνια τα μεταλλικά. Επίσης ο κατασκευαστής πρέπει να συνεχίσει να παράγει όλα τα ανταλλακτικά απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία του παιδότοπου στην διάρκεια του χρόνου της εγγύησης.

6.4 Ο προμηθευτής πρέπει να είναι σε θέση να συντηρεί τα όργανα ετησίως και να προμηθεύει τα επί μέρους γνήσια ανταλλακτικά,  ώστε να συνεχίζουν να πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176, σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/18.5.2009 του ΥΠ.ΕΣ.

6.5 Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής βρίσκεται εκτός Ελλάδας ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, εγκαταστάτης και συντηρητής πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 για τεχνικά έργα. Όλα ανεξαιρέτως τα υλικά των οργάνων της παιδικής χαράς, ξύλο, σύνδεσμοι, μεταλλικά, πλαστικά μέρη και χρώματα, πρέπει είναι απολύτως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ και αβλαβή για τον χρήστη και το περιβάλλον. Θα είναι εμποτισμένα με οικολογικά,  μη τοξικά υλικά,  για αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

- Άρθρο 7

- Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Άρθρο 8

Σύμβαση υλοποίησης του έργου – Εγγυήσεις

8.1. Η Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου θα γίνει με βάση την απόφαση για έγκριση του διαγωνισμού και για συνολικό χρηματικό ποσό αυτό που θα προκύψει από το διαγωνισμό.

8.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει στο σχετικό πρακτικό του διαγωνισμού. Ακόμα είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημέρα που θα ειδοποιηθεί εγγράφως για την κατακύρωση του διαγωνισμού σ’ αυτόν, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση προσκομίζοντας απαραίτητα εγγυητική επιστολή που θα ισχύει για την καλή εκτέλεση των όρων της προμήθειας που θα επιστραφεί μόνο όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια, η εγκατάσταση, η εκπαίδευση και οι λοιποί όροι του συμφωνητικού και θα γίνει η οριστική παραλαβή του έργου.

8.3. Στην περίπτωση που μέσα σε 15 ημέρες ο προμηθευτής δε φέρει την εγγυητική επιστολή ή δεν υπογράψει το συμφωνητικό, θα κηρυχθεί έκπτωτος οπότε:

α) ο ίδιος χάνει την εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και το χρηματικό πόσο της ωφελείται ο Δήμος και

β) είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημιά που θα πάθει από τη ματαίωση της υπογραφής της σύμβασης και κυρίως από την ενδεχόμενη διαφορά τιμής από την κατακύρωση του διαγωνισμού και αυτής που θα συμφωνήσει η υπηρεσία για την προμήθεια αυτού του είδους από άλλο προμηθευτή με διαγωνισμό ή απ’ ευθείας ανάθεση.

8.4.Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης από τον τελευταίο μειοδότη, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 και είναι δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.

- Άρθρο 9

Παραλαβή – Πιστοποίηση – Πληρωμές

9.1 Η παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει στο Δήμο, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και θα εγκατασταθούν πλήρως, σε θέση λειτουργίας, στους χώρους παιδικών χαρών, κατόπιν επίβλεψης και ελέγχου της Τεχνικής Υπηρεσίας.

9.2 Η παραλαβή των ειδών και πιστοποίηση των εργασιών, θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., με την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου.

9.3 Η υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή της εν λόγω προμήθειας. Η αποπληρωμή του θα γίνει με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της προμήθειας (εξοπλισμού), οπότε και θα επιστραφεί το υπόλοιπο της εγγύησης καλής εκτέλεσης και εφόσον έχει ήδη δοθεί η αντίστοιχη εγγύησης καλής λειτουργίας.

- Άρθρο 10

- Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού (όργανα παιδικής χαράς, πλακίδια ασφαλείας, αστικός εξοπλισμός) δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

- Άρθρο 11

- Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Αμαλιάδα  25/10/2012

| Ο Συντάξας | Θεωρήθηκε |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οργάνων Παιδικής Χαράς και Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας Παιδικής Χαράς στον Δήμο Ήλιδας» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Αριθμός Μελέτης: 32/2012. |

# Διακήρυξη

Τα τεύχη της διακήρυξης της προμήθειας, αποτελούνται από το «Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές», το «Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι» και το «Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης» που επισυνάπτονται.