1.	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	2

2.	ΥΔΡΕΥΣΗ	4

3.	ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ	6

4.	ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	8

5.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ	12

6.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ	18

7.	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	18

# ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΛΙΚΑ | ΥΠΟΓΕΙΟ | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΟΡΟΦΟΣ | ΣΤΕΓΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΜ |
| 1 | Σωλήνας 6atm PVC Φ75 | 35,00 |  |  |  |  |  | m |
| 2 | Σωλήνας 6atm PVC Φ 100 | 30,00 |  |  |  |  |  | m |
| 3 | Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 70 mm | 2 |  |  |  |  | 2 | Τεμ. |
| 4 | Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ 100 mm |  |  |  | 3 |  | 3 | Τεμ. |
| 5 | Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 50 mm |  | 3 |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 6 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του | 2 |  |  |  |  | 2 | Τεμ. |
| 7 | Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων | 3 |  |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 8 | Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm | 5 | 2 |  |  |  | 7 | Τεμ. |
| 9 | Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 36 Χ 48 cm | 5 |  |  |  |  | 5 | Τεμ. |
| 10 | Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,50 cm | 5 |  |  |  |  | 5 | Τεμ. |
| 11 | Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 30 Χ 15 cm με χειρολαβή | 5 |  |  |  |  | 5 | Τεμ. |
| 12 | Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 Χ 15 cm | 5 |  |  |  |  | 5 | Τεμ. |
| 13 | Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, μιάς θέσεως, από υαλώδη πορσελάνη | 4 |  |  |  |  | 4 | Τεμ. |
| 14 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος από 0,50 m έως 1,00 m | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 15 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος από 0,50 m έως 1,00 m | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 16 | Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά |  |  |  |  |  | 16,25 | kgr |
| 17 | Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες | 1 |  |  |  |  |  | Τεμ. |
| 18 | Λεκάνη W.C αναπήρων | 1 |  |  |  |  |  | Τεμ. |
| 19 | Νιπτήρας αναπήρων | 1 |  |  |  |  |  | Τεμ. |

# ΥΔΡΕΥΣΗ

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΛΙΚΑ | ΥΠΟΓΕΙΟ | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΟΡΟΦΟΣ | ΣΤΕΓΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΜ |
| 1 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm | 50,00 |  |  |  |  |  | m |
| 2 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm | 40,00 |  |  |  |  |  | m |
| 3 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm | 150,00 |  |  |  |  |  | m |
| 4 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1/2 ins | 120,00 |  |  |  |  |  | m |
| 5 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 3/4 ins | 35,00 |  |  |  |  |  | m |
| 6 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 ins | 40,00 |  |  |  |  |  | m |
| 7 | Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος από πολυαιθυλένιο Φ 28 mm, πάχους 3,0 mm 6atm | 450,00 |  |  |  |  |  | m |
| 8 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων υδρεύσεως Διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος έως 0,50 m |  |  |  |  | 1 | 1 | Τεμ. |
| 9 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων υδρεύσεως Διαστάσεων 60cm X 60cm και βάθος έως 0,50 m |  |  |  |  | 1 | 1 | Τεμ. |
| 10 | Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά |  |  |  |  | 31,25 | 31,25 | kgr |
| 11 | Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος έως πέντε εξόδων |  |  |  |  | 1 | 1 | Τεμ. |
| 12 | Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός Διαμέτρου 1/2 ins |  | 1 |  |  | 14 | 15 | Τεμ. |
| 13 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins | 6 |  |  |  |  | 6 | Τεμ. |
| 14 | Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη | 4 |  |  |  |  | 4 | Τεμ. |
| 15 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins | 12 | 2 |  |  |  | 14 | Τεμ. |
| 16 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins | 4 |  |  |  |  | 4 | Τεμ. |
| 17 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3/4 ins |  |  |  |  | 3 | 3 | Τεμ. |
| 18 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1,0 ins |  |  |  |  | 3 | 3 | Τεμ. |
| 19 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1 1/4 ins | 3 |  |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 20 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1/2 ins | 8 |  |  |  |  | 8 | Τεμ. |
| 21 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 3/4 ins | 0 |  |  |  | 6 | 6 | Τεμ. |
| 22 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1 ins |  |  |  |  | 6 | 6 | Τεμ. |
| 23 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1 1/4 ins | 6 |  |  |  | 0 | 6 | Τεμ. |
| 24 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 3/4 ins | 3 |  |  |  | 2 | 5 | Τεμ. |
| 25 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 ins |  |  |  |  | 1 | 1 | Τεμ. |
| 26 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 1/4 ins | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Τεμ. |
| 27 | Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm |  | 2 | 1 |  |  | 3 | Τεμ. |
| 28 | Ηλιακός θερμοσίφωνας τριπλής ενέργειας χωρητηκότητας 140 lt | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |

# ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΛΙΚΑ | ΥΠΟΓΕΙΟ | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΟΡΟΦΟΣ | ΣΤΕΓΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΜ |  |
| 1 | Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |  |
| 2 | Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής απλός | 3 | 4 |  |  |  | 7 | Τεμ. |  |
| 3 | Πατητό κομβίο συναγερμού | 1 | 4 | 4 |  |  | 9 | Τεμ. |  |
| 4 | Φωτιστικό ασφαλείας κοινό | 5 | 14 | 10 |  |  | 29 | Τεμ. |  |
| 5 | Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | Τεμ. |  |
| 6 | Γεννήτρια οπτικών σημάτων | 3 | 1 | 1 |  |  | 5 | Τεμ. |  |
| 7 | Καλώδιο LiYCY 2x1,5mm2 | 300,00 |  |  |  |  |  | m |  |
| 8 | Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό, διατομής:2 Χ 1,5 mm2 | 230,00 |  |  |  |  |  | m |  |
| 9 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς διαμέτρου Φ 16mm | 500,00 |  |  |  |  |  | m |  |
| 10 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ διαμέτρου Φ 16mm | 75,00 |  |  |  |  |  | m |  |
| 11 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm | 5 | 10 | 10 |  |  | 25 | Τεμ. |  |
| 12 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm | 1 | 2 | 2 |  |  | 5 | Τεμ. |  |
| 13 | Κέντρο πυρανίxνευσης 16 ζωνών |  | 1 |  |  |  | 1 | Τεμ. |  |
| 14 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | 15 |  |  |  |  | 15 | Τεμ. |  |
| 15 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 12 kg | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |  |
| 16 | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γομώσεως 6 kg | 3 |  |  |  |  | 3 | Τεμ. |  |
| 17 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg | 2 |  |  |  |  | 2 | Τεμ. |  |

# ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΛΙΚΑ | ΥΠΟΓΕΙΟ | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΟΡΟΦΟΣ | ΣΤΕΓΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΜ |
| 1 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm | 3,35 | 25,36 | 9,09 |  |  | 37,80 | m2 |
| 2 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Δίστηλα αξονικού ύψους 905 mm | 1,89 | 3,42 | 1,89 |  |  | 7,20 | m2 |
| 3 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τετράστηλα αξονικού ύψους 905 mm |  | 33,08 | 55,12 |  |  | 88,20 | m2 |
| 4 | Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας Φ16 mm | 40,00 | 231,00 | 221,00 |  |  | 492,00 | m |
| 5 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 1,5 mm | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 | m |
| 6 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 42 mm πάχους τοιχώματος 1,5 mm |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 | m |
| 7 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 54 mm πάχους τοιχώματος 2,0 mm | 22,00 | 7,00 |  |  |  | 29,00 | m |
| 8 | Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικήςθερμάνσεως πέντε κυκλωμάτων |  | 1 | 1 |  |  | 2 | Τεμ. |
| 9 | Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικήςθερμάνσεως δυο κυκλωμάτων | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 10 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 ins | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 | m |
| 11 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 1/2 ins |  | 0,00 | 7,00 |  |  | 7,00 | m |
| 12 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 2 ins | 22,00 | 7,00 | 0,00 |  |  | 29,00 | m |
| 13 | Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος Διαμέτρου 1/2 ins | 10 | 8 | 0 |  |  | 18 | Τεμ. |
| 14 | Βαλβίδα θερμαντικού σώματος τύπου RVES | 3 | 15 | 13 |  |  | 31 | Τεμ. |
| 15 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins | 3 |  |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 16 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3/4 ins | 3 |  |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 17 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1,0 ins | 5 |  |  |  |  | 5 | Τεμ. |
| 18 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1 1/2 ins | 4 | 6 | 6 |  |  | 16 | Τεμ. |
| 19 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 2 ins | 6 |  |  |  |  | 6 | Τεμ. |
| 20 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 21 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 2 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 22 | Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο Διαμέτρου 3/4 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 23 | Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής Διαμέτρου 3/4 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 24 | Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωρητικότητας 140 l | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 25 | Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως Παροχής 6,00 - 9,00 m3/h | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 26 | Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής Ισχύος 80000 Kcal/h | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 27 | Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη | 180,00 |  |  |  |  | 180,00 | kgr |
| 28 | Δείκτης στάθμης πετρελαίου | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 29 | Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητας καύσεως έως 10kg/h | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 30 | Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητας 16 l/h | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 31 | Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινηθήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C | 2 |  |  |  |  | 2 | Τεμ. |
| 32 | Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 33 | Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 2 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 34 | Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm | 2 | 2 | 2 |  |  | 6 | Τεμ. |
| 35 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1/2 ins Πάχους 2,65 mm | 16,00 |  |  |  |  | 16,00 | m |
| 36 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 2 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 37 | Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1/2 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 38 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1/2 ins | 10 |  |  |  |  | 10 | Τεμ. |
| 39 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 3/4 ins | 3 |  |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 40 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1 ins | 3 |  |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 41 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1 1/2 ins | 3 |  |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 42 | Θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | Τεμ. |
| 43 | Δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων από χαλκοσωλήνα | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 44 | Δίκτυο συμπυκνωμάτων κλιματισμού από πολυαιθυλένιο | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 45 | Αυτοματισμός συστήματος κλιματισμού VRF | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 46 | Εξωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER Ψυκτική ικανότητα:25kW Θερμική ικανότητα:29,4kW |  | 1 |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 47 | Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER επιτοίχιας τοποθέτησης, ψυκτικής ικανότητας:4,5kW θερμικής ικανότητας:5,0kW |  | 2 |  |  |  | 2 | Τεμ. |
| 48 | Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER επιτοίχιας τοποθέτησης, ψυκτικής ικανότητας:7,1kW θερμικής ικανότητας:8,0kW |  | 3 |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 49 | Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |

# ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΛΙΚΑ | ΥΠΟΓΕΙΟ | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΟΡΟΦΟΣ | ΣΤΕΓΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΜ |
| 1 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2 | 150,00 | 915,00 | 580,00 |  |  | 1645,00 | m |
| 2 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2 | 30,00 | 470,00 | 430,00 |  |  | 930,00 | m |
| 3 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 4 mm2 | 20,00 | 150,00 | 300,00 |  |  | 470,00 | m |
| 4 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2 | 20,00 |  |  |  |  | 20,00 | m |
| 5 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 4 mm2 | 15,00 |  |  |  |  | 15,00 | m |
| 6 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 120 + 70 mm2 | 90,00 |  |  |  |  | 90,00 | m |
| 7 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 1,5 mm2 |  |  |  |  | 950,00 | 950,00 | m |
| 8 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 10 mm2 |  |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 | m |
| 9 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 16 mm2 |  |  |  |  | 950,00 | 950,00 | m |
| 10 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 4 mm2 | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 | m |
| 11 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm2 | 20,00 | 20,00 | 30,00 |  |  | 70,00 | m |
| 12 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 25 mm2 | 25,00 |  |  |  |  | 25,00 | m |
| 13 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α | 27 |  |  |  |  | 27 | Τεμ. |
| 14 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 10 Α | 8 |  |  |  |  | 8 | Τεμ. |
| 15 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α | 8 |  |  |  |  | 8 | Τεμ. |
| 16 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 Α | 20 |  |  |  |  | 20 | Τεμ. |
| 17 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 20 Α | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 18 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 25 Α | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 19 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 25 Α και σπειρώματος Ε 16 (μινιόν) | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 20 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 25 Α και σπειρώματος Ε 27 | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 21 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 67 Α και σπειρώματος Ε 33 | 18 |  |  |  |  | 18 | Τεμ. |
| 22 | Ασφάλεια μαχαιρωτή χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος τύπου ΝΗ-SIEMENS Εντάσεως έως 100 Α | 3 |  |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 23 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 25 Α | 3 |  |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 24 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός Εντάσεως 40 Α | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 25 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α | 7 |  |  |  |  | 7 | Τεμ. |
| 26 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 63 Α | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 27 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου Εντάσεως 32 Α και έως 4 βοηθητικών επαφών | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 28 | Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρηςμε ασφάλειαπορσελάνης 25/2 Α πλήρους | 15 |  |  |  |  | 15 | Τεμ. |
| 29 | Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 25 A | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 30 | Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 40 A | 3 |  |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 31 | Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 63 A | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 32 | Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού |  | 1 |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 33 | Πεδίο ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως διαστάσεων 0,80 Χ 0,80 Χ 2,20 m ιστάμενου τύπου Πεδίο ιστάμενου τύπου επιθεωρούμενο από πίσω Διαστάσεων ζυγών 40 Χ 10 mm | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 34 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 επίτοιχος Διαστάσεων 35 Χ 25 cm | 2 | 1 |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 35 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 επίτοιχος Διαστάσεων 62 Χ 50 | 1 | 2 | 1 |  |  | 4 | Τεμ. |
| 36 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 επίτοιχος Διαστάσεων 82 Χ 55 cm | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 37 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm | 66,67 | 511,67 | 436,67 |  |  | 1015,00 | m |
| 38 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 36mm | 35,00 |  |  |  |  | 35,00 | m |
| 39 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm | 6,67 | 51,17 | 43,67 |  |  | 101,50 | m |
| 40 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 36mm | 5,25 |  |  |  |  | 5,25 | m |
| 41 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς Διαμέτρου Φ 42mm | 95,00 | 20,00 | 30,00 |  |  | 145,00 | m |
| 42 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm - | 7 | 26 | 22 |  |  | 54 | Τεμ. |
| 43 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm - | 6 | 7 | 7 |  |  | 21 | Τεμ. |
| 44 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα,οροφής ή ανηρτημένο Προστασίας ΙΡ 20 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 40 W | 21 | 53 | 68 |  |  | 142 | Τεμ. |
| 45 | Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρα 100 W πυρακτώσεως | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 46 | Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρες 60 W πυρακτώσεως |  | 7 | 3 |  |  | 10 | Τεμ. |
| 47 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός | 5 | 11 | 11 |  |  | 27 | Τεμ. |
| 48 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ | 2 | 5 | 5 |  |  | 12 | Τεμ. |
| 49 | Διακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός | 4 |  |  |  |  | 4 | Τεμ. |
| 50 | Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α | 1 | 26 | 21 |  |  | 48 | Τεμ. |
| 51 | Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α - | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 52 | Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 40Χ40 cm βάθους 70 cm |  |  |  |  | 32 | 32 | Τεμ. |
| 53 | Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες |  |  |  |  | 215,00 | 215,00 | m3 |
| 54 | Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ήσιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες |  |  |  |  | 32,00 | 32,00 | m3 |
| 55 | Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 1,00Χ1,00 m βάθους 1,00 m |  |  |  |  | 32 | 32 | Τεμ. |
| 56 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2 |  |  |  |  | 645 | 645,00 | m |
| 57 | Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm από ηλεκτρολυτικό χαλκό με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη |  |  |  |  | 5 | 5 | Τεμ. |
| 58 | Συγκόλληση αγωγού γειώσεως διατομής 25 - 35mm2 |  |  |  |  | 5 | 5 | Τεμ. |
| 59 | Σφικτήρας |  |  |  |  | 5 | 5 | Τεμ. |
| 60 | Πλαστικός σωλήνας απο PVC, Φ110 mm 6 Atm |  |  |  |  | 1265,15 | 1265,15 | m |
| 61 | Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ύψος τοποθετήσεως h: h μεγαλύτερο του 7m και μικρότερο ή ίσο του 12m Ισχύος: 1 Χ 150 W |  |  |  |  | 24 | 24 | Τεμ. |
| 62 | Μονός καμπύλος βραχίονας οριζόντιας προβολής 1,50m , διάμετρος σωλήνα 2ins και πάχος σιδηροσωλήνα 3,65mm |  |  |  |  | 24 | 24 | Τεμ. |
| 63 | Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 6mm Μήκους 9m |  |  |  |  | 24 | 24 | Τεμ. |
| 64 | Φωτιστικό σώμα υπαίθρου κορυφής μετά του ιστού ύψους 10.00 m με λυχνία MHN 2000 W / 400 V |  |  |  |  | 8 | 8 | Τεμ. |
| 65 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός Εντάσεως 40 Α | 4 |  |  |  |  | 4 | Τεμ. |
| 66 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 25 Α | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 67 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 Α | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |

# ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΛΙΚΑ | ΥΠΟΓΕΙΟ | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΟΡΟΦΟΣ | ΣΤΕΓΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΜ |
| 1 | Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT5, οκτώ επαφών |  | 6 | 1 |  |  | 7 | Τεμ. |
| 2 | Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, 4 ζευγών | 700,00 |  |  |  |  | 700,00 | m |
| 3 | Οριολωρίδα τηλ. γραμμών τύπου KRONE 24 θέσεων |  | 1 |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 4 | Κατανεμητής γραμμών τηλεφώνων - data (patch panel) 24 θέσεων |  | 2 | 2 |  |  | 4 | Τεμ. |
| 5 | Ερμάριο τοποθέτησης εξοπλισμού τηλεφώνων - data (Rack) 21U |  | 1 |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 6 | Τηλεφωνικός κατανεμητής τεσσάρων οριολωρίδων των 10 σειρών με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά |  | 1 |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 7 | Τηλεφωνικό κέντρο 10 εσωτερικών / 20 εξωτερικών γραμμών |  | 1 |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 8 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm | 12 |  |  |  |  | 12 | Τεμ. |
| 9 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm | 4 |  |  |  |  | 4 | Τεμ. |
| 10 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm | 233,33 |  |  |  |  | 233,33 | m |
| 11 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm | 35,00 |  |  |  |  | 35,00 | m |

# ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΛΙΚΑ | ΥΠΟΓΕΙΟ | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΟΡΟΦΟΣ | ΣΤΕΓΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΜ |
| 1 | Ανελκυστήρας υδραυλικός, 3 στάσεων, επιφάνειας 2,97 m2 | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |