1.	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	2

2.	ΥΔΡΕΥΣΗ	5

3.	ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ	8

4.	ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	10

5.	ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	11

6.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ	17

7.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ	24

8.	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	25

# ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΛΙΚΑ | ΥΠΟΓΕΙΟ | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΟΡΟΦΟΣ | ΣΤΕΓΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΜ |
| 1 | Σωλήνας 6atm PVC Φ 40 | 50,60 |  |  |  |  |  | m |
| 2 | Σωλήνας 6atm PVC Φ 50 | 10,45 |  |  |  |  |  | m |
| 3 | Σωλήνας 6atm PVC Φ75 | 57,45 |  |  |  |  |  | m |
| 4 | Σωλήνας 6atm PVC Φ 100 | 305,80 |  |  |  |  |  | m |
| 5 | Σωλήνας 6atm PVC Φ 125 | 97,00 |  |  |  |  |  | m |
| 6 | Σωλήνας 6atm PVC Φ 160 | 65,90 |  |  |  |  |  | m |
| 7 | Σωλήνας 6atm PVC Φ 200 | 52,60 |  |  |  |  |  | m |
| 8 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm | 56,00 |  |  |  |  |  | m |
| 9 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 5 ins | 14,00 |  |  |  |  |  | m |
| 10 | Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm | 9 | 2 | 2 |  |  | 13 | Τεμ. |
| 11 | Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 70 mm | 3 |  |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 12 | Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 16 cm |  |  |  |  | 1 | 1 | Τεμ. |
| 13 | Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ 75 mm |  |  |  | 1 |  | 1 | Τεμ. |
| 14 | Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ 100 mm |  |  |  | 5 |  | 5 | Τεμ. |
| 15 | Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 50 mm |  |  | 2 |  |  | 2 | Τεμ. |
| 16 | Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 75 mm | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 17 | Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm | 5 | 3 |  |  |  | 8 | Τεμ. |
| 18 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του | 19 | 2 |  |  |  | 21 | Τεμ. |
| 19 | Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων | 19 | 2 |  |  |  | 21 | Τεμ. |
| 20 | Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm | 22 | 2 | 3 |  |  | 27 | Τεμ. |
| 21 | Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 36 Χ 48 cm | 22 | 2 | 3 |  |  | 27 | Τεμ. |
| 22 | Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,50 cm | 22 | 2 | 3 |  |  | 27 | Τεμ. |
| 23 | Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 30 Χ 15 cm με χειρολαβή | 11 | 2 |  |  |  | 13 | Τεμ. |
| 24 | Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 Χ 15 cm | 6 | 2 |  |  |  | 8 | Τεμ. |
| 25 | Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, μιάς θέσεως, από υαλώδη πορσελάνη | 12 |  |  |  |  | 12 | Τεμ. |
| 26 | Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές) |  |  |  | 26,69 |  | 26,69 | m2 |
| 27 | Συλλεκτήρας υδάτων. Γλάστρα 20Χ30 cm ομβρίων υδάτων |  |  |  | 10 |  | 10 | Τεμ. |
| 28 | Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα |  |  |  | 10 |  | 10 | Τεμ. |
| 29 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 20cm X 20cm και βάθος έως 0,50 m |  | 11 |  |  |  | 11 | Τεμ. |
| 30 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m | 3 | 7 |  |  | 2 | 12 | Τεμ. |
| 31 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος από 0,50 m έως 1,00 m |  | 4 |  |  |  | 4 | Τεμ. |
| 32 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος από 0,50 m έως 1,00 m |  | 2 |  |  | 3 | 5 | Τεμ. |
| 33 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 50cm και βάθος από 0,50 m έως 1,00m |  |  |  |  | 1 | 1 | Τεμ. |
| 34 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 150cm X 150cm και βάθος από 2,50 m έως 3,00m |  |  |  |  | 2 | 2 | Τεμ. |
| 35 | Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά | 18,38 | 101,75 |  |  | 298,00 | 418,13 | kgr |
| 36 | Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες | 1 |  |  |  |  |  | Τεμ. |
| 37 | Λεκάνη W.C αναπήρων | 1 |  |  |  |  |  | Τεμ. |
| 38 | Νιπτήρας αναπήρων | 1 |  |  |  |  |  | Τεμ. |

# ΥΔΡΕΥΣΗ

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΛΙΚΑ | ΥΠΟΓΕΙΟ | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΟΡΟΦΟΣ | ΣΤΕΓΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΜ |
| 1 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm | 176,80 |  |  |  |  |  | m |
| 2 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm | 125,40 |  |  |  |  |  | m |
| 3 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm | 54,60 |  |  |  |  |  | m |
| 4 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm | 22,30 |  |  |  |  |  | m |
| 5 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm | 119,30 |  |  |  |  |  | m |
| 6 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1/2 ins | 168,40 |  |  |  |  |  | m |
| 7 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 3/4 ins | 30,30 |  |  |  |  |  | m |
| 8 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 ins | 4,10 |  |  |  |  |  | m |
| 9 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 1/4 ins | 55,50 |  |  |  |  |  | m |
| 10 | Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος από πολυαιθυλένιο Φ 20 mm, πάχους 2,0 mm 6atm | 93,00 |  |  |  |  |  | m |
| 11 | Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος από πολυαιθυλένιο Φ 28 mm, πάχους 3,0 mm 6atm | 182,00 |  |  |  |  |  | m |
| 12 | Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος από πολυαιθυλένιο Φ 32 mm, πάχους 3,0 mm 6atm | 60,00 |  |  |  |  |  | m |
| 13 | Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 30cm |  | 1 |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 14 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων υδρεύσεως Διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος έως 0,50 m |  |  |  |  | 1 | 1 | Τεμ. |
| 15 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων υδρεύσεως Διαστάσεων 60cm X 60cm και βάθος έως 0,50 m |  |  |  |  | 1 | 1 | Τεμ. |
| 16 | Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά |  | 6,13 |  |  | 31,25 | 37,38 | kgr |
| 17 | Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος έως πέντε εξόδων |  |  |  |  | 1 | 1 | Τεμ. |
| 18 | Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός Διαμέτρου 1/2 ins |  |  |  |  | 8 | 8 | Τεμ. |
| 19 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins | 22 | 2 | 3 |  |  | 27 | Τεμ. |
| 20 | Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη | 12 |  |  |  |  | 12 | Τεμ. |
| 21 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins | 63 | 6 | 6 |  |  | 75 | Τεμ. |
| 22 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins | 12 |  |  |  |  | 12 | Τεμ. |
| 23 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3/4 ins | 4 |  |  |  | 3 | 7 | Τεμ. |
| 24 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1,0 ins |  |  |  |  | 3 | 3 | Τεμ. |
| 25 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1 1/4 ins | 3 |  |  |  | 1 | 4 | Τεμ. |
| 26 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1/2 ins | 24 |  |  |  |  | 24 | Τεμ. |
| 27 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 3/4 ins | 8 |  |  |  | 6 | 14 | Τεμ. |
| 28 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1 ins |  |  |  |  | 6 | 6 | Τεμ. |
| 29 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1 1/4 ins | 6 |  |  |  | 2 | 8 | Τεμ. |
| 30 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 3/4 ins | 3 |  |  |  | 2 | 5 | Τεμ. |
| 31 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 ins |  |  |  |  | 1 | 1 | Τεμ. |
| 32 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 1/4 ins | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Τεμ. |
| 33 | Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως Παροχής από 0 έως & 2,50 m3/h | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 34 | Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm |  | 2 | 2 |  |  | 4 | Τεμ. |
| 35 | Ηλιακός θερμοσίφωνας τριπλής ενέργειας χωρητηκότητας 3000 lt | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |

# ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΛΙΚΑ | ΥΠΟΓΕΙΟ | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΟΡΟΦΟΣ | ΣΤΕΓΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  | ΜΜ |
| 1 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 ins Πάχους 3,25 mm | 152,60 |  |  |  |  |  | m |  |
| 2 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/4 ins Πάχους 3,25 mm | 39,05 |  |  |  |  |  | m |  |
| 3 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/2 ins Πάχους 3,25 mm | 24,20 |  |  |  |  |  | m |  |
| 4 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 ins Πάχους 3,65 mm | 75,10 |  |  |  |  |  | m |  |
| 5 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm | 64,50 |  |  |  |  |  | m |  |
| 6 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm | 20,00 |  |  |  |  |  | m |  |
| 7 | Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 10 at, ονομαστικής διαμέτρου D 110 mm | 45,00 |  |  |  |  |  | m |  |
| 8 | Κεφαλή καταιωνισμού Sprinkler ορειχάλκινη,με εύτηκτο σύνδεσμο, για την ανίχνευση - κατάσβεση πυρκαϊάς σε υγρά συστήματα, πλήρης, συμβατικού τύπου, ονομαστικού μεγέθους DN 15 mm (1/2 ins). | 60 |  | 14 |  |  | 74 |  | Τεμ. |
| 9 | Πυροσβεστικό συγκρότημα, παροχής 660 lt/min, πλήρες | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Τεμ. |
| 10 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins | 2 |  |  |  |  | 2 |  | Τεμ. |
| 11 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 2 1/2 ins | 3 |  |  |  |  | 3 |  | Τεμ. |
| 12 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 4 ins | 2 |  |  |  |  | 2 |  | Τεμ. |
| 13 | Δίδυμο στόμιο πυρόσβεσης |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Τεμ. |
| 14 | Διακόπτης ελέγxου ροής | 9 |  | 2 |  |  | 11 |  | Τεμ. |
| 15 | Φίλτρο νερού ή ατμού με φλάντζες Διαμέτρου 100 ins | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Τεμ. |
| 16 | Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm | 2 |  | 2 |  |  | 4 |  | Τεμ. |
| 17 | Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός φλαντζωτής συνδέσεως Ονομ. διαμέτρου 100 mm | 2 |  |  |  |  | 2 |  | Τεμ. |
| 18 | Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) Διαμέτρου 3/4 ins | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Τεμ. |
| 19 | Βαλβίδα αντεπιστροφής με ωτίδες ή ωτίδα Τύπου ελαστικής εμφράξεως ή παρόμοιου από υλικό χυτοσίδηρο νομαστικής πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 100 mm | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Τεμ. |
| 20 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | 10 | 8 | 6 |  |  | 24 |  | Τεμ. |
| 21 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 12 kg | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Τεμ. |
| 22 | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γομώσεως 6 kg | 3 |  |  |  |  | 3 |  | Τεμ. |
| 23 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg | 4 |  |  |  |  | 4 |  | Τεμ. |

# ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΥΡΑΝΙΧΕΥΣΗΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΛΙΚΑ | ΥΠΟΓΕΙΟ | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΟΡΟΦΟΣ | ΣΤΕΓΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΜ |
| 1 | Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός | 1 | 1 |  |  |  | 2 | Τεμ. |
| 2 | Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής απλός | 5 |  |  |  |  | 5 | Τεμ. |
| 3 | Πατητό κομβίο συναγερμού | 3 | 6 | 4 |  |  | 13 | Τεμ. |
| 4 | Φωτιστικό ασφαλείας κοινό | 16 | 28 | 18 |  |  | 62 | Τεμ. |
| 5 | Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | Τεμ. |
| 6 | Γεννήτρια οπτικών σημάτων | 6 | 4 | 2 |  |  | 12 | Τεμ. |
| 7 | Καλώδιο LiYCY 2x1,5mm2 | 450,00 |  |  |  |  |  | m |
| 8 | Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό, διατομής:2 Χ 1,5 mm2 | 240,00 |  |  |  |  |  | m |
| 9 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς διαμέτρου Φ 16mm | 550,00 |  |  |  |  |  | m |
| 10 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ διαμέτρου Φ 16mm | 82,50 |  |  |  |  |  | m |
| 11 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm | 20 | 15 | 10 |  |  | 45 | Τεμ. |
| 12 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm | 4 | 3 | 2 |  |  | 9 | Τεμ. |
| 13 | Κέντρο πυρανίxνευσης 16 ζωνών |  | 1 |  |  |  | 1 | Τεμ. |

# ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΛΙΚΑ | ΥΠΟΓΕΙΟ | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΟΡΟΦΟΣ | ΣΤΕΓΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΜ |
| 1 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm | 18,60 | 69,00 | 78,90 |  |  | 166,50 | m2 |
| 2 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Δίστηλα αξονικού ύψους 905 mm | 4,80 |  |  |  |  | 4,80 | m2 |
| 3 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τετράστηλα αξονικού ύψους 905 mm | 6,72 | 18,06 | 23,94 |  |  | 48,72 | m2 |
| 4 | Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας Φ16 mm | 213,00 | 416,00 | 402,00 |  |  | 1031,00 | m |
| 5 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 1,5 mm | 90,00 |  |  |  |  | 90,00 | m |
| 6 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 35 mm πάχους τοιχώματος 1,5 mm |  | 65,00 | 95,00 |  |  | 160,00 | m |
| 7 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 42 mm πάχους τοιχώματος 1,5 mm |  | 26,00 |  |  |  | 26,00 | m |
| 8 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 54 mm πάχους τοιχώματος 2,0 mm |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 | m |
| 9 | Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικήςθερμάνσεως τεσσάρων κυκλωμάτων |  | 1 |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 10 | Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικήςθερμάνσεως πέντε κυκλωμάτων | 1 | 1 | 2 |  |  | 4 | Τεμ. |
| 11 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 ins | 90,00 |  |  |  |  | 90,00 | m |
| 12 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 1/4 ins |  | 65,00 | 95,00 |  |  | 160,00 | m |
| 13 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 1/2 ins |  | 26,00 |  |  |  | 26,00 | m |
| 14 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 2 ins |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 | m |
| 15 | Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος Διαμέτρου 1/2 ins | 10 | 18 | 20 |  |  | 48 | Τεμ. |
| 16 | Βαλβίδα θερμαντικού σώματος τύπου RVES | 8 | 21 | 20 |  |  | 49 | Τεμ. |
| 17 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins | 5 |  |  |  |  | 5 | Τεμ. |
| 18 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3/4 ins | 4 |  |  |  |  | 4 | Τεμ. |
| 19 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1,0 ins | 7 |  |  |  |  | 7 | Τεμ. |
| 20 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1 1/4 ins |  | 6 | 6 |  |  | 12 | Τεμ. |
| 21 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1 1/2 ins | 4 |  |  |  |  | 4 | Τεμ. |
| 22 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 2 ins | 6 |  |  |  |  | 6 | Τεμ. |
| 23 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 3/4 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 24 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 25 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 1/2 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 26 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 2 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 27 | Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο Διαμέτρου 1/2 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 28 | Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο Διαμέτρου 3/4 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 29 | Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής Διαμέτρου 3/4 ins | 2 |  |  |  |  | 2 | Τεμ. |
| 30 | Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωρητικότητας 80 l | 2 |  |  |  |  | 2 | Τεμ. |
| 31 | Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως Παροχής από 0 έως & 2,50 m3/h | 3 |  |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 32 | Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως Παροχής από 2,50 έως & 4,00 m3/h | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 33 | Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής Ισχύος 50000 Kcal/h | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 34 | Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής Ισχύος 63000 Kcal/h | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 35 | Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη | 255,00 |  |  |  |  | 255,00 | kgr |
| 36 | Δείκτης στάθμης πετρελαίου | 2 |  |  |  |  | 2 | Τεμ. |
| 37 | Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητας καύσεως έως 10 kg/h | 2 |  |  |  |  | 2 | Τεμ. |
| 38 | Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητας 16 l/h | 2 |  |  |  |  | 2 | Τεμ. |
| 39 | Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινηθήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C | 8 |  |  |  |  | 8 | Τεμ. |
| 40 | Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm | 4 |  |  |  |  | 4 | Τεμ. |
| 41 | Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 3/4 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 42 | Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 1 ins | 2 |  |  |  |  | 2 | Τεμ. |
| 43 | Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 1 1/4 ins |  | 2 | 2 |  |  | 4 | Τεμ. |
| 44 | Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 1 1/2 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 45 | Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 2 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 46 | Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm | 4 | 4 | 4 |  |  | 12 | Τεμ. |
| 47 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1/2 ins Πάχους 2,65 mm | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 | m |
| 48 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins Πάχους 2,65 mm | 2,00 |  |  |  |  | 2,00 | m |
| 49 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 ins Πάχους 3,25 mm | 2,00 |  |  |  |  | 2,00 | m |
| 50 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/2 ins Πάχους 3,25 mm | 2,00 |  |  |  |  | 2,00 | m |
| 51 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 ins Πάχους 3,65 mm | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 | m |
| 52 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 | m |
| 53 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 3/4 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 54 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 55 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1 1/2 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 56 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 2 ins | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 57 | Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1/2 ins | 2 |  |  |  |  | 2 | Τεμ. |
| 58 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1/2 ins | 20 |  |  |  |  | 20 | Τεμ. |
| 59 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 3/4 ins | 5 |  |  |  |  | 5 | Τεμ. |
| 60 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1 ins | 5 |  |  |  |  | 5 | Τεμ. |
| 61 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1 1/2 ins | 5 |  |  |  |  | 5 | Τεμ. |
| 62 | Θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων | 1 | 2 | 2 |  |  | 5 | Τεμ. |
| 63 | Δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων από χαλκοσωλήνα | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 64 | Δίκτυο συμπυκνωμάτων κλιματισμού από πολυαιθυλένιο | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 65 | Αυτοματισμός συστήματος κλιματισμού VRF | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 66 | Εξωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER Ψυκτική ικανότητα:22,4kW Θερμική ικανότητα:25,0kW |  | 1 |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 67 | Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER επιτοίχιας τοποθέτησης, ψυκτικής ικανότητας:2,8kW θερμικής ικανότητας:3,2kW |  |  | 1 |  |  | 1 | Τεμ. |
| 68 | Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER επιτοίχιας τοποθέτησης, ψυκτικής ικανότητας:3,6kW θερμικής ικανότητας:4,0kW |  | 1 | 1 |  |  | 2 | Τεμ. |
| 69 | Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER επιτοίχιας τοποθέτησης, ψυκτικής ικανότητας:7,1kW θερμικής ικανότητας:8,0kW |  | 2 | 2 |  |  | 4 | Τεμ. |

# ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΛΙΚΑ | ΥΠΟΓΕΙΟ | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΟΡΟΦΟΣ | ΣΤΕΓΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΜ |
| 1 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2 | 1200,00 | 2289,00 | 1449,00 |  |  | 4938,00 | m |
| 2 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2 | 984,00 | 1179,00 | 1062,00 |  |  | 3225,00 | m |
| 3 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 4 mm2 | 234,00 | 600,00 | 1035,00 |  |  | 1869,00 | m |
| 4 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 | 75,00 |  |  |  |  | 75,00 | m |
| 5 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 4 mm2 | 7,00 |  |  |  |  | 7,00 | m |
| 6 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 150 + 70 mm2 | 60,00 |  |  |  |  | 60,00 | m |
| 7 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 1,5 mm2 |  |  |  |  | 555,00 | 555,00 | m |
| 8 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 10 mm2 |  |  |  |  | 805,00 | 805,00 | m |
| 9 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 16 mm2 |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 | m |
| 10 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 2,5 mm2 | 8,00 | 15,00 |  |  |  | 23,00 | m |
| 11 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 4 mm2 | 5,00 |  |  |  |  | 5,00 | m |
| 12 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm2 | 35,00 | 35,00 |  |  |  | 70,00 | m |
| 13 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm2 | 80,00 |  |  |  |  | 80,00 | m |
| 14 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 16 mm2 | 17,00 | 7,00 | 10,00 |  |  | 34,00 | m |
| 15 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου Εντάσεως 16 Α και έως 4 βοηθητικών επαφών |  | 4 |  |  |  | 4 | Τεμ. |
| 16 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός Εντάσεως 25 Α | 3 |  |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 17 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός Εντάσεως 40 Α | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 18 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 25 Α | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 19 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α | 1 | 5 |  |  |  | 6 | Τεμ. |
| 20 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 63 Α |  | 4 | 1 |  |  | 5 | Τεμ. |
| 21 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 25 Α και σπειρώματος Ε 27 | 7 |  |  |  |  | 7 | Τεμ. |
| 22 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 67 Α και σπειρώματος Ε 33 |  | 3 | 3 |  |  | 6 | Τεμ. |
| 23 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α | 9 | 15 | 10 |  |  | 34 | Τεμ. |
| 24 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α | 8 | 11 | 9 |  |  | 28 | Τεμ. |
| 25 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 Α | 2 | 6 | 9 |  |  | 17 | Τεμ. |
| 26 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 10 Α |  | 4 |  |  |  | 4 | Τεμ. |
| 27 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 32 Α |  | 5 |  |  |  | 5 | Τεμ. |
| 28 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 40 Α |  | 3 |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 29 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS διπολικός Εντάσεως 10 Α | 3 |  |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 30 | Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον μετασχηματιστή εντάσεως Διαστάσεων 96 Χ 96 mm Σχέσεως μετασχηματισμού 300 / 5 Α | 3 |  |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 31 | Βολτόμετρο περιοχής ενδείξεως 0 - 500 V, με ασφάλεια 25/2 Α πλήρες και τον μεταγωγέα βολτομέτρου Διαστάσεων 96 Χ 96 mm | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 32 | Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρηςμε ασφάλειαπορσελάνης 25/2 Α πλήρους | 3 | 3 | 1 |  |  | 7 | Τεμ. |
| 33 | Μετρητής συντελεστού ισχύος συχνότητας 50 ΗΖ | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 34 | Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 25 A | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 35 | Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 40 A | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 36 | Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 63 A |  | 1 | 1 |  |  | 2 | Τεμ. |
| 37 | 3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ονομαστικής εντάσεως 25 Α | 2 | 1 |  |  |  | 3 | Τεμ. |
| 38 | 3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ονομαστικής εντάσεως 40 Α | 3 | 1 |  |  |  | 4 | Τεμ. |
| 39 | 3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ονομαστικής εντάσεως 63 Α | 2 |  |  |  |  | 2 | Τεμ. |
| 40 | 3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ονομαστικής εντάσεως 80 Α | 1 | 1 |  |  |  | 2 | Τεμ. |
| 41 | 3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ονομαστικής εντάσεως 400 Α | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 42 | Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού |  | 1 |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 43 | Πεδίο ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως διαστάσεων 0,80 Χ 0,80 Χ 2,20 m ιστάμενου τύπου Πεδίο ιστάμενου τύπου επιθεωρούμενο από πίσω Διαστάσεων ζυγών 40 Χ 10 mm | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 44 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 επίτοιχος Διαστάσεων 35 Χ 25 cm |  | 1 |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 45 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 επίτοιχος Διαστάσεων 62 Χ 50 | 2 | 1 | 1 |  |  | 4 | Τεμ. |
| 46 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 επίτοιχος Διαστάσεων 82 Χ 55 cm |  | 1 |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 47 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm | 806,00 | 1356,00 | 1182,00 |  |  | 3344,00 | m |
| 48 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 36mm | 82,00 |  |  |  |  | 82,00 | m |
| 49 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm | 80,60 | 135,60 | 118,20 |  |  | 334,40 | m |
| 50 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 36mm | 12,30 |  |  |  |  | 12,30 | m |
| 51 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς Διαμέτρου Φ 42mm | 145,00 | 57,00 | 10,00 |  |  | 212,00 | m |
| 52 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm - | 49 | 68 | 59 |  |  | 175 | Τεμ. |
| 53 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm - | 19 | 20 | 15 |  |  | 54 | Τεμ. |
| 54 | Εγκατάσταση θεμελειακής γείωσης κτιρίου | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 55 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα,οροφής ή ανηρτημένο Προστασίας ΙΡ 20 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 40 W | 51 | 113 | 125 |  |  | 289 | Τεμ. |
| 56 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα,οροφής ή ανηρτημένο Προστασίας ΙΡ 55 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 40 W | 30 |  |  |  |  | 30 | Τεμ. |
| 57 | Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρα 100 W πυρακτώσεως | 5 |  |  |  |  | 5 | Τεμ. |
| 58 | Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρες 60 W πυρακτώσεως |  | 7 |  |  |  | 7 | Τεμ. |
| 59 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός | 18 | 20 | 15 |  |  | 53 | Τεμ. |
| 60 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ | 2 | 8 | 2 |  |  | 12 | Τεμ. |
| 61 | Διακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός | 5 |  |  |  |  | 5 | Τεμ. |
| 62 | Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α | 16 | 34 | 44 |  |  | 94 | Τεμ. |
| 63 | Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α - | 2 |  |  |  |  | 2 | Τεμ. |
| 64 | Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 40Χ40 cm βάθους 70 cm |  |  |  |  | 29 | 29 | Τεμ. |
| 65 | Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες |  |  |  |  | 153,12 | 153,12 | m3 |
| 66 | Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ήσιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες |  |  |  |  | 25,00 | 25,00 | m3 |
| 67 | Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 1,00Χ1,00 m βάθους 1,00 m |  |  |  |  | 25 | 25 | Τεμ. |
| 68 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2 |  |  |  |  | 529,73 | 529,73 | m |
| 69 | Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm από ηλεκτρολυτικό χαλκό με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη |  |  |  |  | 5 | 5 | Τεμ. |
| 70 | Συγκόλληση αγωγού γειώσεως διατομής 25 - 35mm2 |  |  |  |  | 5 | 5 | Τεμ. |
| 71 | Σφικτήρας |  |  |  |  | 5 | 5 | Τεμ. |
| 72 | Πλαστικός σωλήνας απο PVC, Φ110 mm 6 Atm |  |  |  |  | 1265,15 | 1265,15 | m |
| 73 | Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ύψος τοποθετήσεως h: h μεγαλύτερο του 7m και μικρότερο ή ίσο του 12m Ισχύος: 1 Χ 150 W |  |  |  |  | 17 | 17 | Τεμ. |
| 74 | Μονός καμπύλος βραχίονας οριζόντιας προβολής 1,50m , διάμετρος σωλήνα 2ins και πάχος σιδηροσωλήνα 3,65mm |  |  |  |  | 17 | 17 | Τεμ. |
| 75 | Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 6mm Μήκους 9m |  |  |  |  | 17 | 17 | Τεμ. |
| 76 | Φωτιστικό σώμα υπαίθρου κορυφής μετά του ιστού ύψους 10.00 m με λυχνία MHN 2000 W / 400 V |  |  |  |  | 8 | 8 | Τεμ. |

# ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΛΙΚΑ | ΥΠΟΓΕΙΟ | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΟΡΟΦΟΣ | ΣΤΕΓΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΜ |
| 1 | Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT5, οκτώ επαφών |  | 9 | 3 |  |  | 12 | Τεμ. |
| 2 | Τηλεφωνικό καλώδιο UTP, CATEG. 6 4 ζευγών | 850,00 |  |  |  |  | 850,00 | m |
| 3 | Οριολωρίδα τηλ. γραμμών τύπου KRONE 24 θέσεων |  | 1 |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 4 | Κατανεμητής γραμμών τηλεφώνων - data (patch panel) 24 θέσεων |  | 2 | 2 |  |  | 4 | Τεμ. |
| 5 | Ερμάριο τοποθέτησης εξοπλισμού τηλεφώνων - data (Rack) 21U |  | 1 |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 6 | Τηλεφωνικός κατανεμητής τεσσάρων οριολωρίδων των 10 σειρών με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά |  | 1 |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 7 | Τηλεφωνικό κέντρο 10 εσωτερικών / 20 εξωτερικών γραμμών |  | 1 |  |  |  | 1 | Τεμ. |
| 8 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm | 14 |  |  |  |  | 14 | Τεμ. |
| 9 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm | 5 |  |  |  |  | 5 | Τεμ. |
| 10 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm | 283,33 |  |  |  |  | 283,33 | m |
| 11 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm | 42,50 |  |  |  |  | 42,50 | m |

# ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΛΙΚΑ | ΥΠΟΓΕΙΟ | ΙΣΟΓΕΙΟ | ΟΡΟΦΟΣ | ΣΤΕΓΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΜ |
| 1 | Ανελκυστήρας υδραυλικός 8 ατόμων, 3 στάσεων | 1 |  |  |  |  | 1 | Τεμ. |