| ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | Έργο: ΜΕΛΕΤΗ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| --- | --- |
|  | Θέση: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ |

Τιμολόγιο Έργων Η/Μ

| A.T.: | ΗΜ 1 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8573.1 | Δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων από χαλκοσωλήνα |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 7 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων από χαλκοσωλήνα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής και τις Τ.Π. Περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης και στερέωσης, ειδικά τεμάχια διακλάδωσης (joints), καθώς και η εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως,για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 2500,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 2 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8573.2 | Δίκτυο συμπυκνωμάτων κλιματισμού από πολυαιθυλένιο |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Δίκτυο συμπυκνωμάτων κλιματισμού από πολυαιθυλένιο, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής και τις Τ.Π. Περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης και στερέωσης, ειδικά τεμάχια διακλάδωσης, καθώς και η εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως,για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα προμήθειας και εγκατάστασης αντλιών συμπυκνωμάτων, σε όσες εσωτερικές μονάδες κλιματισμού δεν διαθέτουν.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 2000,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 3 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8573.3 | Αυτοματισμός συστήματος κλιματισμού VRF |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 48 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αυτοματισμός συστήματος κλιματισμού VRF, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής και τις Τ.Π. Περιλαμβάνονται όλα τα τοπικά και κεντρικά χειριστήρια κλιματισμού, καθώς και η εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως,για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1800,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 4 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8574.2 | Εξωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER Ψυκτική ικανότητα:22,4kW Θερμική ικανότητα:25,0kW |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 37 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εξωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER .H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας) και καταλλήλη για υπαίθρια τοποθέτηση.Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.Η μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση,συνδεσμολογία εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως,για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 5000,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 5 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8575.3.3 | Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER επιτοίχιας τοποθέτησης, ψυκτικής ικανότητας:4,5kW θερμικής ικανότητας:5,0kW |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 33 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.Η μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 540,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 6 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8575.3.4 | Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER επιτοίχιας τοποθέτησης, ψυκτικής ικανότητας:7,1kW θερμικής ικανότητας:8,0kW |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 33 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.Η μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 850,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 7 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8575.3.1Α | Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER επιτοίχιας τοποθέτησης, ψυκτικής ικανότητας:2,8kW θερμικής ικανότητας:3,2kW |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 33 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.Η μονάδα θα είναι πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την ομαλή και αυτο ματη λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 450,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 8 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8768.18 | Τηλεφωνικό καλώδιο UTP, CATEG. 6 50 ζευγών |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 48 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τηλεφωνικό καλώδιο UTP, CATEG. 6 , δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 4,50 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 9 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8774.6.6 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 16 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 47 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 17,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 10 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8993.28 | Κατανεμητής γραμμών τηλεφώνων - data (patch panel) 24 θέσεων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 61 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κατανεμητής γραμμών τηλεφώνων - data (patch panel) , οπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων μέσα στον κατανεμητή, σύνδεση των άκρων, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 120,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 11 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8993.29 | Ερμάριο τοποθέτησης εξοπλισμού τηλεφώνων - data (Rack) 21U |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 61 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ερμάριο τοποθέτησης εξοπλισμού τηλεφώνων - data (Rack) , οπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, αποτελούμενο από μεταλλικό ερμάριο με πόρτα από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 1,5 mm κατάλληλο γιά ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, στεγανότητας Ρ 30 ή Ρ 43 κατά DIN 40050, με τις οπές διελεύσεως των τηλεφωνικών αγωγών ή καλωδίων, ανεξάρτητα από το πλήθος τους,την πινακίδα χαρακτηρισμού του κατανεμητή και την καρτέλλα αναγραφής των κυκλωμάτων, χρωματισμένος με τρεις στρώσεις βαφής (δύο στρώσεις αντιοξειδωτικής βαφής και μία στρώση χρώματος αποχρώσεως της εγκρίσεως της επιβλέψεως) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων μέσα στον κατανεμητή, σύνδεση των άκρων, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1500,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 12 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8993.30 | Οριολωρίδα τηλ. γραμμών τύπου KRONE 24 θέσεων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 61 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Οριολωρίδα τηλ. γραμμών τύπου KRONE, οπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων μέσα στον κατανεμητή, σύνδεση των άκρων, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 90,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 13 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9031.11 | Ανελκυστήρας υδραυλικός 8 ατόμων, 3 στάσεων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 63 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ανελκυστήρας υδραυλικός , όπως προδιαγράφεται στην Τεxνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Σxέδια, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση μετά τις απαιτούμενες δοκιμές σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 12000,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 14 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9322.PVC.100 | Πλαστικός σωλήνας απο PVC, Φ110 mm 6 Atm. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας απο PVC, Φ110 mm 6 Atm,για κατασκευή υπόγειου ηλεκτρικού δικτύου,δηλαδή προμήθεια των σωλήνων,μεταφορά και εγκατάσταση μέσα σε υπόγεια τάφρο (η εκσκαφή και η επανεπίχωση της οποίας πληρώνεται ιδιαίτερα) με τα μικρουλικά συνδέσεως κλπ.,καθώς και προμήθεια και εγκατάσταση του οδηγού απο γαλβανισμένο σύρμα 5 mm2.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 7,14 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 15 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9324.20 | Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος από πολυαιθυλένιο Φ 20 mm, πάχους 2,0 mm 6atm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος από πολυαιθυλένιο , για κατασκευή τοπικού υπόγειου δικτύου, δηλαδή προμήθεια των σωλήνων, μεταφορά και εγκατάσταση μέσα σε υπόγεια τάφρο (μετά της εκσκαφής και της επανεπίχωσης αυτής) με όλα τα υλικά και τα μικρουλικά συνδέσεως κλπ, καθώς και δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1,80 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 16 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9324.28 | Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος από πολυαιθυλένιο Φ 28 mm, πάχους 3,0 mm 6atm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος από πολυαιθυλένιο , για κατασκευή τοπικού υπόγειου δικτύου, δηλαδή προμήθεια των σωλήνων, μεταφορά και εγκατάσταση μέσα σε υπόγεια τάφρο (μετά της εκσκαφής και της επανεπίχωσης αυτής) με όλα τα υλικά και τα μικρουλικά συνδέσεως κλπ, καθώς και δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 2,70 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 17 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9324.32 | Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος από πολυαιθυλένιο Φ 32 mm, πάχους 3,0 mm 6atm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος από πολυαιθυλένιο , για κατασκευή τοπικού υπόγειου δικτύου, δηλαδή προμήθεια των σωλήνων, μεταφορά και εγκατάσταση μέσα σε υπόγεια τάφρο (μετά της εκσκαφής και της επανεπίχωσης αυτής) με όλα τα υλικά και τα μικρουλικά συνδέσεως κλπ, καθώς και δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 4,20 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 18 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9603.7 | Καλώδιο LIYCY 2X1,5 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 48 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο LIYCY, ορατό ή εντοιxισμένο εντός καναλιού (σxάρα) ασθενών ρευμάτων ή εντός πλαστικού σωλήνα,δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης,σύνδεσης και ρύθμισης.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 7,10 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 19 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9999.202.16 | Εγκατάσταση θεμελειακής γείωσης κτιρίου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 48 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εγκατάσταση θεμελειακής γείωσης κτιρίου , όπως φαίνεται στα σχέδια  και περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης, πλήρως τοποθετημένη, με ολα τα απαιτουμενα υλικα, μικροϋλικα, και εργασία τοποθετησης, δοκιμασμένη και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 6000,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 20 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8732.1.3 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 41 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.  ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 4,05 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 21 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8732.1.6 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 36mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 41 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.  ευθύς Διαμέτρου Φ 36mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 6,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 22 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8732.2.3 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 41 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.  σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 4,04 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 23 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8732.2.6 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 36mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 41 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.  σπιράλ Διαμέτρου Φ 36mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 5,70 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 24 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8734.1.6 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς Διαμέτρου Φ 42mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 42 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητα ευθεία ή καμπύλα από πορσελάνη προστόμια και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.  ευθύς Διαμέτρου Φ 42mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 21,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 25 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8735.2.1 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm - |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 41 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΣΣΕΡΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 4,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 26 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8735.2.3 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm - |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 41 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm -

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 5,60 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 27 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8751.1.2 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 44 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1,32 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 28 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8751.1.3 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 44 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1,45 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 29 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8751.1.4 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 4 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 44 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  Μονόκλωνος Διατομής: 4 mm2

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1,64 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 30 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8766.2.1 | Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό Διατομής:2 Χ 1,5 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 46 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  διπολικό Διατομής:2 Χ 1,5 mm2

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 4,32 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 31 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8766.3.1 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 46 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 5,29 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 32 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8766.3.3 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 4 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 46 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 4 mm2

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 7,15 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 33 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8773.4.7 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 150 + 70 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 47 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία  Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 150 + 70 mm2

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 78,39 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 34 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8773.5.1 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 1,5 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 47 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία  Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 1,5 mm2

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 3,25 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 35 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8773.5.5 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 10 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 47 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία  Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 10 mm2

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 9,34 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 36 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8773.5.6 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 16 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 47 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία  Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 16 mm2

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 13,66 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 37 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8774.6.2 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 2,5 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 47 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία  Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 2,5 mm2

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 8,12 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 38 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8774.6.3 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 4 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 47 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία  Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 4 mm2

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 9,99 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 39 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8774.6.4 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 47 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία  Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm2

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 12,27 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 40 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8801.1.1 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 49 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 4,08 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 41 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8801.1.4 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 49 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 5,85 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 42 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8815.1.1 | Διακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 49 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Διακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών (γύψος, κάνναβι, μίνιο κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 7,50 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 43 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8826.3.2 | Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 49 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 9,13 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 44 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8827.3.2 | Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α - |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 49 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 13,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 45 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8840.3.1 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 επίτοιχος Διαστάσεων 35 Χ 25 cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 52 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία  χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 επίτοιχος Διαστάσεων 35 Χ 25 cm

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 170,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 46 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8840.3.3 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 επίτοιχος Διαστάσεων 62 Χ 50 cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 52 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία  χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 επίτοιχος Διαστάσεων 62 Χ 50 cm

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 230,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 47 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8840.3.4 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 επίτοιχος Διαστάσεων 82 Χ 55 cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 52 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία  χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 επίτοιχος Διαστάσεων 82 Χ 55 cm

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 290,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 48 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8841.1.2 | Πεδίο ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως διαστάσεων 0,80 Χ 0,80 Χ 2,20 m ιστάμενου τύπου Πεδίο ιστάμενου τύπου επιθεωρούμενο από πίσω Διαστάσεων ζυγών 40 Χ 10 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 52 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πεδίο ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως διαστάσεων 0,80 Χ 0,80 Χ 2,20 m ιστάμενου τύπου ανεξάρτητο ή συναρμολογημένο με άλλα πεδία, από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ πάχους τουλάχιστο 2 mm και μορφοσίδηρο με τις απαραίτητες υποδοχές και στηρίγματα στηρίξεως των ζυγών, τα όργανα και λοιπές διατάξεις του πίνακα,με τους ζυγούς, τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της εσωτερικής συνδεσμολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ενδείξεων των οργάνων του, τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα και δύο στρώσεις εψημμένου βερνικοχρώματος, τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά και την απαιτούμενη εργασία κατασκευής, συνδεσμολογίας, εγκαταστάσεως κλπ γιά την παράδοση του πεδίου σε πλήρη και κανονική λειτουργία  Πεδίο ιστάμενου τύπου επιθεωρούμενο από πίσω Διαστάσεων ζυγών 40 Χ 10 mm

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1400,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 49 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8880.2.1 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός Εντάσεως 25 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 55 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  απλός διπολικός Εντάσεως 25 Α

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 14,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 50 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8880.2.2 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός Εντάσεως 40 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 55 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  απλός διπολικός Εντάσεως 40 Α

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 17,21 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 51 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8880.3.1 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 25 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 55 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  απλός τριπολικός Εντάσεως 25 Α

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 19,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 52 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8880.3.2 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 55 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 21,38 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 53 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8880.3.3 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 63 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 55 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  απλός τριπολικός Εντάσεως 63 Α

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 25,74 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 54 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8894.1.2 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου Εντάσεως 16 Α και έως 4 βοηθητικών επαφών |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 53 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου πλήρως κατασκευασμένος στο εργοστάσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία  Εντάσεως 16 Α και έως 4 βοηθητικών επαφών

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 25,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 55 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8910.1.2 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 25 Α και σπειρώματος Ε 27 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 54 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, πώμα και συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως έως 25 Α και σπειρώματος Ε 27

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 9,25 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 56 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8910.1.3 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 67 Α και σπειρώματος Ε 33 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 54 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, πώμα και συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως έως 67 Α και σπειρώματος Ε 33

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΩΔΕΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 12,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 57 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8915.1.2 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 55 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  μονοπολικός Εντάσεως 10 Α

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 8,65 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 58 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8915.1.3 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 55 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  μονοπολικός Εντάσεως 16 Α

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 10,09 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 59 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8915.1.4 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 55 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  μονοπολικός Εντάσεως 20 Α

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 10,09 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 60 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8915.2.2 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 10 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 55 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  τριπολικός Εντάσεως 10 Α

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 15,20 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 61 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8916.2.9 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS διπολικός Εντάσεως 10 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 55 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  διπολικός Εντάσεως 10 Α

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΔΕΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 11,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 62 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8921.1.7 | Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον μετασχηματιστή εντάσεως Διαστάσεων 96 Χ 96 mm Σχέσεως μετασχηματισμού 300 / 5 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 56 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον μετασχηματιστή εντάσεως κλάσεως ακριβείας 0,5% κινητού σιδήρου με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως στον πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογήσεως και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία Διαστάσεων 96 Χ 96 mm Σχέσεως μετασχηματισμού 300 / 5 Α

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 30,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 63 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8923.1 | Βολτόμετρο περιοχής ενδείξεως 0 - 500 V, με ασφάλεια 25/2 Α πλήρες και τον μεταγωγέα βολτομέτρου Διαστάσεων 96 Χ 96 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 56 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βολτόμετρο περιοχής ενδείξεως 0 - 500 V, με ασφάλεια 25/2 Α πλήρες και τον μεταγωγέα βολτομέτρου κλάσεως ενδείξεως ακριβείας 0,50% κινητού σιδήρου εγκατεστημένο σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο επίτοιχο ή επιδαπέδιο ερμάριο (πεδίο), με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία  Διαστάσεων 96 Χ 96 mm

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 45,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 64 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8924 | Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρηςμε ασφάλειαπορσελάνης 25/2 Α πλήρους |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 52 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 19,41 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 65 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8926 | Μετρητής συντελεστού ισχύος συχνότητας 50 ΗΖ |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 56 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μετρητής συντελεστού ισχύος συχνότητας 50 ΗΖ πλήρης εγκατεστημένος σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου), με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 55,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 66 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8972.1.4 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα,οροφής ή ανηρτημένο Προστασίας ΙΡ 20 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 40 W |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 59 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής ή ανηρτημένο αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία,λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Προστασίας ΙΡ 20 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 40 W

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 73,15 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 67 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8972.5.4 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα,οροφής ή ανηρτημένο Προστασίας ΙΡ 55 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 40 W |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 59 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής ή ανηρτημένο αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία,λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Προστασίας ΙΡ 55 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 40 W

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 110,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 68 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8982.6.1Β.1 | Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρα 100 W πυρακτώσεως - |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 60 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία  με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρα 100 W πυρακτώσεως -

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 75,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 69 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8983.10.1.1 | Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρες 60 W πυρακτώσεως - |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 60 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής προστασίας ΙΡ 20 δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία  σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρες 60 W πυρακτώσεως -

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 31,68 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 70 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8993.4.1 | Τηλεφωνικός κατανεμητής Τηλεφωνικός κατανεμητής τεσσάρων οριολωρίδων των 10 σειρών με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 52 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τηλεφωνικός κατανεμητής με οριολωρίδες και σειρές σε κάθε οριολωρίδα με δύο ή τρεις ακροδέκτες, αποτελούμενος από μεταλλικό ερμάριο με πόρτα από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 1,5 mm κατάλληλος γιά ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, στεγανότητας Ρ 30 ή Ρ 43 κατά DIN 40050, με τις οπές διελεύσεως των τηλεφωνικών αγωγών ή καλωδίων, ανεξάρτητα από το πλήθος τους, την πινακίδα χαρακτηρισμού του κατανεμητή και την καρτέλλα αναγραφής των κυκλωμάτων, χρωματισμένος με τρεις στρώσεις βαφής (δύο στρώσεις αντιοξειδωτικής βαφής και μία στρώση χρώματος αποχρώσεως της εγκρίσεως της επιβλέψεως) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων μέσα στον κατανεμητή, κοχλίωση και συγκόλληση των άκρων στις οριολωρίδες, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία  Τηλεφωνικός κατανεμητής τεσσάρων οριολωρίδων των 10 σειρών με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 250,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 71 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 9151.2.1 | Βαλβίδα αντεπιστροφής με ωτίδες ή ωτίδα Τύπου ελαστικής εμφράξεως ή παρόμοιου από υλικό χυτοσίδηρο νομαστικής πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 100 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 84 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βαλβίδα αντεπιστροφής με ωτίδες ή ωτίδα πλήρως εγκατεστημένη με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία  Τύπου ελαστικής εμφράξεως ή παρόμοιου από υλικό χυτοσίδηρο νομαστικής πιέσεως 16 atm Διαμέτρου 100 mm

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 732,20 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 72 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 9301.1 | Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ήσιδηροϊστού Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 10 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού οιωνδήποτε διαστάσεων που θα γίνει με οιονδήποτε τρόπο χωρίς την χρησιμοποίηση εκρηκτικών και με την υποστήριξη των πρανών, μόρφωση πυθμένα, την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και την απόρριψή τους σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία  Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 39,35 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 73 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 9302.1 | Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 10 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος ορύγματος μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπκών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και μεταφορών γιά την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 18,89 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 74 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 9307.2 | Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 40Χ40 cm βάθους 70 cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 10 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωμάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα Σ 150 σε πάχος 10 cm  διαστάσεων 40Χ40 cm βάθους 70 cm

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 221,76 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 75 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 9312.1 | Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 1,00Χ1,00 m βάθους 1,00 m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 101 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βάση σιδηροϊστού άοπλη δηλαδή κατασκευή μιάς βάσεως από άοπλο σκυρόδεμα Σ 150 γιά την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη οπή και μία πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ 110 και καμπύλη 90 μοιρών γιά την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη βάση θα ενσωματωθεί κλωβός αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και ήλους όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο του σιδηροϊστού. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία των εκσκαφών  διαστάσεων 1,00Χ1,00 m βάθους 1,00 m

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 140,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 76 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 9323.1 | Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 6mm Μήκους 9m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 101 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 6mm , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός σιδηροιστού κολουροκωνικού σχήματος διατομής κανονικού εξαγώνου, πλευράς κορυφής 6cm, κατασκευασμένου από έλασματα όχι μικρότερα των 5m για να αποφευχθούν όσο το δυνατόν πολλές ηλεκτροσυγκολλήσεις που θα πρέπει εξάλλου να εκτελεσθούν με επιμέλεια για να εξασφαλισθεί ικανοποιητική αισθητική εμφάνιση. Ο κορμός του σιδηροιστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0,60 x 0,60m, πάχους 20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και με έξη (6) ενισχυτικά πτερύγια πάχους 16mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των καθέτων πλευρών αυτού 0,20 και 0,30m. Η πλάκα εδράσεως θα πρέπει να φέρει ανάλογο κεντρική οπή για την διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου 1ins η κάθε μία. Ο σηδηροιστός θα συνοδεύεται από μία βάση αγκυρώσεως που θα αποτελείται από τέσσερες ήλους μήκους 1,00m και διατομής 1ins που θα καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους 0,20m, καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερες ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυκγκολλημένες πάνω τους γωνίες 30/30/3mm σε σχήμα τετραγώνου στη βάση του και χιαστί προ του σπειρώματος τους για να αποφευχθεί μετακίνηση τους κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στην βάση από σκυρόδεμα. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0,80m από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα πάχους 6mm. Ο ιστός μετά από την σχετική προεργασία δηλαδή την απόξεση, τον καθαρισμό και λοιπές εργασίες για να μην διακρίνονται τα σημεία ραφής του θα βαφεί με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις, αποχρώσεως της αρεσκείας της επιβλέψεως. Στους τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πρίν από την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο 1ins για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθμιση του, στερεούμενη με δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση. Ο ιστός στα τελευταία 0,40m θα φέρει σιδηροσωλήνα ή τούμπο από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του σιδηροιστού που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 0,40m ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο για την τοποθέτηση και την στερέωση πάνω του, του βραχίονα ή απευθείας του φωτιστικού σώματος. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα. Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία της βάσεως αγκυρώσεως.  Μήκους 9m

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1273,31 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 77 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 9330.1.3 | Καμπύλος μεταλλικός βραχίονας Μονός καμπύλος βραχίονας οριζόντιας προβολής 1,50m , διάμετρος σωλήνα 2ins και πάχος σιδηροσωλήνα 3,65mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 101 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καμπύλος μεταλλικός βραχίονας , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός καμπύλου βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέος τύπου, τόξου κύκλου ακτίνας 38cm και γωνίας 45 μοίρες και στο υπόλοιπο τμήμα θα είναι ευθύγραμμος και με κλίση 15 μοίρες προς την οριζόντια. Η βάση του βραχίονα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 97mm και μήκους 0,5m και θα είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα πάχους 6mm. Στο άκρο του βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη συστολή για την υποδοχή και στερέωση σε αυτή του φωτιστικού σώματος. Ολόκληρος ο βραχίονας μετά την πλήρη κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερμό λουτρό για την αποφυγή μελλοντικής οξειδώσεως. Ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 80 μικρά. Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεως του βραχίονα στο ιστό.  Μονός καμπύλος βραχίονας οριζόντιας προβολής 1,50m , διάμετρος σωλήνα 2ins και πάχος σιδηροσωλήνα 3,65mm

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 150,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 78 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 9340.2 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 45 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.  Διατομής 16mm2

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 5,87 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 79 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 9341.2 | Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm από ηλεκτρολυτικό χαλκό με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 45 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλάκα γειώσεως δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιάς πλάκας γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένο το ένα άκρο χάκλινου πολύκλωνου αγωγού των 35mm2 μήκους 5m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35mm2 συγκολλημένο.  από ηλεκτρολυτικό χαλκό με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 90,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 80 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 9343.2 | Συγκόλληση αγωγού γειώσεως διατομής 25 - 35mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 45 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Συγκόλληση αγωγού γειώσεως , δηλαδη εργασία και μικρουλικά (αλοιφή, κασσίτερος κλπ.) για την εκτέλεση μιας συγκολλήσεως.  διατομής 25 - 35mm2

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 11,32 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 81 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 9344 | Σφικτήρας |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 45 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σφικτήρας , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός σφικτήρα για χάλκινους αγωγούς.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 25,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 82 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 9346 | Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 53 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός χρονοδιακόπτη με ωρολογιακό μηχανισμό και με εφεδρία 12 ωρών μέσα σε πλαστικό κιβώτιο συνδεδεμένο στον πίνακα και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας για την αφή και σβέση οδικού ηλεκτροφωτισμού.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 144,84 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 83 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 9363.1.1 | Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ύψος τοποθετήσεως h: h μεγαλύτερο του 7m και μικρότερο ή ίσο του 12m Ισχύος: 1 Χ 150 W |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 103 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος όπως περιγράφεται στο άρθρο 9361 αλλά εξωπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως.  ύψος τοποθετήσεως h: h μεγαλύτερο του 7m και μικρότερο ή ίσο του 12m Ισχύος: 1 Χ 150 W

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 209,46 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 84 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8886.1 | 3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ονομαστικής εντάσεως 63 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 51 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 160,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 85 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8886.1.1 | 3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ονομαστικής εντάσεως 25 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 51 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 65,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 86 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8886.6 | 3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ονομαστικής εντάσεως 400 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 51 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 530,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 87 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8886.40 | 3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ονομαστικής εντάσεως 40 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 51 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΓΔΟΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 80,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 88 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8886.80 | 3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ονομαστικής εντάσεως 80 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 51 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

3-Π ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MCCB) ΑΕΡΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 195,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 89 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8915.3.6 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 32 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 55 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 19,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 90 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8915.3.7 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 40 Α |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 55 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 24,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 91 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8992.1.3.ΑΘ | Φωτιστικό σώμα υπαίθρου κορυφής μετά του ιστού ύψους 10.00 m με λυχνία MHN 2000 W / 400 V |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 60 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό σώμα υπαίθρου κορυφής μετά του ιστού ύψους 10.00 m , προστασίας γενικά IP 55, μετά του ακροκιβωτίου καθώς και πάσης άλλης απαραίτητης για την λειτουργία διάταξης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 2500,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 92 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8431.1.1 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Δίστηλα αξονικού ύψους 905 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 26 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως  Δίστηλα αξονικού ύψους 905 mm

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 40,14 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 93 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8431.2.1 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 26 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως  Τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 34,88 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 94 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8431.3.1 | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τετράστηλα αξονικού ύψους 905 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 26 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως  Τετράστηλα αξονικού ύψους 905 mm

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 31,45 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 95 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8445.1 | Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος Διαμέτρου 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος ορειχάλκινη, διπλής ρυθμίσεως με χειρολαβή και εσωτερικό μανδύα, πλήρως τοποθετημένη  Διαμέτρου 1/2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 35,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 96 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8446 | Βαλβίδα θερμαντικού σώματος τύπου RVES |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βαλβίδα θερμαντικού σώματος τύπου RVES γιά εγκατάσταση μονοσωλήνιου συστήματος κεντρικής θερμάνσεως, πλήρως τοποθετημένη και παραδοτέα σε κανονική λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 55,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 97 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8452.1.3 | Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής Ισχύος 50000 Kcal/h |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 28 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Λέβητας χαλύβδινος εγχώριος πλήρης με τα εξαρτήματά του, το κτίσιμο της εστίας του με πυρίμαχους πλίνθους και τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά δηλαδή λέβητας, εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Νερού θερμαντικής Ισχύος 50000 Kcal/h

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1236,87 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 98 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8452.1.4 | Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής Ισχύος 63000 Kcal/h |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 28 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Λέβητας χαλύβδινος εγχώριος πλήρης με τα εξαρτήματά του, το κτίσιμο της εστίας του με πυρίμαχους πλίνθους και τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά δηλαδή λέβητας, εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Νερού θερμαντικής Ισχύος 63000 Kcal/h

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1375,20 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 99 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8455.1 | Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητας καύσεως έως 10 kg/h |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 28 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου με τον απαιτούμενο ηλεκτροκινητήρα και τα όργανα αυτοματισμού πλήρης, αυτόματου τύπου, κατάλληλος γιά λέβητα κεντρικής θερμάνσεως με όλα τα εξαρτήματα και συσκευές δηλαδή καυστήρας, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως προς τα δίκτυα πετρελαίου, ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων αυτοματισμού, δοκιμών και ρυθμίσεως γιά ομαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα  Ικανότητας καύσεως έως 10 kg/h

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 735,12 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 100 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8456.4 | Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 29 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη οξυγονοκολλητή, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχήματος, με ή χωρίς σκελετό από σίδηρο ειδικών διατομών, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και διανοίξεως οπών και τοποθετήσεως

| ( 1 Kg ) | Χιλιόγραμμο (Κιλό) |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 6,79 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 101 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8459 | Δείκτης στάθμης πετρελαίου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 31 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Δείκτης στάθμης πετρελαίου που αποτελείται από α) πλωτήρα Φ 10 cm από φύλλο χαλκού πάχους 1 mm β) μεταλλικό τροχίσκο Φ 6 cm με περιφεριακό αύλακα γ) χυτοσιδηρούν βαρύδι Φ 3 cm δ) συρματόσκοινον αναρτήσεως αντιβάρου, μεταλλικά στηρίγματα και αριθμημένο πίνακα ενείξεων, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία συναρμολογήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 125,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 102 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8462.1 | Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητας 16 l/h |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Ικανότητας 16 l/h

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 70,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 103 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8473.1.6 | Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωριτηκότητας 80 l |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 23 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Δοχείο διαστολής πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία  Κλειστό με μεμβράνη - Χωριτηκότητας 80 l

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 367,14 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 104 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8474.1 | Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής Διαμέτρου 3/4 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 23 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Διαμέτρου 3/4 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 180,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 105 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8477.1 | Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο Διαμέτρου 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο οιασδήποτε πιέσεως λειτουργίας με τα μικροϋλικά και κάθε εργασία δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 1/2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 48,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 106 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8477.2 | Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο Διαμέτρου 3/4 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο οιασδήποτε πιέσεως λειτουργίας με τα μικροϋλικά και κάθε εργασία δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 3/4 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 55,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 107 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8603.3 | Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικήςθερμάνσεως τεσσάρων κυκλωμάτων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 4 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικής θερμάνσεως πλήρης εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία  τεσσάρων κυκλωμάτων

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 105,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 108 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8603.4 | Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικήςθερμάνσεως πέντε κυκλωμάτων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 4 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικής θερμάνσεως πλήρης εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία  πέντε κυκλωμάτων

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 120,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 109 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8605.1.1 | Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως Παροχής από 0 έως & 2,50 m3/h |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 21 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου μανομετρικού ύψους, γιά εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως  χαμηλής πιέσεως Παροχής από 0 έως & 2,50 m3/h

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 267,70 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 110 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8605.1.2 | Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως Παροχής από 2,50 έως & 4,00 m3/h |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 21 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου μανομετρικού ύψους, γιά εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως  χαμηλής πιέσεως Παροχής από 2,50 έως & 4,00 m3/h

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 381,61 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 111 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8606.2.1 | Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 25,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 112 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8608.1.3 | Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 3/4 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Κοχλιωτό Διαμέτρου 3/4 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 25,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 113 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8608.1.4 | Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 1 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Κοχλιωτό Διαμέτρου 1 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 44,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 114 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8608.1.5 | Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 1 1/4 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Κοχλιωτό Διαμέτρου 1 1/4 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 62,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 115 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8608.1.6 | Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 1 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Κοχλιωτό Διαμέτρου 1 1/2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 74,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 116 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8608.1.7 | Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Κοχλιωτό Διαμέτρου 2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 95,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 117 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8608.2.9 | Φίλτρο νερού ή ατμού Με φλάντζες Διαμέτρου 100 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Με φλάντζες Διαμέτρου 100 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 330,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 118 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8610.2.10 | Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός φλαντζωτής συνδέσεως Ονομ. διαμέτρου 100 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός τοποθετημένος σε σωλήνωση δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση  φλαντζωτής συνδέσεως Ονομ. διαμέτρου 100 mm

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 250,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 119 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8621.1.1 | Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως αποτελούμενη από κινητήρα, μοχλισμό και σώμα διόδου βαλβίδας, πλήρης με τα υλικά (μετασχηματιστής κλπ) τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία  Διαμέτρου 1/2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 40,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 120 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8622.3.2 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 3/4 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως αποτελούμενη από κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας, μοχλισμό και σώμα τρίοδης βαλβίδας,πλήρης με τα υλικά (μετασχηματιστής κλπ) τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία  Διαμέτρου 3/4 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 115,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 121 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8622.3.3 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως αποτελούμενη από κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας, μοχλισμό και σώμα τρίοδης βαλβίδας,πλήρης με τα υλικά (μετασχηματιστής κλπ) τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία  Διαμέτρου 1 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 160,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 122 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8622.3.5 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως αποτελούμενη από κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας, μοχλισμό και σώμα τρίοδης βαλβίδας,πλήρης με τα υλικά (μετασχηματιστής κλπ) τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία  Διαμέτρου 1 1/2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 230,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 123 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8622.3.6 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως αποτελούμενη από κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας, μοχλισμό και σώμα τρίοδης βαλβίδας,πλήρης με τα υλικά (μετασχηματιστής κλπ) τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία  Διαμέτρου 2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 310,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 124 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8641 | Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm με κάθε μικροϋλικό και εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 95,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 125 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8647.1 | Θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Θερμοστάτης χώρου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειιτουργία  δύο θέσεων

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΓΔΟΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 80,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 126 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8651 | Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινηθήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C με τα μικροϋλικά και την εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 42,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 127 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν62.1.1 | Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 62 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή, ρυθμιζόμενης φωτοευαισθησίας, με καθαριζόμενο και αντικαθιστούμενο θάλαμο, με δυνατότητα αποστράγγισης υγρασίας, ψηφιακά οριζόμενης διεύθυνσης, εσωτερικό απομονωτή βραχυκυκλώματος για την απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 90,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 128 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν62.2.1 | Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής απλός |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 62 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής απλός μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή, κατάλληλος για ανίχνευση σταθερής, υψηλής ή διαφοράς θερμοκρασίας, ψηφιακά οριζόμενης διεύθυνσης, εσωτερικό απομονωτή βραχυκυκλώματος για την απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 160,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 129 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8041.2 | Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας Φ16 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 7 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας, δηλαδή τοποθετημένος επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΔΕΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 11,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 130 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8028.1 | Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 25,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 131 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8028.2 | Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 70 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 35,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 132 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8043.1.2 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 3,50 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 133 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8043.1.3 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 4,20 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 134 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8043.1.5 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 6,20 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 135 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8043.1.7 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΚΤΩ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 8,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 136 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8043.1.9 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΝΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 9,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 137 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8043.1.11 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 150 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 9,50 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 138 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8043.1.12 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 200 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΩΔΕΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 12,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 139 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8053.2 | Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 16 cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 150,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 140 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8054.3 | Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 50 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό ,πλήρως τοποθετημένο

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 15,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 141 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8054.4 | Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 75 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό ,πλήρως τοποθετημένο

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 20,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 142 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8054.5 | Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό ,πλήρως τοποθετημένο

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 25,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 143 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8068.1.3 | Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 30cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 10 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης , δηλ. εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 106,04 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 144 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8106.6 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, με μοxλό xειρισμού (κλεισιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 95,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 145 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8106.7 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 2 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, με μοxλό xειρισμού (κλεισιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 175,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 146 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8106.9 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 4 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, με μοxλό xειρισμού (κλεισιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 260,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 147 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8130.2 | Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ 75 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) ,πλήρως τοποθετημένη

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 15,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 148 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8130.3 | Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ 100 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) ,πλήρως τοποθετημένη

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 25,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 149 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8202.1.3 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 19 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του απο την οροφή πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 95,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 150 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8208 | Δίδυμο στόμιο πυρόσβεσης |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Δίδυμο στόμιο πυρόσβεσης πλήρες, αποτελούμενο απο πλάκα στήριξης στον τοίxο, δύο στόμια 2 1/2 ins με καπάκι όπως περιγράφεται λεπτομερώς στις προδιαγραφές και τα σxέδια, δηλ. προμήθεια, μεταφορά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 220,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 151 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8208.10.1.2 | Κεφαλή καταιωνισμού Sprinkler ορειχάλκινη,με εύτηκτο σύνδεσμο, για την ανίχνευση - κατάσβεση πυρκαϊάς σε υγρά συστήματα, πλήρης. Συμβατικού τύπου, ονομαστικού μεγέθους DN 15 mm (1/2 ins). |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κεφαλή καταιωνισμού Sprinkler ορειχάλκινη,με εύτηκτο σύνδεσμο, για την ανίχνευση - κατάσβεση πυρκαϊάς σε υγρά συστήματα, πλήρης, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΓΔΟΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 80,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 152 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8210 | Πυροσβεστικό συγκρότημα παροχής 660 lt/min, πλήρες |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 21 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πυροσβεστικό συγκρότημα αυτόνομο με πιεστικό, αποτελούμενο απο ηλεκτροκίνητη, πετρελαιοκίνητη, JΟCΚΕΥ αντλία, πιεστικό δοxέιο, όργανα ελέγxου και προστασίας και ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και αυτοματισμού, όπως περιγράφεται στις τεxνικές προδιαγραφές, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με τα δίκτυα νερού, συμπεριλαμβανόμενων των συλλεκτών, σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία, για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 15000,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 153 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8540.1 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 40 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 14,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 154 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8540.2 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 3/4 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 40 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΞΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 16,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 155 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8540.3 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 40 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 19,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 156 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8540.4 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 1/4 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 40 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 24,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 157 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8540.5 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 40 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 28,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 158 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8540.6 | Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 40 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 33,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 159 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8601.6 | Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος έως πέντε εξόδων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος, πλήρως τοποθετημένος και συνδεδεμένος για πλήρη λειτουργία, επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφες.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 50,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 160 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8774.6.5 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 47 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 15,01 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 161 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8918.2.1 | Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 25 A |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 55 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής,με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 65,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 162 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8918.2.2 | Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 40 A |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 55 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής,με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 90,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 163 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8918.2.3 | Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 63 A |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 55 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής,με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 120,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 164 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8987.1 | Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 59 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος απο το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής, μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 65,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 165 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9500.3 | Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT5, οκτώ επαφών |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 49 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT5, οκτώ επαφών, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργεία

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 17,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 166 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9502.1 | Τηλεφωνικό κέντρο 10 εσωτερικών / 20 εξωτερικών γραμμών |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 52 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τηλεφωνικό κέντρο 10 εσωτερικών / 20 εξωτερικών γραμμών, πλήρως ηλεκτρονικό, αποτελούμενο απο το κυρίως τηλεφωνικό κέντρο, την μεταλλακτική τράπεζα, το ερμάριο τοποθέτησης των διαφόρων συσκευών, και καλώδιο όπως αναλιτικά περιγράφεται στις προδιαγραφές, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 5000,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 167 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9531.16 | Κέντρο πυρανίxνευσης 16 ζωνών |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 62 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κέντρο πυρανίxνευσης περιλαμβάνον σύστημα μεταβιβάσεων περαιτέρω του συστήματος αγγελίας, σύστημα συνεxούς μέτρησης και ελέγxου των καταστάσεων λειτουργίας κλπ. όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση επι τόπου του έργου και εργασία συναρμολόγησης σύνδεσης δοκιμών ρυθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 750,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 168 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9533.1 | Πατητό κομβίο συναγερμού |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 62 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πατητό κομβίο συναγερμού κατάλληλο για xειροκίνητη θέση σε λειτουργία του συστήματος ανίxνευσης πυρκαγιάς, κατα τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 35,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 169 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9533.2 | Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 59 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού αυτόματης λειτουργίας με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 150,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 170 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9533.3 | Γεννήτρια οπτικών σημάτων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 59 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Γεννήτρια οπτικών σημάτων με φλάς συναγερμού, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 45,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 171 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9631.12 | Διακόπτης ελέγxου ροής |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Διακόπτης ελέγxου ροής (FS),με τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης για παράδοση σε λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 75,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 172 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8036.1 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1/2 ins Πάχους 2,65 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  Διαμέτρου 1/2 ins Πάχους 2,65 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 14,90 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 173 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8036.2 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins Πάχους 2,65 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  Διαμέτρου 3/4 ins Πάχους 2,65 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 17,89 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 174 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8036.3 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 ins Πάχους 3,25 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  Διαμέτρου 1 ins Πάχους 3,25 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 21,65 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 175 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8036.4 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/4 ins Πάχους 3,25 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  Διαμέτρου 1 1/4 ins Πάχους 3,25 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 25,50 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 176 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8036.5 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/2 ins Πάχους 3,25 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  Διαμέτρου 1 1/2 ins Πάχους 3,25 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 28,95 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 177 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8036.6 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 ins Πάχους 3,65 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  Διαμέτρου 2 ins Πάχους 3,65 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 34,14 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 178 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8036.7 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 41,55 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 179 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8036.9 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  Διαμέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 75,05 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 180 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8036.10 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 5 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  Διαμέτρου 5 ins

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 92,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 181 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8037.1 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 6 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως  Διαμέτρου 1/2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 9,02 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 182 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8037.2 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 3/4 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 6 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως  Διαμέτρου 3/4 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 11,10 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 183 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8037.3 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 6 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως  Διαμέτρου 1 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 12,48 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 184 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8037.4 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1 1/4 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 6 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως  Διαμέτρου 1 1/4 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 17,88 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 185 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8037.5 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 6 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως  Διαμέτρου 1 1/2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 21,14 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 186 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8041.5.1 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 7 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 7,37 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 187 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8041.6.1 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 7 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 8,99 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 188 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8041.7.1 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 7 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 11,93 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 189 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8041.8.1 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 7 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 14,59 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 190 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8041.8.2 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 1,5 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 7 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 1,5 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΞΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 16,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 191 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8041.9.1 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 7 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 19,29 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 192 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8041.9.2 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 35 mm πάχους τοιχώματος 1,5 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 7 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 35 mm πάχους τοιχώματος 1,5 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 22,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 193 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8041.10.2 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 42 mm πάχους τοιχώματος 1,5 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 7 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 42 mm πάχους τοιχώματος 1,5 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 25,12 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 194 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8041.11.2 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 54 mm πάχους τοιχώματος 2,0 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 7 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 54 mm πάχους τοιχώματος 2,0 mm

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 34,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 195 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8061.1 | Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές) |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές) από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων των υλικών συγκολλήσεως, στερεώσεως και κάθε φύσεως εργασίας γιά πλήρη λειτουργία

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 50,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 196 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8061.2 | Συλλεκτήρας υδάτων.Γλάστρα 20Χ30 cm ομβρίων υδάτων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Συλλεκτήρας υδάτων. Γλάστρα 20Χ30 cm ομβρίων υδάτων από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm κορνιζωτή συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεωςκλπ όπως και της εργασίας πλήρους τοποθετήσεως

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 136,90 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 197 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8064 | Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα , πλήρως τοποθετημένη

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 30,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 198 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8066.1.3 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 10 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών  Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 106,04 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 199 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8072 | Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 29 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα στεγανοποιήσεως

| ( 1 Kg ) | Χιλιόγραμμο (Κιλό) |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 3,20 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 200 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8101.1 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 1/2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 13,16 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 201 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8101.2 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3/4 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 3/4 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 13,66 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 202 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8101.3 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1,0 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 1,0 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 15,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 203 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8101.4 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1 1/4 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 1 1/4 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 24,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 204 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8101.5 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 1 1/2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 29,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 205 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8101.6 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 55,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 206 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8103.2 | Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) Διαμέτρου 3/4 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) με τον μοχλό (βέργας) της φούσκας και της βαλβίδας, όλων από ορείχαλκο και των μικροϋλικών, πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένης κάθε φύσεως εργασίας εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως  Διαμέτρου 3/4 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 35,54 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 207 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8125.1.2 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 3/4 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  Διαμέτρου 3/4 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 20,59 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 208 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8125.1.3 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  Διαμέτρου 1 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 26,11 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 209 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8125.1.4 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 1/4 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  Διαμέτρου 1 1/4 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 32,71 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 210 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8125.1.5 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  Διαμέτρου 1 1/2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 41,97 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 211 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8125.1.6 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  Διαμέτρου 2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 50,15 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 212 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8131.2.1 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 15,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 213 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8138.1.2 | Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 8,86 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 214 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8141.2.2 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 13 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 61,03 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 215 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8151.2 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 17 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 195,19 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 216 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8157.2 | Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, μιάς θέσεως, από υαλώδη πορσελάνη |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 14 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, μιάς θέσεως, από υαλώδη πορσελάνη , διαστάσεων περίπου 1,04 Χ 0,46 m με την τυχόν αναλογούσα αρμοκαλύπτρα, με το διάτρητο κάλυμμα της οπής εκροής, από το ίδιο υλικό, δηλαδή ουρητήριο και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 493,82 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 217 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8158.2 | Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 15 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου ,πλήρες με τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής, τόν χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία  από πορσελάνη

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 160,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 218 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8160.1 | Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 17 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία  Διαστ. 40 Χ 50 cm

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 161,35 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 219 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8168.1 | Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 36 Χ 48 cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 13 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  Διαστάσεων 36 Χ 48 cm

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 120,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 220 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8169.1.1 | Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,50 cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 13 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  πορσελάνης - μήκους 0,50 cm

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΣΑΡΑΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 40,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 221 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8172.1 | Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 30 Χ 15 cm με χειρολαβή |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 13 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  Διαστάσεων 30 Χ 15 cm με χειρολαβή

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 23,81 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 222 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8178.2.1 | Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 Χ 15 cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 14 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 Χ 15 cm

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 17,27 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 223 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8179.3 | Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 18 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  χρωμάτων διαφόρων

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 35,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 224 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8201.1.2 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 19 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 6 kg

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 37,09 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 225 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8201.1.3 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 12 kg |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 19 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 12 kg

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 61,14 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 226 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 8202.2 | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γομώσεως 6 kg |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 19 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 6 kg

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 59,09 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 227 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8066.Α.5 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων υδρεύσεως Διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος έως 0,50 m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 10 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων υδρεύσεως δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 148,33 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 228 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8066.Α.6 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων υδρεύσεως Διαστάσεων 60cm X 60cm και βάθος έως 0,50 m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 10 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων υδρεύσεως δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 175,27 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 229 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8066.20.20.1 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 20cm X 20cm και βάθος έως 0,50 m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 10 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 85,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 230 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8066.30.30.2 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος από 0,50 m έως 1,00 m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 10 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 212,10 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 231 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8066.40.40.2 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος από 0,50 m έως 1,00 m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 10 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 377,05 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 232 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8066.50.50.2 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 50cm και βάθος από 0,50 m έως 1,00 m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 10 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 584,50 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 233 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8066.150.150.5 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 150cm X 150cm και βάθος από 2,50 m έως 3,00 m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 10 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 3000,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 234 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8257.300 | Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) τριπλής ενέργειας Χωρητηκότητας 300 l |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 24 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) τριπλής ενέργειας, κατασκευασμένος σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς από χαλυβδελάσματα συγκολλητά εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, πλήρης δηλαδή θερμαντήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 1265,71 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 235 |
| --- | --- |

| ΥΔΡ-Α 12.13.2.5 | Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 10 at, ονομαστικής διαμέτρου D 110 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 6621.1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, ανά διάμετρο αγωγού και κατηγορία ονομαστικής πιέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από χυτοσίδηρο ή PVC, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η πλήρης δοκιμασία των αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτημάτων τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:

| ( 1 μμ ) | Μέτρο Μήκους |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 7,50 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 236 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8152 | Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες , δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση,και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 150,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 237 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8153 | Λεκάνη W.C αναπήρων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 17 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Λεκάνη W.C αναπήρων, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.σία πλήρους.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 280,00 |  |  |

| A.T.: | ΗΜ 238 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8150 | Νιπτήρας αναπήρων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 17 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Νιπτήρας αναπήρων , δηλαδή νιπτήρας και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 230,00 |  |  |