ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΕΡΓΟ: «Επούλωση λάκκων 2015»

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                Αρ. Μελέτης  10 / 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΘΡΟ Δ6 -Ν

Επούλωση λάκκων Δημοτικών οδών με ασφαλτόμιγμα τύπου ΑΣ 12,5 η ΑΣ 20 σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την  ΕΤΕΠ 05-03-11-04   «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η διάνοιξη των λάκκων με κοπή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με ασφαλτοκόπτη περιμετρικά ακόμη απόξεση του φθαρμένου υπάρχοντος οδοστρώματος με φρεζάρισμα πλήρης η εργασία καθαρισμού του πυθμένα των λάκκων και διαμόρφωση τους, ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο συμπύκνωση του ασφαλτικού οδοστρώματος (όπου απαιτείται με την χρήση finisher) με  τη προμήθεια επί τόπου όλων των υλικών.

Τιμή ανά τόνο ασφαλτομίγματος 110,00€

Αμαλιάδα 12 / 6 /2015

| Ο συντάξας Διονύσιος Μπούτσικας |  |  | Ο προϊστάμενος Δ/νσης Στέφανος Ρουμελιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- | --- |