| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| --- | --- |

ΦΟΡΕΑΣ                             : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    : ΒΕΛΤΙΩΣΗ -  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΛΑΓΑΝΑ – ΡΟΔΙΑΣ – ΛΟΥΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΩΝ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΑΝΘΩΝΑΣ, Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ      : 42 / 2015

ΤΕΧΝΙΚΗ      ΕΚΘΕΣΗ

Η παραπάνω μελέτη προϋπολογισμού 543.060,00€   με Φ.Π.Α, αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ -  ΑΠΟΚΑTAΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΛΑΓΑΝΑ – ΡΟΔΙΑΣ – ΛΟΥΚΑ - ΑΓΝΑΝΤΩΝ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΑΝΘΩΝΑΣ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ».

Σκοπός της μελέτης του έργου είναι αποκατάσταση, η βελτίωση και η αναβάθμιση της ποιότητας των  υπαρχουσών υποδομών της περιοχής.

Σε τμήματα των Τ.Κ. Λαγανά, Ροδιάς, Λουκά, Αγνάντων, Βουλιαγμένης, Ανθώνα της Δ.Ε. Πηνείας  που επλήγησαν από τις  καταστροφικές πυρκαγιές  το καλοκαίρι του 2007, η έλλειψη ομαλότητας στην μορφολογία του εδάφους, σε συνδυασμό με την αδυναμία συγκράτησης  των ομβρίων υδάτων, λόγω απουσίας βλάστησης (που αποτελεί συνεπακόλουθο  των καταστροφικών πυρκαγιών), έχουν προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στην αγροτοδασική οδοποιία της περιοχής.

Τα ανωτέρω προβλήματα έχουν ως αποτέλεσμα, να δυσχεραίνεται, έως και να γίνεται αδύνατη, η  προσβασιμότητα  των δικαιούχων (αγροτών-κτηνοτρόφων) στις εκμεταλλεύσεις τους (αμπελώνες, ελαιώνες, σπαρτά, στάβλους).

Γενικός στόχος της παρέμβασης στις παραπάνω περιοχές  των Τ.Κ. Λαγανά, Ροδιάς, Λουκά, Αγνάντων, Βουλιαγμένης, Ανθώνα της Δ.Ε. Πηνείας  είναι η δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του πληθυσμού στις κοινότητες, με διευκόλυνση, των επαγγελματικών τους (κυρίως αγροκτηνοτροφικών) δραστηριοτήτων, της λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών, καθώς και της επικοινωνίας με τους οικισμούς που βρίσκονται εντός των ανωτέρω περιοχών, με σκοπό την άρση απομόνωσης των πυροπλήκτων περιοχών.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια των γενικών στόχων που προαναφέρθηκαν,  προβλέπεται  να γίνουν, αποκαταστάσεις – βελτιώσεις και αναβαθμίσεις σε τμήματα της αγροτικής οδοποιίας, εκτελώντας εργασίες, γενικών εκσκαφών, καθαρισμών καταστρώματος και των εκατέρωθεν πρανών, καθαρισμών - μόρφωσης και διάνοιξης τάφρων, προμήθειας δανείων – χαλικοστρώσεις,  τσιμεντοστρώσεων  - κοιτοστρώσεων τμημάτων δρόμων με ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στέψης με οπλισμένο σκυρόδεμα, τεχνικών απορροής ομβρίων με χρήση τσιμεντοσωλήνων πλήρως εγκιβωτισμένων περιμετρικά με σκυρόδεμα, κυβοτοειδούς οχετού με οπλισμένο σκυρόδεμα, με σκοπό την αποκατάσταση της προσπελασιμότητας καθώς και τη βελτίωση της βατότητας  των οδικών τμημάτων.

Τα τμήματα των δρόμων  στους οποίους γίνεται τσιμεντόστρωση είναι  τμήματα χωματόδρομων με μεγάλη κλίση, η τσιμεντόστρωση τους δε, αποτελεί την καλύτερη και οικονομικότερη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος βελτίωσης της βατότητας τους, καθόσον οι παρεμβάσεις αφενός, γίνονται σε μικρό μήκος και  δεν υπάρχει ικανό πλάτος για την κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης και αφετέρου,  η πλειονότητα των παρεμβάσεων γίνεται  σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.

| Α. ΛΑΓΑΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Κιβωτοειδής οχετός και πτερυγότοιχοι : θέση παραπόταμος Δάρας : Κατασκευή κυβωτοειδούς οχετού πλάτους 6,00μ ύψους 4,00μ (άνοιγμα) & μήκους αξονικού 7,60μ και πτερυγότοιχων, από ωπλισμένο σκυρόδεμα, χωματουργικές εργασίες για την ομαλή προσαρμογή του, με την υπάρχουσες οδούς εκατέρωθεν αυτού. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Τεχνικό απορροής ομβρίων. ( παραπλεύρως υφιστάμενου χωματόδρομου) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| θέση Παλιόλακκα : μήκους 30,00μ με τσιμεντοσωλήνες Φ600mm και σκυρόδεμα C12/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Β. ΡΟΔΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Τσιμεντοστρώσεις σκυρόδεμα C12/15 (σε υφιστάνους χωματόδρομους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Παπά βρύση : μήκος / πλάτος 35,00μ Χ 4,50μ μήκος / πλάτος 50,00μ Χ4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Μακρυναρίκια: μήκος / πλάτος 70,00μ Χ5,00μ μήκος / πλάτος 66,00μ Χ5,00μ μήκος / πλάτος 80,00μ Χ5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Γεροπέτρου : μήκος / πλάτος 50,00μ Χ4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Μαρτζακλέικα : μήκος / πλάτος 35,00μ Χ4,50μ μήκος / πλάτος 50,00μ Χ5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Κοιτοστρώσεις σκυρόδεμα C12/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Μακρυναρίκια : μήκος / πλάτος 12,00μ Χ 4,00μ και κατασκευή χαλινού με σκυρόδεμα C16/20 μήκος / βάθος / πάχος 2,00μ Χ 1,50μ Χ 0,30μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Γεροπέτρου : μήκος / πλάτος 10,00μ Χ 4,50μ και κατασκευή χαλινού με σκυρόδεμα C16/20 μήκος / βάθος / πάχος 1,50Χ1,00 Χ 0,20μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Επένδυση υπάρχουσας χωμάτινης τάφρου με σκυρόδεμα C12/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Ντουφεξή : μήκος / πλάτος 100,00μ Χ 3,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Εργασία με Διαμορφωτή γαιών (grader) και εκσκαφέα φορτωτή (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη μόρφωση και ισοπέδωσή τους ) 5. Εργασίες τμηματικών χαλικοστρώσεων (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη βελτίωση της βατότητας τους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γ. ΛΟΥΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Τσιμεντοστρώσεις C12/15 ( σε υφιστάμενους χωματόδρομους ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Τόρνα : μήκος / πλάτος 40,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Άγ. Αθανάσιος : μήκος / πλάτος 46,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Ντάρα : μήκος / πλάτος 155,00μ Χ 4,50μ και τοιχείο μήκος / ύψος 155,00μ Χ 0,40μ 2.Τοίχος αντιστήριξης στέψης με σκυρόδεμα C16/20: θέση Πρινάρι (παραπλεύρως ασφαλτόδρομου) : μήκος / ύψος L=30,00m h= 3,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Εργασία με Διαμορφωτή γαιών (grader) και εκσκαφέα φορτωτή (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη μόρφωση και ισοπέδωσή τους ) 4. Εργασίες τμηματικών χαλικοστρώσεων (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη βελτίωση της βατότητας τους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Δ. ΑΓΝΑΝΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Τσιμεντοστρώσεις C12/15 (σε υφιστάμενους χωματόδρομους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Βαρικά : μήκος / πλάτος 40,00μ Χ 4,00μ μήκος / πλάτος 50,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Βίλια : μήκος / πλάτος 20,00μ Χ 4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Φράγκου – Αλώνι : μήκος / πλάτος 60,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Διλάγγαδα : μήκος / πλάτος 40,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Κοιτοστρώσεις C12/15 (σε υφιστάμενους χωματόδρομους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Μαγκανιάρικο : μήκος / πλάτος 12,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Διλάγγαδα : μήκος / πλάτος 10,00μ Χ 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Τοίχος αντιστήριξης στέψης με σκυρόδεμα C16/20: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση πλησίον οικίας Θεοδωρόπουλου : μήκος / ύψος L=24,00m h= 1,00m και Τσιμεντόστρωση C12/15 μήκος / πλάτος 24,00μ Χ 1,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Τεχνικό απορροής ομβρίων (εγκάρσια σε υφιστάμενο χωματόδρομο) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Γούβα: μήκος 4,00m με τσιμεντοσωλήνες Φ500mm και σκυρόδεμα C12/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Σχαρωτό διαστάσεων και τεχνικό απορροής ομβρίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Εκκλησία : α. τεχνικό με Σκυρόδεμα C12/15 και σχαρωτό μήκος/πλάτος/ ύψος 5,00μ Χ 0,60μ Χ 0,50μ εγκάρσια σε υφιστάμενο ασφαλτόδρομο β. Στη συνέχεια αυτού τεχνικό μήκους 23,00 με Τσιμεντοσωλήνες Φ400mm και σκυρόδεμα C12/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Εργασία με Διαμορφωτή γαιών (grader) και εκσκαφέα φορτωτή (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη μόρφωση και ισοπέδωσή τους ) 7. Εργασίες τμηματικών χαλικοστρώσεων (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη βελτίωση της βατότητας τους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Τσιμεντοστρώσεις C12/15 (σε υφιστάμενους χωματόδρομους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | θέση Μπάκουλα : μήκος / πλάτος 50,00μ Χ 4,50μ μήκος / πλάτος 30,00μ Χ 4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | θέση Παλουριά: μήκος / πλάτος 170,00μ Χ 6,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | θέση Τυροκομιό : μήκος / πλάτος 30,00μ Χ 4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | θέση Μιρτίτσα: μήκος / πλάτος 170,00μ Χ 3,50μ μήκος / πλάτος 50,00μ Χ 4,00μ μήκος / πλάτος 50,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | θέση Διλάγγαδα : μήκος / πλάτος 30,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Κοιτοστρώσεις C12/15 (σε υφιστάμενους χωματόδρομους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Δαμιά – Ρέμα: μήκος / πλάτος 20,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση ρέμα Διλάγγαδα : μήκος / πλάτος 15,00μ Χ 6,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Μιρτίτσα : μήκος / πλάτος 15,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Σχαρωτό διαστάσεων ( εγκάρσια σε υφιστάμενο χωματόδρομο) Θέση Γαβράκια μήκος / πλάτος/ βάθος 6,00μΧ1,00μ Χ1,00 μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Οδοστρωσία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | θέση δρόμος Γαβράκια - Σιμόπουλο : μήκος / πλάτος 170,00μ Χ 7,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Εργασία με εκσκαφέα φορτωτή (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη μόρφωση και ισοπέδωσή τους ) 6. Εργασίες τμηματικών χαλικοστρώσεων (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη βελτίωση της βατότητας τους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΣΤ. ΑΝΘΩΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Τσιμεντοστρώσεις C12/15 (σε υφιστάμενους χωματόδρομους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Τεμπελόραχη : μήκος / πλάτος 20,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Λιβάδι : μήκος / πλάτος 20,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Μπουρνέλης : μήκος / πλάτος 30,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Μαλωτά : μήκος / πλάτος 25,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Ψαράκιας Γ. : μήκος / πλάτος 20,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Μεμάκι: μήκος / πλάτος 100,00μ Χ 4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Ζερδεβάς: μήκος / πλάτος 10,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Βαγγέλης : μήκος / πλάτος 20,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Βρύση : μήκος / πλάτος 40,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση Προς Λαγανά: μήκος / πλάτος 90,00μ Χ 5,00μ μήκος / πλάτος 40,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θέση ποτάμι Λαγανά : μήκος / πλάτος 20,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση ποτάμι Ζάχος: μήκος / πλάτος 20,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Κατσάρας: μήκος / πλάτος 20,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Κοτετές Πάνος: μήκος / πλάτος 25,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Σονάκης: μήκος / πλάτος 20,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Καρβουνάρης: μήκος / πλάτος 20,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Κοιτοστρώσεις C12/15 (σε υφιστάμενους χωματόδρομους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | θέση ιδιοκτησία Γκίνα Νίκου: μήκος / πλάτος 10,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | θέση Παπαθεοδώρου: μήκος / πλάτος 10,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | θέση Αποστόλης Αποστόλης: μήκος / πλάτος 20,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | θέση Βρύση Μπάλου: μήκος / πλάτος 10,00μ Χ 4,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | θέση ποτάμι Λαγανά: μήκος / πλάτος 10,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Τεχνικά απορροής ομβρίων (φρεάτια συλλογής ομβρίων με Σκυρόδεμα C16/20 μήκος / βάθος/ πλάτος 1,00μ Χ 1,50μ Χ 1,00μ και κατάντι αυτών, εγκάρσια σε υφιστάμενους χωματόδρομους, τεχνικό απορροής ομβρίων με τσιμεντοσωλήνες ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Πλάτανος – Βρύση : L = 4,00m με τσιμεντοσωλήνες Φ600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Βρύση - Καλό Παιδί : L = 4,00m με τσιμεντοσωλήνες Φ600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Στενό : L = 4,00m με τσιμεντοσωλήνες Φ600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Ποτάμι – Λαγανά: L = 5,00m με τσιμεντοσωλήνες Φ600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Εργασία με Διαμορφωτή γαιών (grader) και εκσκαφέα φορτωτή (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη μόρφωση και ισοπέδωσή τους ) 5. Εργασίες τμηματικών χαλικοστρώσεων (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη βελτίωση της βατότητας τους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Σχετικά με τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον :

- Για τον κιβωτοειδή οχετό :

Ο κιβωτοειδής οχετός  κατασκευάζεται στην Τ.Κ. Λαγανά  προκειμένου να γίνει σύνδεση δύο αγροτικών οδών που υφίστανται εκατέρωθεν του υδατορέματος.

Για το έργο αυτό εκπονήθηκε μελέτη με τίτλο «Υδραυλική μελέτη για την κατασκευή οδογέφυρας στην Τ.Κ. Λαγανά Δήμου Ήλιδας».

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1.4. Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Β΄ 94/2014), δεν απαιτείται οριοθέτηση του υδατορέματος για τον  υπόψη κιβωτοειδή οχετό, καθόσον αποτελεί εγκάρσια διάσχιση υδατορέματος  που συνοδεύεται από υδραυλική μελέτη ( όπως αναφέρεται ανωτέρω), με την οποία καθορίζονται οι γραμμές πλημμύρας και εντοπίζονται οι επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου, στην ομαλή ροή των πλημμυρικών παροχών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την Υ.Α. 173829/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2036/2014), στην Ομάδα 2η – Υδραυλικά έργα,  στις παρατηρήσεις για τα έργα με α/α 15 α (εδάφιο ζ) , αναφέρεται ότι τα αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιούνται για την εξυπηρέτηση της εγκάρσιας διάσχισης υδατορεμάτων από έργα άλλου είδους, (οδογέφυρες κλπ) συμπαρασύρονται από την κατάταξη των τελευταίων  ακόμα και αν είναι χαμηλότερη του αντιπλημμυρικού έργου, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντιπλημμυρικά έργα δεν εκτείνονται σε μήκος κοίτης > 100μ αν το αντιπλημμυρικό έργο είναι κατηγορίας Β.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση το έργο που διασχίζει το υδατόρεμα είναι αγροτική οδός ήτοι κατηγορίας Β και το συνολικό μήκος κοίτης που γίνεται η παρέμβαση (κιβωτοειδής οχετός και πτερυγότοιχοι) είναι 24,20μ <100μ.

Άρα το συνολικό έργο του κιβωτοειδή οχετού κατατάσσεται στην κατηγορία Β .

- Περαιτέρω :

- Οι τοίχοι αντιστήριξης στέψης της μελέτης, δεν  θα κατασκευασθούν σε τμήματα οδών  εντός δασικών εκτάσεων.

Συγκεκριμένα  προβλέπεται η κατασκευή συνολικά πέντε τοίχων αντιστήριξης (ενός σε αγροτική περιοχή της  Τ.Κ. Αγραπιδοχωρίου, ενός στον οικισμό Αγραπιδοχωρίου, ενός στον οικισμό Βάλμη και δύο σε αγροτικές περιοχές της Τ.Κ. Σιμόπουλου ) στις θέσεις που εμφανίζονται στα σχέδια της μελέτης

- Οι παρεμβάσεις που αφορούν τσιμεντοστρώσεις – κοιτοστρώσεις και κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων, θα γίνουν σε υφιστάμενα τμήματα του αγροτοδασικού δικτύου, χωρίς να γίνουν διαπλατύνσεις του υφιστάμενου οδοστρώματος

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι σχετικά με τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον (κατά την κατασκευή ή λειτουργία του), το συνολικό έργο κατατάσσεται στην δεύτερη (Β) κατηγορία, σύμφωνα με την Υ. Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/2012), όπως ισχύει και συγκεκριμένα στην ομάδα 1η  Έργα χερσαίων και εναερίων μεταφορών  /  Έργα Οδοποιίας με α/α 9, 11 & 19.

Ως εκ τούτου δύναται να υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην Υ.Α. 170613/23-9-2013   (ΦΕΚ   Β΄ 2505/2013).

Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν στον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Διευθύνουσα Υπηρεσία)  .

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει αυξημένα μέτρα ασφαλείας για   την αποφυγή ατυχήματος κατά την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2017, στον Προϋπολογισμό  του Δήμου για το έτος 2017 με ΚΑ 64.7323.20002  και  η ανάθεση του θα γίνει  με δημοπρασία.

| Αμαλιάδα 20 / 02 /2017 Η συντάξασα Αντωνία Σαρακίνη Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός | Αμαλιάδα 20 / 02 /2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Στέφανος Ρουμελιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- |