ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ                       : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ       : ΒΕΛΤΙΩΣΗ -  ΑΠΟΚΑTAΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   : 39 /2015

ΤΕΧΝΙΚΗ      ΕΚΘΕΣΗ

Η παραπάνω μελέτη προϋπολογισμού 336.850,00€   με Φ.Π.Α, αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ -  ΑΠΟΚΑTAΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ».

Σκοπός της μελέτης του έργου είναι αποκατάσταση, η βελτίωση και η αναβάθμιση της ποιότητας των  υπαρχουσών υποδομών της περιοχής.

Σε τμήματα των Τ.Κ. Γερακίου και  Δ.Κ. Αμαλιάδας  της Δ.Ε. Αμαλιάδας που επλήγησαν από τις  καταστροφικές πυρκαγιές  το καλοκαίρι του 2007, η έλλειψη ομαλότητας στην μορφολογία του εδάφους, σε συνδυασμό με την αδυναμία συγκράτησης  των ομβρίων υδάτων, λόγω απουσίας βλάστησης (που αποτελεί συνεπακόλουθο  των καταστροφικών πυρκαγιών), έχουν προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στην αγροτοδασική οδοποιία της περιοχής.

Τα ανωτέρω προβλήματα έχουν ως αποτέλεσμα, να δυσχεραίνεται, έως και να γίνεται αδύνατη, η  προσβασιμότητα  των δικαιούχων (αγροτών-κτηνοτρόφων) στις εκμεταλλεύσεις τους (αμπελώνες, ελαιώνες, σπαρτά, στάβλους).

Γενικός στόχος της παρέμβασης στις παραπάνω περιοχές  των Τ.Κ. Γερακίου και  Δ.Κ. Αμαλιάδας  της Δ.Ε. Αμαλιάδας,  είναι η δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του πληθυσμού στις κοινότητες, με διευκόλυνση, των επαγγελματικών τους (κυρίως αγροκτηνοτροφικών) δραστηριοτήτων, της λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών, καθώς και της επικοινωνίας με τους οικισμούς που βρίσκονται εντός των ανωτέρω περιοχών, με σκοπό την άρση απομόνωσης των πυροπλήκτων περιοχών.

Στα πλαίσια των γενικών στόχων που προαναφέρθηκαν,  προβλέπεται  να γίνουν, αποκαταστάσεις – βελτιώσεις και αναβαθμίσεις σε τμήματα της αγροτικής οδοποιίας, εκτελώντας εργασίες, γενικών εκσκαφών, καθαρισμών καταστρώματος και των εκατέρωθεν πρανών, καθαρισμών - μόρφωσης και διάνοιξης τάφρων, προμήθειας δανείων – χαλικοστρώσεις,  τσιμεντοστρώσεων  - κοιτοστρώσεων τμημάτων χωμάτινων δρόμων και κατασκευής επενδεδυμένων τάφρων με ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, τεχνικών απορροής ομβρίων με χρήση τσιμεντοσωλήνων πλήρως εγκιβωτισμένων περιμετρικά με σκυρόδεμα, με σκοπό την αποκατάσταση της προσπελασιμότητας καθώς και τη βελτίωση της βατότητας  των οδικών τμημάτων.

Τα τμήματα των δρόμων  στους οποίους γίνεται τσιμεντόστρωση είναι  τμήματα χωματόδρομων με μεγάλη κλίση, η τσιμεντόστρωση τους δε, αποτελεί την καλύτερη και οικονομικότερη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος βελτίωσης της βατότητας τους, καθόσον οι παρεμβάσεις αφενός, γίνονται σε μικρό μήκος και  δεν υπάρχει ικανό πλάτος για την κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης και αφετέρου,  η πλειονότητα των παρεμβάσεων γίνεται  σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.

Συγκεκριμένα, θα κατασκευασθούν στις θέσεις που εμφανίζονται στα σχέδια της μελέτης  τα παρακάτω :

|  | A. ΓΕΡΑΚΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Τσιμεντοστρώσεις C12/15 (σε υφιστάμενους χωματόδρομους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Σκαλί : μήκος / πλάτος 100,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | = |  |  | 75,00 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |
|  | μήκος / πλάτος 50,00μ Χ 5,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Λαγέικα : μήκος / πλάτος 50,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | = |  |  | 37,50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |
|  | θέση Ταβέρνια Ονια : μήκος / πλάτος 200,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Βρεστά: μήκος / πλάτος 150,00μ Χ 4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | = |  |  | 101,25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |
|  | θέση Κιντέικα – Πλάκες : μήκος / πλάτος 67,00μ Χ 4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | = |  |  | 45,23 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |
|  | θέση Λιτρίβα (Κωνσταντόπουλος Χρήστος – Ανάληψη Γερακίου) : μήκος / πλάτος 50,00μ Χ 4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | = |  |  | 33,75 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |
|  |  | θέση Λιτρίβα (Κωνσταντόπουλος Αρης- Ανάληψη Γερακίου ) : μήκος / πλάτος 10,00μ Χ 4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |  | 0,15 |  | = |  |  | 6,75 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | θέση Λιτρίβα (Καλογερόπουλος Ανδρέας- Ανάληψη Γερακίου) : μήκος / πλάτος 30,00μ Χ 4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |  | 0,15 |  | = |  |  | 20,25 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Ανάληψη - Περιστέρι - Λιοτρίβι: μήκος / πλάτος 100,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | = |  |  | 75,00 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |
|  | θέση Ανάληψη-Λιτρίβα-Ποτάμι: μήκος / πλάτος 20,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |
|  | 2. Κοιτοστρώσεις C12/15 (σε υφιστάμενους χωματόδρομους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| θέση Λαγκάδι (Ανάληψη Γερακίου ) : μήκος / πλάτος 20,00 Χ 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  | = |  |  | 18,00 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
| θέση Πορί (Ανάληψη Γερακίου) : μήκος / πλάτος 15,00 Χ 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| θέση Πάτωμα (Καλογερόπουλος Ανδρέας- Ανάληψη Γερακίου) : μήκος / πλάτος 17,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  | = |  |  | 12,75 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
| θέση Πάτωμα (Κωνσταντόπουλος Αριστομένης- Ανάληψη Γερακίου ) : μήκος / πλάτος 52,00μ Χ 4,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  | = |  |  | 35,10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
|  | 3. Επενδεδυμένη τάφρος (παράλληλα σε ασφαλτόδρομο επί υφιστάμενης χωμάτινης τάφρου) Δρόμος Ανάληψης : μήκος 180μ 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Τεχνικά απορροής ομβρίων (κατασκευάζονται εγκάρσια σε υφιστάμενο ασφαλτόδρομο που συλλέγουν τα όμβρια ανάντι της οδού και τα οδηγούν κατάντι σε φυσικούς αποδέκτες) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | α. Δρόμος Ανάληψης θέση (Α) : L=8,00m με Φ800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ` β . Δρόμος Ανάληψης θέση (Β) : L=8,00m με Φ800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Εργασία με Διαμορφωτή γαιών (grader) και εκσκαφέα φορτωτή (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη μόρφωση και ισοπέδωσή τους ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Εργασίες τμηματικών χαλικοστρώσεων (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη βελτίωση της βατότητας τους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. ΑΜΑΛΙΑΔΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Τσιμεντoστρώσεις C12/15(σε υφιστάμενους χωματόδρομους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Βαρκούλια : μήκος / πλάτος 200,00μ Χ 5,00μ μήκος / πλάτος 96,00μ Χ 5,00μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Τσαφλέικα : μήκος / πλάτος 275,00μ Χ 4,50μ μήκος / πλάτος 115,00μ Χ 7,50μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Αναβαθμοί σκυρόδεμα C16/20 (τοποθετούνται εγκάρσια, εντός χωμάτινου χάνδακα που υφίσταται έριζα σε χωμάτινο δρόμο, για την ανάσχεση των υδάτων) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | θέση Τσαφλέικα : τεμ / πλάτος / ύψος / πάχος 7 Χ 2,50μ Χ 1,50μ Χ0,20μ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Εργασίες τμηματικών χαλικοστρώσεων (σε υφιστάμενους χωματόδρομους για τη βελτίωση της βατότητας τους) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Σημειώνεται ότι :

1)	Οι παρεμβάσεις που αφορούν τσιμεντοστρώσεις – κοιτοστρώσεις και κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων, θα γίνουν σε υφιστάμενα τμήματα του αγροτοδασικού δικτύου, χωρίς να γίνουν διαπλατύνσεις του υφιστάμενου οδοστρώματος

2)    οι θέσεις εκτέλεσης του ανωτέρω έργου που εμφανίζονται αναλυτικά στα σχέδια της σχετικής μελέτης, ως προς τις χρήσεις γης, βρίσκονται εκτός θεσµοθετηµένου χωρικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού, όπως Περιφερειακά Χωροταξικά ή Ρυθµιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε., κανονιστικές πράξεις προστασίας της φύσης κ.ά. .

Σχετικά με τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον (κατά την κατασκευή ή λειτουργία του), κατατάσσεται στην δεύτερη (Β) κατηγορία, σύμφωνα με την Υ. Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/2012), όπως ισχύει και συγκεκριμένα στην ομάδα 1η  Έργα χερσαίων και εναερίων μεταφορών  /  Έργα Οδοποιίας με α/α 9 ,  11 και 19.

Ως εκ τούτου δύναται να υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην Υ.Α. 170613/23-9-2013   (ΦΕΚ   Β΄ 2505/2013).

Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν στον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Διευθύνουσα Υπηρεσία)  .

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει αυξημένα μέτρα ασφαλείας για   την αποφυγή ατυχήματος κατά την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2017, στον Προϋπολογισμό  του Δήμου για το έτος 2017 με ΚΑ 64.7323.10001  και  η ανάθεση του θα γίνει  με δημοπρασία.

| Αμαλιάδα 20 / 02 /2017 Η συντάξασα Αντωνία Σαρακίνη Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός | Αμαλιάδα 20 / 02 /2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Στέφανος Ρουμελιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- |