L,.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αρ. Μελέτης:       3 /2017

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «Οδοποιία Δ.Κ. Αμαλιάδας 2017»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο:  «Οδοποιία Δ.Κ Αμαλιάδας 2017»,  προϋπολογισμού€.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

1. Στην Δ.Κ Αμαλιάδας στην οδό «Παπαφλέσσα» επί υπάρχουσας υπόβασης και βάσης, θα γίνει οδοστρωσία με βάση και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε μήκος 72,00μ. περίπου και μέσου πλάτους 5,0μ. και θα κατασκευαστούν ρείθρα εκατέρωθεν της οδού.

2. Ακόμη θα κατασκευαστούν τεχνικά απορροής ομβρίων με χρησιμοποίηση τσιμεντοσωλήνων Φ500 και Φ600χλστ. σε μήκος 26,00 και 72,00μ αντίστοιχα.

Στην οδό Αλιέντε θα κατασκευαστεί εγκάρσιο σχαρωτό απορροής ομβρίων, διαστάσεων 4,00 X 0,60 μ. με χρησιμοποίηση σιδηρών ράβδων από μασίφ σίδηρο διαστάσεων 2,00 X 2,00 cm. Ακόμη θα κατασκευαστούν τεχνικά απορροής ομβρίων με χρησιμοποίηση τσιμεντοσωλήνων Φ400 χιλ. πλήρως εγκιβωτισμένες περιμετρικά με σκυρόδεμα C12/15 πάχ. 0,15 μ. σε μήκος 38,00 μ. περίπου και τεχνικό με χρησιμοποίηση τσιμεντοσωλήνων Φ500 χιλ. πλήρως εγκιβωτισμένες περιμετρικά με σκυρόδεμα C12/15 πάχ. 0,15 μ. σε μήκος 35,00 μ. περίπου.

3. Στον πεζόδρομο Κουρούτας θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο στη θέση που βρίσκεται το κατεστραμμένο ξύλινο δάπεδο σε επιφάνεια 120τ.μ. περίπου με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ.

4. Θα γίνει ασφαλτόστρωση στον δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Ανδρέα  Τσιχλεΐκων σε μήκος 70,0 περίπου και πλάτος 5,0μ. αφού γίνει πρώτα οδοστρωσία με υπόβαση και βάση.

5. Στην οδό Παπαγιαννοπούλου θα γίνει διάνοιξη τμήματος μεταξύ των οδών Αντωνίου Πετραλιά και Καραϊσκάκη σε μήκος 40,0μ.περίπου, θα κατασκευαστούν κρασπεδόρειθρα, θα γίνει οδοστρωσία και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

6. Μεταξύ των οδών Βυρωνος και Μπουντουβή θα κατασκευαστεί κρασπεδόρειθρο εκατέρωθεν του δρόμου σε μήκος   45,0     μ.

7. Θα κατασκευαστεί τεχνικό απορροής όμβριων  με χρησιμοποίηση τσιμεντοσωλήνων Φ500χλστ πλήρως εγκιβωτισμένες περιμετρικά με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,15μ.σε μήκος  72,0 μέτρα περίπου. στην οδό Αρχαίας Ηλιδας  από Ναυαρίνου έως Γραβιάς ακόμη θα κατασκευαστούν τέσσερα φρεάτια συλλογής ομβρίων με χυτοσιδηρές σχάρες διαστάσεων 0,66Χ096μ.βαρέος τύπου.

8.Στην οδό Τσιμισκή της Δ.Κ Αμαλιάδας θα κατασκευαστεί τεχνικό απορροής ομβρίων  σε μήκος 15,0μ. με χρησιμοποίηση τσιμεντοσωλήνων Φ1400χλστ πλήρως εγκιβωτισμένες περιμετρικά με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,20μ.

9. Στην θέση «Ακοβίτη» της Δ.Κ Αμαλιάδας θα κατασκευαστεί εγκάρσιο τεχνικό απορροής όμβριων με χρησιμοποίηση τσιμεντοσωλήνων Φ600χλστ πλήρως εγκιβωτισμένες περιμετρικά με σκυρόδεμα πάχους 0,20μ.

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση αυτού για την αποφυγή ατυχήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στον ανάδοχο από την Τεχνική Υπηρεσία κατά την εκτέλεση του έργου.

Το έργο θα γίνει σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Aμαλιάδα     05 /  04 /2017

Ο Συντάξας

Ανδρέας  Αμπουχάντμπα

Πολιτικός Mηχανικός